广东省船用燃料油产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本实施细则适用于广东省船用燃料油产品质量监督抽查工作。本实施细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 6 | 606 | / |
| 分类名称 | 机械及安防 | 车辆相关产品 | 船用燃料油 |

2.2产品种类

主要是石油产品类型中的船用燃料油产品，分为船用馏分燃料油产品和船用残渣燃料油产品。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据船用燃料油产品行业的实际情况，企业生产规模以船用燃料油产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业船用燃料油产品生产规模划分

| 企业产业燃料油产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥100000 | 30000>且＜100000 | ≤30000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本细则。

GB 17411-2015  船用燃料油

GB/T 260  石油产品水含量的测定

GB/T 261  闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 265  石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 384  石油产品热值测定法

GB/T 387  深色石油产品硫含量测定法（管式炉法）

GB/T 508  石油产品灰分测定法

GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885  石油计量表

GB/T 3535  石油产品倾点测定法

GB/T 4756  石油液体手工取样法

GB/T 6986  石油浊点测定法

GB/T 7304  石油产品酸值的测定  电位滴定法

GB/T 11140  石油产品硫含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 17040  石油和石油产品硫含量的测定  能量色散X射线荧光光谱法

GB/T 17144  石油产品残炭测定法（微量法）

SH/T 0172  石油产品硫含量测定法（高温法）

SH/T 0175  馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

SH/T 0253  轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法）

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0694  中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样型号或规格

- 抽取样品应为同一型号规格，同一批次产品。优先抽取企业的主导产品。

6.2抽样方法、基数及数量

6.2.1采用双随机的方式用扑克牌法随机确定抽样的储罐号。在仓储企业抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格（合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可）的产品,仓储企业抽样时抽样基数不少于其可以正常对外发油状态时的最低罐存量。监督抽查的样品由被抽查企业无偿提供。

6.2.2在仓储企业的成品罐抽样时，取样方法执行GB/T 4756《石油液体手工采样法》。取8L为样本,其中检验用量4L,备用样品4L，盛装在适宜的容器中。

6.3样品处置

6.3.1 对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，由抽样人与被抽查企业相关人员签字，当场对样品的桶口或瓶口密封，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。封条上至少要有产品名称和牌号、抽样日期、抽样人签字、被抽查企业代表签字和盖章以及抽样单位公章等相关信息。

6.3.2 抽取的样品应按运输条件包装好，由抽样人员负责运送至样品检验机构。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。

- 6.3.3 备用样品及检验结束后的样品应该贮存在阴凉、干燥、避免阳光直射的安全处。应保证备用样品在整个保存期间签封完整无损。备用样品封存于检测机构。

6.4抽样单

抽样人员应当使用规定的抽样单，详细记录抽样信息。抽样单必须由抽样人员和被抽查企业有关人员签字，并加盖被抽查企业公章。对特殊情况，双方签字确认即可。记录被抽查产品及企业相关信息，同时记录被抽查企业上一年度生产或销售的船用燃料油产品销售量（以吨计）及销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。

- 注：记录的“产品销售量及销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“船用燃料油”，应记录被抽查企业的所有船用燃料油销售量及销售总额。

6.5 可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业（加油站）名称、营业执照名称、被抽样的产品牌号、成品罐和抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

7 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

船用燃料油产品检验项目及重要程度分类见表3及表4。

表3  船用馏分燃料油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准法规或标准条款 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 运动黏度（40℃） | GB 17411-2015《船用燃料油》 | GB/T 265 |  | ● |
| 2 | 密度（15℃、20℃） |  | GB/T 1884 GB/T 1885 |  | ● |
| 3 | 十六烷指数 |  | SH/T 0694 |  | ● |
| 4 | 硫含量 |  | GB/T 17040 GB/T 387 GB/T 11140 SH/T 0172 SH/T 0253 SH/T 0689 NB/SH/T 0842 | ● |  |
| 5 | 闪点（闭口） |  | GB/T 261（步骤A） | ● |  |
| 6 | 酸值 |  | GB/T 7304 |  | ● |
| 7 | 氧化安定性 |  | SH/T 0175 |  | ● |
| 8 | 10%蒸余物残炭 |  | GB/T 17144 |  | ● |
| 9 | 残炭 |  | GB/T 17144 |  | ● |
| 10 | 浊点 |  | GB/T 6986 |  | ● |
| 11 | 倾点 |  | GB/T 3535 |  | ● |
| 12 | 外观 |  | 目测 |  | ● |
| 13 | 水分 |  | GB/T 260 |  | ● |
| 14 | 灰分 |  | GB/T 508 |  | ● |
| 15 | 润滑性 |  | SH/T 0765 |  | ● |
| 注a ：极重要质量项目 注b ：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表4  船用残渣燃料油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准法规或标准条款 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度（15℃、20℃） | GB 17411-2015《船用燃料油》 | GB/T 1884 GB/T 1885 |  | ● |
| 2 | 碳芳香度指数 |  | GB 17411-2015附录F |  | ● |
| 3 | 硫含量 |  | GB/T 17040 GB/T 387 GB/T 11140 SH/T 0172 | ● |  |
| 4 | 闪点（闭口） |  | GB/T 261（步骤B） | ● |  |
| 5 | 酸值 |  | GB/T 7304 |  | ● |
| 6 | 残炭 |  | GB/T 17144 |  | ● |
| 7 | 倾点 |  | GB/T 3535 |  | ● |
| 8 | 水分 |  | GB/T 260 |  | ● |
| 9 | 灰分 |  | GB/T 508 |  | ● |
| 10 | 净热值 |  | GB/T 384 | ● |  |
| 注a ：极重要质量项目 注b ：重要质量项目 |  |  |  |  |  |

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9异议处理

对判定为不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质监部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。