清远市玩具产品质量专项监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1:

表1  产品分类及代码

| - 产品分类 | - 产品一级分类 | - 产品二级分类 | - 产品三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | - 1 | - 104 | - 104.1 |
| 分类名称 | - 日用及纺织品 | - 玩具及童车 | - 玩具 |

1.2 产品种类

电玩具、塑胶玩具、金属玩具、娃娃玩具、弹射玩具、毛绒布制玩具及其他类玩具等

2.术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1电玩具

至少有一种功能需要使用电的玩具

2.2塑胶玩具

以高分子聚合物如塑料、橡胶等为主体材料的玩具

2.3金属玩具

以金属为主体材料的玩具

2.4娃娃玩具

外形拟人化的玩具

2.5弹射玩具

具备弹射装置的玩具

2.6毛绒布制玩具

以毛绒布为主体材料的玩具

2.7其它类玩具

本规范第二部分2.1-2.6条款定义范围外的所有玩具

3 企业规模划分

根据该行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2 玩具生产企业规模划分

| 企业产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥8000 | ≥2000且＜8000 | ＜2000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分 基本规范

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 10111—2008 随机数的产生及其在产品质量抽查检验中的应用程序

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

5.2.1 抽样方法

在企业的成品库内或市场代销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其它形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。采用GB/T 10111—2008中的骰子或扑克牌方法。

5.2.2 抽样基数

生产领域抽样基数应不低于抽样样品数量的10倍。流通领域，抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

每个同型号同规格（外形、颜色、配件等相同）产品随机抽取4件（套/只），其中2件（套/只）一起封样带回承检机构进行破坏性检验，另2件（套/只）作为备样封存于承检单位，必要时作复检之用。

5.3 样品处置

抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证其完整性、真实性；检验用样品及备用样品应分别封样，由抽样人员带回或寄、送至指定的检验机构相关部门。检验机构应当妥善保存样品。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6 检验要求

6.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3。

表3  玩具安全 第1部分 基本规范、 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 锑（Sb） | GB 6675.1-2014 GB 6675.4-2014 | 强制性 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 2 | 砷（As） | GB 6675.1-2014 GB 6675.4-2014 | 强制性 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 3 | 钡（Ba） | GB 6675.1-2014 GB 6675.4-2014 | 强制性 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 4 | 镉（Cd） | GB 6675.1-2014 GB 6675.4-2014 | 强制性 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 5 | 铬（Cr） | GB 6675.1-2014 GB 6675.4-2014 | 强制性 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 6 | 铅（Pb） | GB 6675.1-2014 GB 6675.4-2014 | 强制性 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 7 | 汞（Hg） | GB 6675.1-2014 GB 6675.4-2014 | 强制性 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 8 | 硒（Se） | GB 6675.1-2014 GB 6675.4-2014 | 强制性 | GB 6675.4-2014 | ● |  |
| 9 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | GB 6675.1-2014 | 强制性 | GB/T 22048-2015 | ● |  |
| 10 | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） | GB 6675.1-2014 | 强制性 | GB/T 22048-2015 | ● |  |
| 11 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） | GB 6675.1-2014 | 强制性 | GB/T 22048-2015 | ● |  |
| 12 | 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） | GB 6675.1-2014 | 强制性 | GB/T 22048-2015 | ● |  |
| 13 | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） | GB 6675.1-2014 | 强制性 | GB/T 22048-2015 | ● |  |
| 14 | 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP） | GB 6675.1-2014 | 强制性 | GB/T 22048-2015 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.2 检验结论表述

7.2.1 经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据《清远市玩具产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为合格。

7.2.2 经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据《清远市玩具产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为不合格（属于严重不合格）。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。