清远市文具产品质量专项监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1:

表1  产品分类及代码

| - 产品分类 | - 产品一级分类 | - 产品二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | - 1 | - 105 |
| 分类名称 | - 日用及纺织品 | - 学生用品 |

1.2 产品种类

美术用品包括油画棒、蜡笔、水彩画颜料、水彩笔、指画颜料、彩泥等。

书写笔包括油墨圆珠笔（笔芯）、水性圆珠笔（笔芯）、中性墨水圆珠笔（笔芯）、铅笔、活动铅笔（铅芯）、活动铅笔用黑铅芯、考试用圆珠笔、考试用铅笔和涂卡专用笔等。

记号笔包括记号笔、荧光笔、白板用记号笔等。

橡皮擦包括塑料橡皮擦、橡胶橡皮擦等。

修正制品包括修正液、修正带、修正笔等。

胶水制品包括固体胶、办公用胶水、浆糊等。

纺织类文具包括学生书袋、笔袋等。

本册在本细则中仅包括课业簿册等。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1 蜡笔

颜料掺在蜡里制成的用于绘画或书写记号的笔

2.2水性圆珠笔

利用球珠在书写时与纸面摩擦产生滚动，带出笔芯内的墨水实现书写目的的笔

2.3记号笔

可在纸张、木材等不同材料上书写作记号或标志的笔

2.4 橡皮擦

用橡胶制成的，能擦掉石墨或墨水的痕迹的文具

2.5 固体胶

一种以聚乙烯醇（PVA）、聚乙烯吡咯烷酮（PVP）等为主要树脂主体的固体胶黏剂

2.6课业簿册

与教学配套使用的簿（本）册

3 企业规模划分

根据该行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2 玩具生产企业规模划分

| 企业产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽查样品应为同一型号规格(货号)，同一批次且颜色一致的产品。

企业有多个品种时，优先抽取生产量较大的规格型号产品。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

抽样人员在生产企业的成品库内或生产线末端随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的产品，所抽取产品的保质期应能满足检验工作的进行。采用GB/T 10111-2008，随机数一般可采用随机数表，骰子或者扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数应不低于抽样样品数量的10倍。在流通领域抽样时，抽样基数应满足检验样要求。抽取学生书袋样品时，抽样基数应满足检验样要求。

5.2.3样品数量

各产品的抽样数量按表3执行。

表3  产品的抽样数量

| 产品 |  | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜡笔 |  | 4盒 | 2盒 | 2盒 |
| 水彩笔 |  | 4盒 | 2盒 | 2盒 |
| 指画颜料 |  | 4盒 | 2盒 | 2盒 |
| 油墨圆珠笔（笔芯） |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 水性圆珠笔（笔芯） |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 中性墨水圆珠笔（笔芯） |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 铅笔 | 石墨铅笔 | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
|  | 彩色铅笔 | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 活动铅笔 |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 考试用圆珠笔 |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 考试用铅笔 |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 掀动式涂卡专用笔 |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 换芯式涂卡专用笔 |  | 2盒（24支） | 1盒（12支） | 1盒（12支） |
| 记号笔 |  | 10支 | 5支 | 5支 |
| 荧光笔 |  | 10支 | 5支 | 5支 |
| 白板用记号笔 |  | 10支 | 5支 | 5支 |
| 橡皮擦 |  | 6块 | 3块 | 3块 |
| 修正液 |  | 10支（以20g/支计） | 5支 | 5支 |
| 修正带 |  | 20支（以2g/支计） | 10支 | 10支 |
| 修正笔 |  | 10支（以20g/支计） | 5支 | 5支 |
| 固体胶 |  | 10支（以20g/支计） | 5支 | 5支 |
| 办公用胶水 |  | 10支（以100ml/支计） | 5支 | 5支 |
| 学生书袋 |  | 8个 | 4个 | 4个 |
| 笔袋 |  | 12个 | 6个 | 6个 |
| 本册 |  | 6本 | 3本 | 3本 |
| 注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数量满足上述抽样数量。（抽样时应根据样品实际情况适当增加抽样数量） |  |  |  |  |

所抽取的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品，备用样品封存于检验单位。执行企业标准的产品在抽样时向企业索取企业标准复印件。

5.3样品处置

5.3.1 对抽取的样品，在封条上分别注明“检验样品”与“备用样品”，由抽样人与被抽查企业相关人员签字，当场于瓶口封样，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。应对抽样的关键过程进行拍照。

5.3.2 抽取的样品按运输条件包装好，由抽样人带回检验机构，运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。备用样品封存在检验机构，贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

所抽样品的检验项目涉及氯化烃、苯类、醛类和总挥发性有机物等挥发性项目，样品应用夹链自封袋密封。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。如有需要，还应注明对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

如有以下情况时，应在备注栏中说明：

注1：在生产线末端抽样时，应有“样品检毕，待出厂”的描述；

注2：贴牌生产或委托加工应说明．并附协议或证明。

6、检验项目

6.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4。

表4 《学生用品的安全通用要求》

| 序号 | 产品名称 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 美术用品 | 可迁移元素 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
| 2 | 书写笔 记号笔 | 可迁移元素 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
| 3 | 橡皮擦 | 可迁移元素 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
| 4 | 修正制品 | 可迁移元素 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
|  |  | 苯 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
|  |  | 氯代烃 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
| 5 | 胶水制品 | 游离甲醛 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
|  |  | 苯 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
|  |  | 甲苯+二甲苯 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
|  |  | 总挥发性有机物 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
| 6 | 纺织类文具 | 可迁移元素 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
|  |  | 游离甲醛 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
| 7 | 本册 | 可迁移元素 | GB 21027 | 强制性 | GB 21027 | ● |  |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 1.油墨圆珠笔（笔芯）、水性圆珠笔（笔芯）和中性墨水圆珠笔（笔芯）中的“笔芯”是指单独包装销售的笔芯产品； 2.氯代烃是指二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷和1,1,2-三氯乙烷等8种。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

5.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1单项判定

7.1.1可迁移元素项目中任合一项元素不符合就判定为单项不合格。

7.1.2可迁移元素项目中有颜色划分的产品，其中任意一种颜色不符合要求的判定为单项不合格。

7.2综合判断

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.3. 检验结论表述

7.3.1 经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据《2019年清远市文具产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为合格。

7.3.2 经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据《2019年清远市文具产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为不合格（属于严重不合格）。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9 抽样或检验过程的特殊问题

所抽产品应为企业自检合格产品，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，填写样品接收情况单。

9.1涉及可迁移元素项目的产品及其可触及部件见表5。

表5涉及可迁移元素项目的产品及其可触及部件

| 产品 | 需测试的可触及部件 |
| --- | --- |
| 蜡笔 | 笔体、卷笔纸或外壳材料 |
| 水彩笔 | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 指画颜料 | 颜料主体、外包装涂层或表面印刷部分 |
| 橡皮擦 | 橡皮擦主体、纸套或塑料包装的印刷部分 |
| 书写笔 | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 修正制品 | 修正液体、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 记号笔 | 墨水、外壳材料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 铅笔 | 涂层或塑胶膜、铅芯 |
| 活动铅笔（铅芯） | 外壳材料、表面涂层或表面印刷部分、铅芯 |
| 考试用铅笔 | 涂层或塑胶膜、铅芯 |
| 涂卡专用笔 | 外壳塑料、表面涂层或表面印刷部分 |
| 纺织类文具 | 表面材料、涂层或表面印刷部分 |
| 本册 | 表面涂层或表面印刷部分 |

注：多色彩产品随机选取其中一种颜色进行检验。

9.2可迁移元素项目若产品中待测部件重量超过0.01g，则对该部件进行测试，否则可免于测试。