《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2016）第1号修改单(征求意见稿)

一、正文修改

1.将2.1.1.1中的“《超常规电梯参数表》(见附件B)中所列电梯或者仅为单个项目使用结构特殊的电梯, ”修改为 “《超常规电梯参数表》(见附件B)中所列电梯或者仅为单个项目使用结构特殊的电梯(斜行电梯除外)，”。

2.将2.2.6 中的“型式试验机构应当在出具型式试验证书后5个工作日内，”修改为“型式试验机构应当在出具型式试验证书后5个工作日内(特殊情况除外)，”。

二、附件H修改

1.H2增加：

“(9)GB/T 35857-2018《斜行电梯制造与安装安全规范》。”

2.增加H4.1.4：

“H4.1.4  斜行电梯

斜行电梯的主要参数变化符合下列之一时，应当重新进行型式试验：

(1)额定速度增大；

(2)额定载重量大于1000kg，且增大；

(3)单一倾斜角度斜行电梯的倾斜角度变化大于±7.5°；

(4)多倾斜角度斜行电梯的倾斜角度变化。”

3.将H4.2中的“(6)轿厢导轨列数减少”修改为“(6)轿厢导轨列数减少(不适用于斜行电梯)”，并且H4.2增加：

“(15)斜行电梯门的设置方式(侧置门,前置门)改变；

(16)斜行电梯的轿厢与运载装置的连接方式(承载式，悬挂式)改变；

(17) 斜行电梯的曳引钢丝绳与运载装置的连接方式(一端，两端)改变；

(18) 斜行电梯的运载装置运行轨道、护轨、导轨、安全钳夹持部件总数量的减少；

(19) 斜行电梯的运载装置运行轨道、护轨、导轨、安全钳夹持部件型式(角钢、H钢、T型轨、钢管等)改变。”

4.将表H-2修改为：

表H-2  乘客和载货电梯适用参数范围和配置表

| 额定速度 | m/s | 额定载重量 | kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备保护级别 | (适用于防爆电梯) | 防爆等级 | (适用于防爆电梯) |
| 斜行电梯倾斜角 | (适用于斜行电梯) | 斜行电梯门设置方式 | (适用于斜行电梯) |
| 调速方式 |  | 调速装置制造单位名称 |  |
| 驱动方式 |  | 控制装置制造单位名称 |  |
| 驱动主机布置方式 |  | 驱动主机制造单位名称 |  |
| 悬挂比(绕绳比) |  | 绕绳方式 |  |
| 轿厢悬吊方式 |  | 轿厢导轨列数 | (斜行电梯不适用) |
| 轿厢数量 |  | 多轿厢之间的连接方式 |  |
| 轿厢与运载装置的连接方式 | (适用于斜行电梯) | 曳引钢丝绳与运载装置的连接方式 | (适用于斜行电梯) |
| 运行轨道、护轨、导轨、安全钳夹持部件总数量 | (适用于斜行电梯) | 运行轨道、护轨、导轨、安全钳夹持部件型式 | (适用于斜行电梯) |
| 控制柜布置区域 |  | 工作环境 |  |
| 轿厢上行超速保护 装置型式 |  | 轿厢意外移动保护装置型式 |  |
| 顶升方式 | (适用于液压电梯) | 防止轿厢沉降装置 | (适用于液压电梯) |
| 防止轿厢自由坠落或者超速下降的措施 | (适用于液压电梯) | 防爆型式 | (适用于防爆电梯) |
| PESSRAL功能 |  | PESSRAL型号 |  |
| PESSRAL制造单位名称 |  | 特殊用途产品 |  |

5.将H5.1的第(19)项的编号“(19) ”修改为(35)，并且增加：

“(19)斜行电梯的前置门设计和结构的说明；

(20)斜行电梯救援方法和救援程序的说明；

(21)斜行电梯紧急和检修通道的设计说明；

(22)斜行电梯顶层和底坑进行维护的安全空间的设计说明；

(23)人员可进入斜行电梯运行轨道下方时的防护说明；

(24)确保斜行电梯轿厢内乘客保持稳定的措施；

(25)斜行电梯障碍物清除装置的设计说明；

(26)斜行电梯钢丝绳支撑部件的设计说明；

(27)斜行电梯随行电缆支撑部件的设计说明；

(28)多倾斜角度斜行电梯保持轿厢水平的自动调节装置的设计说明；

(29)多倾斜角度斜行电梯运行路径中不同角度过渡段的设计说明；

(30)室外型斜行电梯的底坑排水措施；

(31)斜行电梯与建筑物接口的说明；

(32)斜行电梯轿厢地板防滑等级的说明文件；

(33)斜行电梯设计预期的使用范围以及禁止使用的情况；

(34)斜行电梯限速器驱动装置的型号、直径、根数和破断载荷要求，以及涨紧方法说明；”

6.将H5.2增加：

“(24)斜行电梯运行轨道、护轨以及安全钳夹持部件的计算；

(25)斜行电梯轿壁机械强度的计算。”

7.将H5.4.1的条款内容修改为：“限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、驱动主机、控制柜、绳头组合、层门、用于斜行电梯的前置式轿门、玻璃轿门、玻璃轿壁、轿厢上行超速保护装置(制动减速装置)、轿厢意外移动保护装置(完整系统，不含液压驱动电梯和防爆电梯)、含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统、液压泵站、限速切断阀的型式试验报告和型式试验证书(复印件)及其产品合格证。

对于防爆电梯，控制柜、驱动主机、液压泵站、限速器、安全钳、门锁装置、轿厢上行超速保护装置的型式试验报告和型式试验证书及其产品合格证应当是适用于对应防爆环境的。“

8.将H5.5.2条款内容修改为：“机器设备间地板受力要求，斜行电梯井道结构的受力要求，斜行电梯运行轨道、导轨和安全钳夹持部件的承载结构受力要求，底坑地面受力要求，使用膨胀螺栓时对井道壁的要求。”

9.将H5.5.4条款修改为：

“H5.5.4  运行轨道、导轨、护轨以及安全钳夹持部件

运行轨道、导轨、护轨以及安全钳夹持部件型号、摩擦面的尺寸和表面加工方式以及表面润滑的要求。”

10.将H6.1.3条款内容修改为： “应当符合GB 7588中10.5、GB 21240中10.5或者GB/T 35857中5.7.5的规定。检查与试验方法应当符合GB/T 10059中4.1.4的规定。”

11.将H6.2.4条款内容修改为：“如果向上移动载有额定载重量的轿厢或运载装置所需的手动操作力大于400 N，或者未设置手动移动轿厢或运载装置的机械装置时，应设置满足GB 7588中14.2.1.4 a)b)c)d)e)要求的紧急电动运行控制装置，该装置应设置机房内、机器柜内或紧急和测试操作屏上。”

12.将H6.3.1条款内容修改为： “应当符合GB 7588中9.9.1、9.9.4、9.9.5、9.9.6、9.9.8、9.9.9、9.9.10、9.9.11，GB 21240中9.10.1、9.10.2或者GB/T 35857 中5.6.9的规定。“

13.将H6.3.4条款内容修改为：“应当符合GB 7588中9.8、GB 21240中9.8或者GB/T 35857 中5.6.8的规定。”

14.将H6.3.6条款内容修改为： “应当符合GB 7588中10.3、GB 21240中10.3或者GB/T 35857 中5.7.3、5.7.4的规定。采用减行程缓冲器时，对电梯驱动主机正常减速的监控应当符合GB 7588中12.8和GB/T 35857 中5.9.8的规定，缓冲器行程应当符合GB 7588中10.4.3.2的规定。”

15.将H6.3.7条款内容修改为：“应当符合GB 7588中9.10或者GB/T 35857 中5.6.10的规定，其中动作速度下限按照限速器的要求。制动试验时，空载轿厢以不低于额定速度上行，人为触发速度监控部件，仅用轿厢上行超速保护装置使轿厢减速或者制停。”

16.将H6.3.8条款内容修改为：“除液压驱动电梯和防爆电梯外，应当符合GB 7588中9.11、附录D2 o)或者GB/T 35857 中5.6.11、附录D3 p)的规定。”

17.将H6.4.5条款内容修改为：“应当符合GB 7588中9.6.1或者GB/T 35857 中5.6.6的规定。”

18.将H6.5.6条款内容修改为：“应当符合GB 7588中8.5、8.6.1、8.6.2、8.6.7、GB 21240中8.5、8.6.1、8.6.2、8.6.7或者GB/T 35857 中5.5.5、5.5.6.1.1、5.5.6.1.2、5.5.6.3的规定。”

19.将H6.5.7.1条款内容修改为：“应当符合GB 7588中7.5.1、GB 21240中7.5.1或者GB/T 35857 中5.4.5.1的规定。”

20.将H6.5.8.1条款内容修改为：“应当符合GB 7588中7.7.1、GB 21240中7.7.1或者GB/T 35857 中5.4.7.1的规定。”

21.将H6.6.1.8条款内容修改为：“应当符合GB 7588中8.4、GB 21240中8.4或者GB/T 35857 中5.5.4的规定。”

22.将H6.6.1.11修改为：

“H6.6.1.11  轿厢上护板和侧护板

应当符合GB 7588中8.14、GB 21240中8.14或者GB/T 35857 中5.5.14的规定。”

23.增加H6.6.1.15：

“H6.6.1.15  斜行电梯轿厢对乘客和货物的保护

应当符合GB/T 35857 中5.5.3.2的规定。”

24.增加H6.6.1.16:

“H6.6.1.16  斜行电梯轿厢地板和层站之间的连接

应当符合GB/T 35857 中5.5.3.4的规定。”

25.将H6.6.3条款内容修改为：

“(1)应当符合GB 7588 中10.2、GB 21240中10.2或者GB/T 35857 中5.7.2的规定。

(2)导轨与导轨支架在建筑物上的固定，应当能自动的或者采用简单调节的方法，对建筑物的正常沉降和混凝土收缩的影响予以补偿；每根导轨至少有2 个导轨支架，端部短导轨的支架数量应当符合设计要求。”

26.增加H6.6.4条款：

“H6.6.4 斜行电梯的运行(滑行)部件

应当符合GB/T 35857 中5.5.19的规定。”

27.增加H6.6.3.10条款：

“H6.6.3.10  斜行电梯保持运载装置在动态包络内的部件

应当符合GB/T 35857 中5.5.20的规定。”

28.增加H6.6.3.11条款：

“H6.6.3.11  斜行电梯运行路径上障碍物的清除

应当符合GB/T 35857 中5.5.21的规定。”

29.将H6.8.2.1条款内容修改为： “应当符合GB/T 10060 中5.3.1或者GB/T 35857 中5.3.4.3的规定。”

30.将H6.8.2.2条款修改为：

“H6.8.2.2  底坑或者顶层的工作区域

应当符合GB/T 10060 中5.3.2或者GB/T 35857 中5.3.4.4的规定。”

31.将H6.8.2.3条款内容修改为： “应当符合GB/T 10060 中5.3.3或者GB/T 35857 中5.3.4.5的规定。”

32.将H6.16.1条款内容修改为： “运行噪声采用GB/T 10059 中4.2.5 规定的方法，检测的乘客电梯机房内平均噪声值(驱动主机噪声值)、开关门噪声值、轿内运行噪声值应当符合GB/T 10058 表2 的规定。对斜行电梯和额定速度大于6.0m/s 的乘客电梯，机房内平均噪声值(驱动主机噪声值)和轿内运行噪声值不得大于电梯制造单位给出的限值。制造单位没有给出限值指标时，按照额定速度为6.0m/s 的电梯限值指标来判定。”

33.将H6.17条款内容修改为：

“(1)采用GB/T 10059中4.2.2规定的方法，测得的乘客电梯运行方向上的起动加速度和制动减速度最大值不大于1.5m/s2，A95加、减速度应当符合GB/T 10058中3.3.3的规定。对斜行电梯和额定速度大于6.0m/s的乘客电梯，应当符合电梯制造单位给出的限值指标。制造单位没有给出限值指标时，按照额定速度为6.0m/s的电梯限值指标来判定。

(2)斜行电梯在正常运行时(包括缓冲器在行程末端受到撞击的情况)以及在任何载荷情况下，水平方向的起动加速度和制动减速度不大于0.1 gn。”

34.将H6.18条款内容修改为： “采用GB/T 10059 中4.2.6 规定的方法，测得的乘客电梯轿厢振动加速度应当符合GB/T 10058 中3.3.5 的规定。对斜行电梯和额定速度大于6.0m/s 的乘客电梯，应当符合电梯制造单位给出的限值指标。制造单位没有给出限值指标时，按照额定速度为6.0m/s 的电梯限值指标来判定。”

35.增加条款H6.30：

“H6.30  额定载重量与额定速度的关系

应当符合GB/T 35857 中1.5 的规定。”

36.将表H-4修改为：

表H-4  样机技术参数及配置表

| 产品品种 |  | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | 额定速度 | 上行： 下行： m/s |
| 额定载重量 | kg | 防爆等级 | (适用于防爆电梯) |
| 斜行电梯倾斜角 | (适用于斜行电梯) | 斜行电梯门设置方式 | (适用于斜行电梯) |
| 防止轿厢坠落或者超速下降的措施 | (适用于液压电梯) | 防沉降的措施 | (适用于液压电梯) |
| 防爆型式 | (适用于防爆电梯) | 设备保护级别 | (适用于防爆电梯) |
| 适用工作环境 |  | 乘客人数 |  |
| 消防员从轿厢内自救的方式 | (适用于消防员电梯) | 轿厢内消防员钥匙开关设置 | (适用于消防员电梯) |
| 优先召回方式 | (适用于消防员电梯) | 特殊用途产品 |  |
| 层门型式 |  | 轿门型式 |  |
| 轿厢尺寸 | mm | 井道尺寸 | mm |
| 轿厢数量 |  | 多轿厢之间的连接方式 |  |
| 轿厢与运载装置的连接方式 | (适用于斜行电梯) |  |  |
| 层/站/门数 | / / | 提升高度 | m |

表H-4(续)

| 工作区域位置 |  | 驱动主机 |  |  |  | 控制柜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 紧急操作屏 |  |  |  | 动态测试屏 |  |  |
| 驱动 主机 (液压 泵站) |  | 驱动方式 |  |  |  | 整体结构型式 |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |  | 制造单位名称 |  |  |
|  |  | 布置方式和位置 |  |  |  | 紧急操作时打开制动器的方式 |  |  |
|  |  | 输出轮节径 |  | mm |  | 减速比 |  |  |
|  |  | 电机型号 |  |  |  | 制造单位名称 |  |  |
| 驱动 主机 (液压 泵站) | 额定功率 |  | kW |  | 额定转速 |  | r/min |  |
|  | 额定电压 |  | V |  | 额定电流 |  | A |  |
|  | 额定频率 |  | Hz |  | 绝缘等级 |  |  |  |
|  | 满载工作压力 |  | MPa |  | 液压油液牌号 |  |  |  |
|  | 油箱容量 |  | L |  | 冷却方式 |  |  |  |
| 悬挂 系统 | 悬挂绳数量 |  |  |  | 悬挂比(绕绳比) |  |  |  |
|  | 悬挂绳结构(型号) |  |  |  | 绕绳方式 |  |  |  |
|  | 轿厢悬吊方式 |  |  |  | 曳引钢丝绳与运载装置的连接方式 |  | (适用于斜行电梯) |  |
| 拖动及 控制 系统 | 控制柜型号 |  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |
|  | 控制柜布置位置 |  |  |  | 紧急和动态测试装置安装位置 |  |  |  |
|  | 调速装置型号 |  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |
|  | 控制装置型号 |  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |
|  | 控制装置 |  |  |  | 调速方式 |  |  |  |
|  | 控制方式 |  |  |  | 通讯方式 |  |  |  |
| 顶升 机构 | 液压缸型号 |  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |
|  | 液压缸类型 |  |  |  | 柱塞直径 |  |  |  |
|  | 液压缸数量 |  |  |  | 顶升方式 |  |  |  |
| 层门 门锁 | 型 号 |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
|  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |

表H-4(续)

| 轿门 门锁 |  | 型 号 |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速器 |  | 型 号 |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
|  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速 切断阀 |  | 型 号名称 |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
|  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全钳 |  | 型 号 |  |  |  | 规 格 |  |  |  |
|  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全 电路 |  |  | 型 号 |  |  |  | 安全功能 |  |  |
|  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 可编程电子安全相关系统 |  |  | 型 号 |  |  |  | 安全功能及SIL等级 |  |  |
|  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 上行超速保护 装置 |  |  | 型 号 |  |  |  | 型 式 |  |  |
|  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢意外移动 保护装置 |  |  | 型 号 |  |  |  | 型 式 |  |  |
|  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 | 轿厢 |  | 型 号 |  |  |  | 数 量 |  | 只 |
|  |  |  | 型 式 |  |  |  | 规 格 |  |  |
|  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对重 (平衡重) |  | 型 号 |  |  |  | 数 量 |  | 只 |
|  |  |  | 型 式 |  |  |  | 规 格 |  |  |
|  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 导 轨(不适于用斜行电梯) | 轿厢 |  | 型 号 |  |  |  | 数 量 |  | 列 |
|  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对重 (平衡重) |  | 型 号 |  |  |  | 数 量 |  | 列 |
|  |  |  | 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |

表H-4(续)

| 斜行电梯运行轨道、护轨、导轨、安全钳夹持部件 | 运载装置 | 型式 |  | 总数量 | 列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制造单位名称 |  |  |  |
|  | 对重 (平衡重) | 型式 |  | 总数量 | 列 |
|  |  | 制造单位名称 |  |  |  |

三、附件L修改

1.将L4.2增加：

“ (14)用于斜行电梯的限速器类型的改变(钢丝绳驱动的限速器、非钢丝绳驱动的机械式限速器、可编程电子限速器)。”

2.表L-1修改为：

表L-1  产品适用参数范围和配置表

| 额定速度 |  | m/s | 结构型式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生提拉力的结构型式 |  |  | 绳轮节圆直径 |  | mm |
| 钢丝绳直径 |  | mm | 绳轮绳槽类型 |  |  |
| 限速器绳张紧力 |  | N | 提拉力范围 |  | N |
| 机械触发装置 | 触发钢丝绳制动器 |  |  |  |  |
|  | 触发上行动作的安全钳 |  |  |  |  |
|  | 触发轿厢上行超速保护装置其他型式的制动部件 |  |  |  |  |
| 电气安全装置或电气触发装置 | 超速检查电气安全装置 |  |  |  |  |
|  | 复位检查电气安全装置 |  |  |  |  |
|  | 触发轿厢上行超速保护装置 | 触发驱动主机制动器 |  |  |  |
|  |  | 触发钢丝绳制动器或曳引轮上制动部件 |  |  |  |
|  |  | 触发其他型式的制动部件 |  |  |  |
| 远程控制方式 |  |  |  | 工作环境 |  |
| 防爆型式 |  |  |  | 限速器类型 |  |

3.将L5.3第(6)项修改为：“ (6)限速器驱动装置质量证明文件，包括型号、规格、破断载荷等；”并且L5.3增加：

“(9)对于其他型式的限速器,允许安全钳动作并确保整个安全钳和限速器联动系统安全动作的参数的极限值(如电气装置的触发力等)的说明。”

4.将L6.5修改为：

“(1)限速器动作时，触发上行超速保护装置的机械触发机构的触发力和触发行程应当不小于申请单位提供的设计值，试验后拉索元件不应当出现拉脱或拉断的现象；

(2)对于其他型式的限速器，允许安全钳动作并确保整个安全钳和限速器联动系统安全动作的参数的极限值(如电气装置的触发力等)。”

5.将表L-2修改为：

表L-2  样品配置及技术参数表

| 产品名称 |  |  |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 |  | m/s |  | 结构型式 |  |
| 产生提拉力的结构型式 |  |  |  | 绳轮节圆直径 | mm |
| 钢丝绳直径 |  | mm |  | 绳轮绳槽类型 |  |
| 张紧装置悬挂方式 |  |  |  | 张紧装置重量 | kg |
| 限速器绳张紧力 |  | N |  | 提拉力范围 | N |
| 复位检查电气安全装置 |  |  |  | 电气检查速度 | m/s |
| 操纵安全钳 | 触发轿厢安全钳机械动作速度 |  | m/s | 触发对重(平衡重)安全钳机械动作速度 | m/s |
|  | 提拉力 |  | N |  |  |

表L-2(续)

| 触发轿厢上行超速保护装置制动部件 | 触发驱动主机制动器电气动作速度 |  |  | m/s | 触发上行动作的安全钳 | 提拉力 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 动作速度 | m/s |
|  | 机械方式触发钢丝绳制动器 | 动作速度 |  | m/s | 电气方式触发钢丝绳制动器或曳引轮上制动部件电气动作速度 |  | m/s |
|  |  | 触发力 |  | N |  |  |  |
|  |  | 触发行程 |  | mm |  |  |  |
|  | 触发其他型式的制动部件 |  |  |  |  |  |  |
| 远程控制功能 |  |  |  |  | 工作环境 |  |  |
| 防爆型式 |  |  |  |  | 限速器类型 |  |  |

四、附件M修改

1.M4.1.2增加：

“ (7)适用斜行电梯的倾斜角超出范围。”

2.将表M-1修改为：

表M-1  安全钳适用参数范围和配置表

| 安全钳型式 |  | 防爆型式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许质量 | kg | 额定速度 | m/s |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° |  |  |
| 限速器最大动作速度/限速器动作速度范围 | / m/s | 瞬时式安全钳几何 尺寸 | (可以附图说明) |
| 提拉方式 |  | 弹性元件型式 |  |
| 夹紧(制动)元件型式 |  | 夹紧(制动)元件材质 |  |
| 夹紧(制动)元件数量 |  | 夹紧(制动)元件摩擦面尺寸 | mm |
| 适用导轨导向面硬度 | HBW | 适用导轨导向面宽度 | mm |
| 适用导轨导向面加工 方式 | (适用于渐进式安全钳) | 适用导轨导向面润滑状况 |  |
| 适用导轨材料牌号 |  | 工作环境 |  |

3.M5.3增加：

“(7)适用斜行电梯倾斜角度沿运行路径方向、垂直方向和水平方向等三个方向上的减速度设计计算。”

4、将表M-2修改为：

表M-2  样品技术参数及配置表

| 产品名称 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全钳型式 |  | 防爆型式 | (适用于防爆电梯) |
| 允许质量 | kg | 额定速度 | m/s |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° |  |  |
| 限速器最大动作速度/限速器动作速度范围 | m/s | 瞬时式安全钳几何尺寸 | (可以附图说明) |
| 提拉方式 |  | 弹性元件型式 |  |
| 夹紧(制动)元件型式 |  | 夹紧(制动)元件材质 |  |
| 夹紧(制动)元件数量 |  | 夹紧(制动)摩擦面尺寸 | mm |
| 适用导轨导向面硬度 | HBW | 适用导轨导向面宽度 | mm |
| 适用导轨导向面加工方式 | (适用于渐进式 安全钳) | 适用导轨导向面润滑状况 |  |
| 适用导轨材料牌号 |  | 工作环境 |  |

五、附件N修改

1.N4.1.2增加：

“(6)适用斜行电梯的倾斜角超出范围；

(7)撞击频次增大(适用于在轿厢行程末端可被压缩的缓冲器)。”

2.N4.1.3增加：

“(7)适用斜行电梯的倾斜角超出范围。”

3.将表N-2修改为：

表N-2  耗能型缓冲器适用参数范围和配置表

| 额定速度 | m/s | 最大撞击速度 | m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小允许质量 | kg | 最大允许质量 | kg |
| 最大缓冲行程 | mm | 液体规格和容量 | L |
| 节流方式 |  | 复位方式 |  |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° | 撞击频次 | 次/小时 |
| 工作环境 |  |  |  |

4.将表N-3修改为：

表N-3  非线性蓄能型缓冲器适用参数范围和配置表

| 额定速度 | m/s | 最大撞击速度 | m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小允许质量 | kg | 最大允许质量 | kg |
| 自由高度 | mm | 外 径 | mm |
| 表面硬度范围 | HA | 结构型式 |  |
| 材质 |  | 固定方式 |  |
| 工作环境 |  | 设计使用年限 | 年 |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° |  |  |

5.N5.2 增加：

“(8)适用斜行电梯的倾斜角度范围；

(9)使用条件(是否适用于在轿厢行程末端被压缩情况，如果适用，给出撞击速度和撞击频次)。”

6.N5.3增加：

“(7)适用斜行电梯倾斜角度沿运行路径方向、垂直方向和水平方向等三个方向上的减速度设计计算。”

7.增加N6.2.4:

“N6.2.4  连续压缩试验

对适用于在轿厢行程末端被压缩的耗能型缓冲器，在申请单位指定的正常使用条件下进行至少1000次连续压缩试验，本试验完成后再按照N6.2.3进行撞击试验。”

8.将表N-5修改为：

表N-5  耗能型缓冲器样品技术参数及配置表

| 产品名称 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | m/s | 最大撞击速度 | m/s |
| 最小允许质量 | kg | 最大允许质量 | kg |
| 最大缓冲行程 | mm | 液体规格和容量 | L |
| 节流方式 |  | 复位方式 |  |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° | 撞击频次 | 次/小时 |
| 工作环境 |  |  |  |

9.将表N-6修改为：

表N-6  非线性蓄能型缓冲器样品技术参数及配置表

| 产品名称 |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | m/s | 最大撞击速度 | m/s |
| 最小允许质量 | kg | 最大允许质量 | kg |
| 自由高度 | mm | 外 径 | mm |
| 表面硬度范围 | HA | 设计使用年限 | 年 |
| 结构型式 |  | 材 质 |  |
| 固定方式 |  | 工作环境 |  |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° |  |  |

六、附件Q修改

1.Q4.1.1增加：

“ (8)适用于斜行电梯的倾斜角超出范围。”

2.Q4.1.2增加：

“ (4)适用斜行电梯的倾斜角超出范围。”

3.Q4.1.3增加：

“ (4)适用斜行电梯的倾斜角超出范围。”

4.将表Q-1修改为：

表Q-1  作用于电梯导轨的制动减速装置适用参数范围和配置表

| 系统质量范围 | kg | 额定载重量范围 | kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定速度范围 | m/s | 制动减速装置型式 |  |
| 提拉方式 |  | 弹性元件型式 |  |
| 夹紧(制动)元件型式 |  | 夹紧(制动)元件材质 |  |
| 夹紧(制动)元件数量 |  | 夹紧(制动)元件摩擦面尺寸 | mm |
| 适用导轨导向面硬度 | HBW | 适用导轨导向面宽度 | mm |
| 适用导轨导向面加工方式 |  | 适用导轨导向面润滑状况 |  |
| 适用导轨材料牌号 |  | 工作环境 |  |
| 防爆型式 |  | 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° |

5.将表Q-2修改为：

表Q-2  钢丝绳制动器适用参数范围和配置表

| 系统质量范围 | kg | 额定载重量范围 | kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定速度范围 | m/s | 工作环境 |  |
| 作用部位 |  | 弹性元件型式 |  |
| 动作触发方式 |  | 复位方式 |  |
| 摩擦元件型式 |  | 摩擦元件材料 |  |
| 防爆型式 |  | 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° |

6.将表Q-3修改为：

表Q-3  曳引机制动器适用参数范围和配置表

| 系统质量范围 | kg | 额定载重量范围 | kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构型式 |  | 额定速度范围 | m/s |
| 数 量 |  | 工作环境 |  |
| 防爆型式 |  | 作用部位 |  |
| 动作触发方式 |  | 弹性元件型式 |  |
| 摩擦元件材料 |  | 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° |

7.Q5.1增加：

“(6)适用斜行电梯倾斜角度沿运行路径方向、垂直方向和水平方向等三个方向上的减速度设计计算。”

8.Q5.2增加：

“(7)适用斜行电梯的倾斜角度范围。”

9.将Q6.1.1第(2)项修改为：“(2)该装置在制动期间，轿厢在垂直方向的最大减速度值应当不大于1gn，水平方向的最大减速度值应当不大于0.5gn；”并且增加：

“(8) 对适用不同倾斜角斜行电梯的钢丝绳制动器和曳引机制动器，在最大和最小倾斜角度情况下分别进行制动试验。”

10.将表Q-4修改为：

表Q-4  样品技术参数及配置表

| 产品名称 |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用工作环境 |  |  |  | 适用防爆型式 |  |  |  |
| 允许系统质量范围 |  | kg |  | 额定载重量范围 |  | kg |  |
| 所作用部件类型 |  |  |  | 轿厢自重范围 |  | kg |  |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 |  | ° ~ ° |  |  |  |  |  |
| 平衡系数范围 |  |  |  | 悬挂比 |  |  |  |
| 动作时被制动部件的速度(转速)范围 |  | m/s(r/min) |  | 平衡链或者绳的使用 |  |  |  |
| 超速 监控 装置 | 名 称 |  |  |  | 型 号 |  |  |
|  | 额定速度范围 |  | m/s |  | 动作速度范围 |  | m/s |
| 钢丝绳制动器 | 型 号 |  |  |  | 作用部位 |  |  |
|  | 弹性元件型式 |  |  |  | 弹性元件规格 |  |  |
|  | 动作触发方式 |  |  |  | 复位方式 |  |  |
|  | 摩擦元件形状 |  |  |  | 摩擦元件材料 |  |  |
|  | 钢丝绳型号规格 |  |  |  | 钢丝绳数量 |  |  |
| 作用于电梯导轨的制动减速装置 | 名 称 |  |  |  | 型 号 |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  | 适用导轨材料牌号 |  |  |
|  | 提拉方式 |  |  |  | 弹性元件型式 |  | mm |
|  | 夹紧(制动)元件型式 |  |  |  | 夹紧(制动)元件材质 |  | mm |
|  | 夹紧(制动)元件数量 |  |  |  | 夹紧(制动)元件摩擦面尺寸 |  |  |
|  | 适用导轨导向面硬度 |  | HBW |  | 适用导轨导向面宽度 |  |  |
|  | 适用导轨导向面加工方式 |  | (适用于渐进式安全钳) |  | 适用导轨导向面 润滑状况 |  |  |
| 曳引机制动器 | 型号 |  |  |  | 结构型式 |  |  |
|  | 作用部位 |  |  |  | 数量 |  |  |
|  | 摩擦元件材料 |  |  |  | 动作触发方式 |  |  |
|  | 弹性元件型式 |  |  |  |  |  |  |

七、附件T修改

1.T4.1.1.1增加：

“ (11)适用斜行电梯的倾斜角超出范围。”

2.T4.1.1.2 增加：

“(7)适用斜行电梯的倾斜角超出范围。”

3.T4.1.1.3增加：

“(7)适用斜行电梯的倾斜角超出范围。”

4.将表T-4修改为：

表T-4  制停子系统适用参数范围和配置表

| 系统质量范围 | kg | 额定载重量范围 | kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 制停部件型式 |  | 适用电梯驱动方式 |  |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 | ° ~ ° |  |  |
| 作用部位 |  | 动作触发方式 |  |
| 所预期的轿厢减速前最高速度 | m/s | 响应时间 | ms |
| 用于最终检验的试验速度 | m/s | 对应试验速度的允许移动距离 | m |
| 工作环境 |  | 触发装置硬件组成 |  |

5.将T5.3增加：

“(22)适用斜行电梯的倾斜角度范围

(23)适用斜行电梯倾斜角度沿运行路径方向、垂直方向和水平方向等三个方向上的减速度设计计算。”

6.将T6.1中的“各次试验均应当符合GB 7588中9.11.5、9.11.6的规定， ”修改为“各次试验均应当符合GB 7588中9.11.5、9.11.6或GB/T 35857中5.6.11.5、5.6.11.6的规定，”并且T6.1增加：

“(8)对适用不同倾斜角斜行电梯的钢丝绳制动器和曳引机制动器，在最大和最小倾斜角度情况下分别进行制动试验。”

7.将表T-7修改为：

表T-7  样品主要技术参数及配置表

| 产品名称 |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用工作环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制停子系统 | 适用 范围 | 系统质量范围 |  | kg |  | 额定载重量范围 |  | kg |
|  |  | 适用斜行电梯的倾斜角范围 |  | ° ~ ° |  |  |  |  |
|  |  | 平衡系数/平衡重质量范围 |  |  |  | 轿厢自重范围 |  | kg |
|  |  | 所预期的轿厢减速前最高速度 |  | m/s |  | 悬挂比 |  |  |
|  |  | 用于最终检验的试验速度 |  | m/s |  | 对应试验速度的允许移动距离 |  | m |
|  |  | 制停部件型式 |  |  |  | 适用电梯驱动方式 |  |  |
|  |  | 作用部位 |  |  |  | 动作触发方式 |  |  |
|  |  | 响应时间 |  | ms |  | 制造单位确定的轿厢意外移动时可能的最大平均加速度 |  | m/s2 |
|  | 触发 装置 | 名称 |  |  |  | 型号 |  |  |
|  |  | 硬件版本 |  |  |  | 软件版本 |  |  |
|  |  | 硬件组成 |  |  |  | 触发方式 |  |  |
|  |  | 额定功率 |  | W |  | 工作电压 |  | V |
|  | 作用于悬挂绳或者补偿绳系统上的制停 部件 | 名称 |  |  |  | 型号 |  |  |
|  |  | 结构型式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳型号规格 |  |  |  | 钢丝绳数量 |  |  |
|  |  | 复位方式 |  |  |  | 弹性元件型式 |  |  |
|  |  | 摩擦元件型式 |  |  |  | 摩擦元件材料 |  |  |
|  | 作用于轿厢或者对重上的制停部件 | 名称 |  |  |  | 型号 |  |  |
|  |  | 结构型式 |  |  |  | 作用部件 |  |  |
|  |  | 动作触发方式 |  |  |  | 适用导轨材料牌号 |  |  |
|  |  | 提拉方式 |  |  |  | 弹性元件型式 |  |  |
|  |  | 夹紧(制动)元件型式 |  |  |  | 夹紧(制动)元件材质 |  |  |
|  |  | 夹紧(制动)元件数量 |  |  |  | 夹紧(制动)元件摩擦面尺寸 |  | mm |
|  |  | 适用导轨导向面硬度 |  | HBW |  | 适用导轨导向面宽度 |  | mm |
|  |  | 适用导轨导向面加工方式 |  | (适用于渐进式安全钳) |  | 适用导轨导向面润滑状况 |  |  |

表T-7(续)

| 制停子系统 | 作用于曳引轮或者只有两个支撑的曳引轮轴上的制停 部件 | 名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构型式 |  | 数量 |  |
|  |  | 摩擦元件材料 |  | 弹性元件型式 |  |
|  |  | 制动臂杠杆长度 | m | 杠杆比 |  |
|  |  | 制动轮(盘)直径 | mm | 制动器用弹簧型号规格及数量 |  |
| 检测子系统 |  | 名称 |  | 型号 |  |
|  |  | 硬件版本 |  | 软件版本 | (适用于PESSRAL) |
|  |  | 硬件组成 |  | 检测元件安装 位置 |  |
|  |  | 传感器型式 |  | 数量 |  |
|  |  | 检测到意外移动时轿厢离开层站的距离 | mm | 响应时间 | ms |
|  |  | 适用制停子系统型式 |  |  |  |
| 自监测子系统 |  | 名称 |  | 型号 |  |
|  |  | 硬件版本 |  | 软件版本 |  |
|  |  | 自监测方式 |  | 硬件组成 |  |
|  |  | 所监测的元件及其 结构 |  | 监测元件安装位置及数量 |  |

八、附件W修改

1.W1增加：

“(5)斜行电梯的前置式轿门。”

2.增加W6.3：

“W6.3  适用于斜行电梯的前置式轿门

应当符合GB/T 35857中5.5.6.3.3的规定。“

3.将6.3的条款编号“W6.3“修改为“W6.4”，将条款中的“在层门上应当标明以下内容：”修改为“在层门或轿门上应当标明以下内容：”

九、附件Y修改

1.Y4.1.1增加：

“(4) 带臂式制动器的可倾斜布置的驱动主机固定底面与水平面夹角增大；”

2.将表Y-1修改为：

表Y-1  驱动主机适用参数范围和配置表

| 电动机额定功率 | (适用于电梯和杂物电梯主机) kW | 驱动主机额定 速度 | (适用于电梯和杂物电梯主机) m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定转速 | (适用于自动扶梯和和动人行道主机) r/min | 额定转矩 | (适用于自动扶梯和自动人行道主机) N·m |
| 固定底面与水平面最小夹角 | (仅适用于带臂式制动器的可倾斜布置驱动主机) ≤ ° |  |  |
| 驱动方式 |  | 整体结构型式 |  |
| 制动器数量、结构 型式 |  | 电动机结构型式 |  |
| 制动器作用部位 |  | 减速装置型式 |  |
| 传动副接触面 材料牌号 |  |  |  |
| 减速装置 中心(锥)距 | mm | 减速装置 轴交角 | ° |
| 输出轴中心线 高度 | (适用于无减速装置主机) mm | 工作环境 |  |
| 防爆型式 |  | 防爆等级 |  |

3.将Y6.2.9中的“制动器安装在驱动主机或者能完全模拟实际工作状态的试验工装上，进行周期为(5±1)s的连续不间断的动作试验”修改为“制动器安装在驱动主机或者能完全模拟实际工作状态的试验工装上(带臂式制动器的可倾斜布置驱动主机应在最大倾斜角度下进行测试)，进行周期为(5±1)s的连续不间断的动作试验，”

4.将表Y-2修改为：

表Y-2  样品配置及技术参数表

| 产品名称 |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作环境 |  |  |  |  | 整体结构型式 |  |  |  |
| 额定速度 |  | (对电梯和杂物电梯 主机) m/s |  |  | 额定输出转速 |  | (对自动扶梯和自动人行道主机) r/min |  |
| 额定输出转矩 |  | N·m |  |  | 驱动轮轴许用径向载荷 |  | (对电梯和杂物电梯主机) kg |  |
| 固定底面与水平面最小夹角 |  | (仅适用于带臂式制动器的可倾斜布置驱动主机) ≤ ° |  |  |  |  |  |  |
| 输出轴中心线高度 |  | (无减速装置时) mm |  |  | 手动紧急操作 装置 |  |  |  |
| 防爆等级 |  |  |  |  | 防爆型式 |  |  |  |
| 电动机 | 电动机型号 |  |  |  |  | 结构型式 |  |  |
|  | 额定功率 |  |  | kW |  | 额定转速 |  | r/min |
|  | 额定电压 |  | V |  |  | 额定电流 |  | A |
|  | 额定频率 |  | Hz |  |  | 绝缘等级 |  |  |
|  | 工作制 |  |  |  |  | 外壳防护等级 |  |  |
|  | 过载保护方式 |  |  |  |  | 启(制)动次数 |  |  |
|  | 防爆标志 |  |  |  |  | 制造单位名称 |  |  |
| 减速装置 | 结构型式 |  |  |  |  | 减速比 |  |  |
|  | 减速级数 |  |  |  |  | 中心(锥)距 |  | mm |
|  | 轴交角 |  | (°) |  |  | 润滑油的规格、标号 |  |  |
|  | 传动副接触面材料牌号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动轮 | 绳槽数量 |  |  |  |  | 绳槽类型 |  |  |
|  | 悬挂绳直径 |  | mm |  |  | 槽面热处理要求 |  |  |
|  | 节圆直径 |  | mm |  |  | 绕绳方式 |  |  |

表Y-2(续)

| 制动器 | 型 号 |  | 作用部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量、结构型式 |  | 绝缘等级 |  |
|  | 电磁铁额定工作 电压 | V | 制动轮/盘直径 | mm |
|  | 防爆标志 |  |  |  |
| 适用的拖动系统 | 调速方式 |  | 调速器类型 |  |
|  | 速度反馈装置类型 |  |  |  |