UDC

CJJ

中华人民共和国行业标准

P                                        CJJ/T×－20××

备案号J ×－20××

居住绿地设计规范

Code for Residential Green Space Design

(征求意见稿)

201×－××－××发布                         201×－××－01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

居住绿地设计规范

Code for Residential Green Space Design

(征求意见稿)

CJJ/T***-20**

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

中华人民共和国住房和城乡建设部

公      告

第      号

住房和城乡建设部关于发布行业标准

《居住绿地设计规范》的公告

现批准《居住绿地设计规范》为行业标准，编号为CJJ/T-201*,自201*年*月1日起实施。

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

年   月   日

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发2012年工程建设标准规范制订修订计划的通知》（建标[2012]5号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规范。

本规范的主要技术内容是：1总则；2术语；3基本规定；4总体设计；5竖向设计；6水体设计；7种植设计；8园路及铺装场地设计；9构筑物、小品及其他设施设计；10给排水设计；11电气设计。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由上海市园林设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海市园林设计院有限公司（地址：上海市徐汇区新乐路45号，邮政编码：200031）。

本规范主编单位：    上海市园林设计院有限公司

本规范参编单位：    苏州园林设计院有限公司

杭州园林设计院股份有限公司

乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司

中外园林建设有限公司

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

中国城市建设研究院有限公司

上海百汇房地产开发有限公司

本规范主要起草人员： ××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

本规范主要审查人员：××× ××× ××× ×××

××× ××× ××× ×××

目     次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	3

4  总体设计	4

5  竖向设计	5

5.1  一般规定	5

5.2  地表排水	5

6  水体设计	7

6.1  一般规定	7

6.2  驳岸设计	7

6.3  水景设计	7

7  种植设计	9

7.1  一般规定	9

7.2  立体绿化、平台绿化及屋顶绿化	11

7.3  组团绿地	12

7.4  宅旁绿地	13

7.5  配套公建旁绿地	13

7.6  小区道路旁绿地	14

8  园路及铺装场地设计	15

8.1  园路	15

8.2  铺装场地	15

9  构筑物、小品及其他设施设计	17

9.1  构筑物	17

9.2  小品	17

9.3  其他设施	18

10  给排水设计	20

10.1  给水	20

10.2  排水	21

11  电气设计	23

11.1 供配电系统	23

11.2绿地照明及其控制	23

11.3线路的选择及敷设	24

11.4接地与安全	24

本规范用词说明	26

引用标准名录	27

附：条文说明	28

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

4 General Design	4

5 Topographical Design	5

5.1  General Requirements	5

5.2  Surface drainage	5

6 Water Design 	7

6.1  General Requirements	7

6.2  Revetments Design	7

6.3  Waterscape Design	7

7  Planting Design	9

7.1  General Requirements	9

7.2  Green Building Planting、Platform Greenning and Roof Greenning	11

7.3  Group green space	12

7.4  Residential green space 	13

7.5  Matching public construction green space	13

7.6  Residential road green space 	14

8  Garden Path and Pavement Design	15

8.1  Garden Path	15

8.2  Pavement	15

9  Structures ,Small GardenOrnaments and Other Facilities Design	17

9.1  Structures	17

9.2  Small GardenOrnaments	17

9.3  Other Facilities	18

10  Water Supply and Drainage Design 	20

10.1  Water Supply	20

10.2  Water Drainage	21

11  Electrical Design 	23

11.1 Power Supply and Distribution System	23

11.2 Green Lighting and its Control	23

11.3 Line selection and laying	24

11.4 Grounding and safety	24

Explanation of Wording in This Code	26

List of Quoted Standards	27

Addition: Explanation of Provisions	28

# 1  总 则

1.0.1 为提高居住绿地的设计质量，促进居住绿地建设健康发展，为广大居民提供安全、健康、舒适、优美的居住环境，制定本规范。

1.0.2  适用范围：本规范适用于我国新建、改建和扩建的各级各类城镇居住绿地。

1.0.3  除执行本规范外，尚应符合国家相关法律、法规和现行有关标准的规定。

2 术语

2. 0.1居住绿地

是指城市居住用地内社区公园以外的绿地，包括组团绿地、宅旁绿地、配套公建绿地、小区道路绿地等。其中包括满足当地植物覆土要求，方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地、车库顶板上的绿地。

2. 0.2组团绿地

是小区若干栋住宅组成的团组中设置的中心公共绿地。

2. 0.3宅旁绿地

是指城市居住用地内社区公园以外的，紧临住宅建筑周围用于种植绿色植物的用地。

2. 0.4配套公建旁绿地

是指居住区用地内的配套公建用地界限内所属的绿地。

2. 0.5小区道路绿地

是指居住区用地内道路用地（道路红线）界限以内的绿地。

2. 0.6居住区绿地率

居住区用地范围内各类绿地面积的总和占居住区用地面积的比率（%）。

2. 0.7居住绿地绿化覆盖率

居住绿地范围内，乔木的树冠垂直投影面积占绿地总面积的比率（%）。

3 基本规定

3.0.1居住绿地设计应坚持以人为本、生态优先、科学引导、合理规划、突显特色的基本原则，并以创建生态和谐，环境优美，养护简便的人居环境为目标。

3.0.2居住绿地应具备生态环境功能、防护隔离功能、休闲活动功能、景观文化功能。

1.生态环境功能：居住绿地应为居民提供健康、生态的绿色活动空间，宜通过适当的低碳、节能设计引导居民加强环境保护的意识。

2.防护隔离功能：居住绿地应通过科学合理的功能区块划分和绿化种植，使居民居住的安全、安静的环境不受破坏。

3.休闲活动功能：居住绿地应提供户外活动交往场所，要求卫生整洁、适用安全、景色优美、设施齐全。

4.景观文化功能：居住绿地应通过园林空间、植物配置、艺术雕塑等提供视觉享受和文化品位欣赏，提升居民的精神生活。

3.0.3居住绿地设计应尽早介入居住区规划，保持建筑群体道路交通与绿地有良好的空间与视觉关系，使绿地在通风、采光、防护隔离、景观等方面起到良好的作用，达到景观与居住建筑环境的和谐统一。

3.0.4居住区绿地率指标应符合居住区总体规划的总绿化指标。各类居住绿地绿化覆盖率应不小于70%。

3.0.5居住绿地设计应以植物造景为主，充分利用场地原有的植被和地形、地貌景观进行设计，并充分高效利用土地资源和节能措施。

3.0.6居住绿地设计应兼顾老人、儿童等不同人群的需要，合理设置健身娱乐及文化游憩设施。

3.0.7居住绿地宜结合实际情况，充分利用住宅建筑的屋顶、阳台、墙面、车棚、地下设施出入口及通风口、围墙等进行立体绿化，最大限度提高住宅环境中的绿地率和绿化覆盖率。

3.0.8居住绿地设计应包含无障碍设计内容，应科学规划，合理设置各类无障碍设施。

4 总体设计

4.0.1居住绿地的平面构图宜注意满足从高层俯视观赏的整体效果，构图曲线宜舒缓流畅，直线宜简洁大方。

4.0.2居住绿地的地形设计应尊重自然规律和场地特征，同时符合场地自然地形的基本走势。

4.0.3居住绿地的植物配置应合理组织空间：平面疏密有致，结合环境创造优美流畅的林缘线；立面高低错落，结合地形创造起伏变化的林冠线。

4.0.4居住绿地的园路及铺装场地应根据居住绿地规模的大小及居民数量规模合理设计，并应使用绿色环保材料。

4.0.5居住绿地内各类健身娱乐及文化游憩设施的选址应充分考虑周边居民生活的私密性。

4.0.6居住绿地建筑小品造型应简洁大方，尺度宜人，与周边环境及住宅建筑相互协调。

5 竖向设计

5.1一般规定

5.1.1居住绿地竖向设计应以居住区竖向规划所确定的各控制点的高程为依据。

5.1.2居住绿地竖向设计除应满足植物的生态习性及绿地基本的排水要求外,其各类绿地还应遵循以下要求:

1 小区游园及组团绿地竖向设计还应充分考虑景观要求。

2 宅旁绿地、配套公建绿地及小区道路绿地竖向设计地形起伏变化不宜过大。

3 种植屋面绿地竖向设计应充分考虑屋面结构的承载能力。

5.1.3居住绿地竖向设计应遵循土方就地平衡的原则,充分利用现状地形，因地制宜，创造不同的竖向变化，丰富居住绿地的景观空间效果。

5.1.4堆土造坡首先应保持土壤的稳定，地形堆置高度的确定应遵守下列原则：

1 堆土高度应与堆置范围内的地基承载力相适应，防止堆土过高而对周边环境造成不利影响。

2 应进行土壤自然安息角核算，超过自然安息角时应采取相应的工程处理措施以确保山体的安全。

5.1.5当利用填充物堆置土山时，其上部覆盖土层厚度应符合植物正常生长的要求，且填充物应对环境无毒无害。

5.2地表排水

5.2.1居住绿地竖向设计应有利于地表水的排放，不得形成积水区域，影响植物的生长及居民的使用。

5.2.2居住绿地各类地表的排水坡度宜符合下述规定:

1 草地,最大坡度33 %,最小坡度10%,最适坡度1.5%～10%;其中,运动草地最大坡度2%,最小坡度0.5%,最适坡度1.0%。

2 栽植地表,最大坡度视地质而定,最小坡度0.5%,最适坡度3.0%～5.0%。

3 铺装场地,最大坡度3.0%～5.0%,最小坡度0.3%,最适坡度1.0%。

5.2.3宅旁绿地、配套公建绿地地表排水应结合建筑物周边散水的布置,排向道路或场地一侧。

5.2.4小区道路绿地地表排水应结合道路市政管网综合考虑。

5.2.5居住绿地地表排水宜采用透水铺装、下沉式绿地、雨水湿地等低影响开发技术及设施,维护和改善居住绿地的生态环境。

6水体设计

6.1一般规定

6.1.1居住绿地中的水体设计既要满足造景要求也要符合生态方面的要求。

6.1.2居住绿地中水体应有充足的水源和水量，除利用地表水水源外，小面积水体也可以人工补给水源。

6.1.3居住绿地中水体的最高水位，应确保绿地内的重要建筑物、构筑物不被水淹；最低水位以不影响水体景观效果为前提,且与最高水位相差不宜大于0.80m。

6.1.4居住绿地中水体深度应满足安全要求，水体岸边2m范围内的水深不得大于0.7m，否则应设置安全防护设施。

6.1.5居住绿地中营造湿地景观的水体，水深可在0.1～1.2m之间变化。

6.1.6居住绿地中水系所占比例不宜过大，除特殊要求外，一般不宜超过绿地面积的35%。

6.1.7居住绿地水体宜以原土构筑池底并采用种植水生植物、养鱼等生物措施，促进水体自净。

6.2驳岸设计

6.2.1居住绿地中水体的驳岸,在确保安全的前提下,要充分考虑景观的要求。

6.2.2居住绿地中水体驳岸，宜采用自然草坡入水。当为垂直驳岸时，岸顶与常水位的高差宜控制在0.3m以内，并不宜超过0.5m。

6.2.3寒冷地区的水体,其驳岸基础的埋深应在冰冻线以下。

6.3 水景设计

6.3.1居住绿地中的水景包括静态水景及动态水景两类。

6.3.2水景设计应充分利用自然水体，创造临水空间和设施，并加强沿岸防护安全措施。

6.3.3人工景观水体的补充水严禁使用自来水，其池体应采用防水及抗渗漏材料。

6.3.4与游人接触的喷泉，不得使用再生水；旱喷泉喷洒范围内不应设置道路；地面铺装应防滑。

7 种植设计

7.1 一般规定

7.1.1居住区种植设计应以居住区总体设计的要求为依据。

7.1.2种植设计应尽可能保留原有大乔木。对于古树名木，必须按相关法律法规予以保护。

7.1.3植物种类选择应符合以下规定

1应优先选择观赏性强的乡土植物。

2应综合考虑植物习性及生境，做到适地适树。

3宜多采用保健类及芳香类植物，不得选择有毒有刺、散发异味臭味及容易引起过敏的植物。

4不宜引进入侵性强的外来植物。如有特殊需求，必须采取有效的隔离措施。

7.1.4 植物种植间距应符合以下规定

1应综合考虑植物与建筑物、构筑物及管线的距离，避免影响室内的采光通风和其他设施的管理维护。（表7.1.4.1—7.1.4.2）

表7.1.4.1绿化植物与建筑物、构筑物的最小间距

| 建筑物、构筑物名称 | 最小间距（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 至乔木中心 | 至灌木中心 |
| 建筑物外墙：南窗 其余窗 无窗 | >5 >3.0 2.0 | 1.5 1.5 |
| 挡土墙顶内和墙角外 | 2.0 | 0.5 |
| 围墙（2m高以下） | 1.0 | 0.75 |
| 铁路中心线 | 5.0 | 3.5 |
| 道路路面边缘 | 0.75 | 0.5 |
| 人行道路面边缘 | 0.75 | 0.5 |
| 排水沟边缘 | 1.0 | 0.3 |
| 体育用场地 | 3.0 | 3.0 |
| 测量水准点 | 2.0 | 1.0 |

表7.1.4.2绿化植物与管线的最小间距

| 管线名称 | 最小间距（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 乔木（至中心） | 灌木（至中心） |
| 给水管、闸井 | 1.5 | 不限 |
| 污水管、雨水管 | 1.0 | 不限 |
| 燃气管 | 1.5 | 1.5 |
| 电力电缆 | 1.5 | 1.0 |
| 热力管（沟） | 2.0 | 1.0 |
| 电力电信杆、路灯电杆 | 2.0 | 不限 |
| 消防龙头 | 1.2 | 1.2 |
| 弱电电缆沟 | 2.0 | 不限 |

2要考虑不同植物间的种植距离，符合植物生长要求。（表7.1.4.3）

表7.1.4.3绿化植物栽植间距

| 名称 | 不宜小于（中—中） （m） | 不宜大于（中—中） （m） |
| --- | --- | --- |
| 一行行道树 | 4.00 | 6.00 |
| 两行行道树（棋盘式栽植） | 3.00 | 5.00 |
| 乔木群栽 | 2.00 | — |
| 乔木与灌木 | 0.50 | — |
| 灌木群栽（大灌木） （中灌木） （小灌木） | 1.00 0.75 0.30 | 3.00 1.50 0.80 |

7.1.5植物配置应符合以下规定

1尊重总体设计的植物景观要求。强调植物景观的整体统一，又强调局部特色鲜明。

2植物配置不得影响建筑通风采光及日照的要求。

3通过植物多层次搭配；季相色彩搭配；喜光与耐荫搭配；常绿与落叶搭配；木本与草本搭配等手法运用，创造丰富的植物景观。

4强调物种的生态多样性，形成稳定的生态系统。

5充分考虑植物的生长周期，形成近、中、远期植物景观。

6保证合理的常绿与落叶植物的比例，在常绿乔木较少的区域可适当增加常绿小乔木及常绿灌木的数量。

7.2立体绿化、平台绿化及屋顶绿化

7.2.1立体绿化应符合以下规定：

1重视居住区的立体绿化，尤其针对老旧小区的绿化改造。

2结合平台、屋顶、墙面，采用攀援、垂挂等措施，形成全方位的立体绿化景观。

3植物宜选用生长旺盛，抗逆性强的攀援及蔓生植物。同时要注意部分植物对构筑物有一定的腐蚀，应采取适当的预防措施。

7.2.2 平台绿化种植应符合以下规定：

1平台绿化一般指地坪以下构筑物顶层的绿化。

2种植布局应遵循“人流居中，绿地靠窗”的原则，将人流限制在平台中部，绿地靠窗设置，减少户外人员对室内居民的干扰。

3植物种植必须考虑平台结构设定的覆土厚度，满足不同类型植物对种植土厚度的要求。（表7.2.2）

表7.2.2种植土控制厚度

| 种植物 | 种植土最小厚度（cm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 南方地区 | 中部地区 | 北方地区 |
| 花卉草坪地 | 30 | 40 | 50 |
| 灌木 | 50 | 60 | 80 |
| 乔木、藤本植物 | 60 | 80 | 100 |
| 中高乔木 | 80 | 100 | 150 |

4植物种植应考虑平台结构的承载力，大乔木的定位可适当参考平台柱网分布，使平台承载更加合理。

5乔灌木高度大于4.0米时，应采取固定措施。

6植物种类不宜选择速生树种，其余与地面绿化相同。

7.2.3屋顶绿化种植应符合以下规定

1屋顶绿化屋顶绿化一般指地坪以上构筑物顶层的绿化，应符合《种植屋面工程技术规范》JGJ155-2013。

2屋顶绿化分为坡屋面和平屋面绿化两种。

3 坡屋顶绿化种植应注意：

- 以草坪地被为主，多采用贴伏状藤本或攀援植物。

2）屋面坡度大于20%时应设置防滑措施，坡度大于50%时，不宜做种植屋面。

4平屋面绿化种植应注意：

1）种植布局应与屋顶结构相适应。乔木植物可设在柱和墙的位置上，有效减少平台的负荷。

2）种植应满足种植土厚度的要求。见6.22种植土控制厚度表格。

3）植物定植点与边墙的安全距离应大于树高。

4）乔灌木高度大于2.0米时，应采取固定措施。

5植物选择除了要符合普通场地的植物要求外，还要符合以下规定：

1）宜选用适应力强，抗性好，外形较低矮的植物。

2）宜选用生长健壮，无虫害，形态完整的植株。

3）宜选用三年生以上的绿篱、色块、藤本植物苗木。

4）宜选用多年生草本植物和覆盖力强的木本植物作地被。

5）不宜选择高大乔木及速生乔木。

6）不宜选择根系发达和根状茎植物。

7）无特殊要求外，乡土植物不宜小于70%；

7.3 组团绿地

7.3.1组团绿地种植是营造宜居环境的重要部分，应体现居住区最具特色的植物景观。

7.3.2公共场所的植物绿化应注意夏季遮荫及冬季光照，宜多选择高大的落叶乔木。场所与住宅之间应种植多层次植物进行隔离，减少对周边的影响。

7.3.3公共场所周边的植物不得选择有毒、散发异味臭味及容易引起过敏的植物。在儿童活动场所周边还要注意不得选择有刺的植物。

7.3.4住宅周边的绿化必须与建筑保持合理的距离，住宅建筑阳面应以落叶乔木为主，满足住户采光及日照的要求。

7.3.5植物配置应注重植物的搭配和植物空间的划分，创造人性化小空间和环境。强调植物色彩的运用，根据植物的花、枝、叶、果等色彩的不同，创造适宜的居住环境。

7.3.6组团种植以乔木、灌木为主，充分发挥植物的生态功能。地面除硬地外应铺草种花以美化环境。并以树木为隔离带，减少活动区之间的干扰。

7.4宅旁绿地

7.4.1居住区宅旁绿地应满足居民通风、日照需要。绿化植物应选择寿命较长、病虫害少、无针刺、无落果、无飞絮、无毒、无花粉污染的植物种类。中心景观游览绿地、宅间道路绿地和其他宅旁绿地应采取不同的配置方法。

7.4.2 居住区宅旁绿地应因地制宜，采取以植物群落为主，乔木、灌木和草坪地被植物相结合的多种植物配置形式，以植物品种、色彩、形态和层次的变化形成植物景观。靠近建筑物窗口5米的范围内，原则上不宜种植高大浓荫的乔木。

7.4.3居住区宅旁绿地的宅间中心景观游览绿地应参照小游园的方法进行绿化设计，以混和配置的乔灌草群落形成绿化主体，并在入口、休息场地等主要部位增加景观树种和高大落叶乔木的配置，满足一般的游览、庇荫和休息等使用功能和观赏需求。面积和宽度允许的宅间中心绿地，可在方便居民行走及滞留的硬质铺地周边配植耐践踏的草坪。

7.4.4 居住区宅旁绿地的宅间小路宜以周边绿化进行庇荫或构成道路景观，不宜采用行道树式的列植设计方法。宅间小路靠近住宅时，住宅一侧宜以种植花灌木和草坪为主，另一侧宜以种植小乔木和灌木、地被为主。各幢住户门前宅间小路应选择不同的树种，采取不同的配置方式，形成不同的景观，增强识别性。

7.5配套公建旁绿地

7.5.1配套公建与住宅之间宜运用多种绿化方式形成绿化隔离；

7.5.2铺装场地宜种植高大荫浓乔木，夏季乔木庇荫面积宜大于场地面积的50%，枝下净空不低于2.2m；

7.5.3对存在一定危险且独立设置的市政公共设施，如变电箱、通气孔、燃气调压站等应进行绿化隔离，避免居民接近、进入；

7.5.4对居住区环境、景观产生不利影响的独立设置的市政设施，如垃圾转运站、锅炉房等应进行绿化遮挡、隔离，并应适量选择抗污染植物，改善局部环境；

7.5.5教育类公建绿化种植应满足相关建筑日照要求，并可适当提高开花、色叶类植物种植比例；

7.5.6文化活动中心、文化活动站绿化宜结合同级中心绿地统一绿化设计；

7.5.7配套停车场、自行车停车处宜建设为林荫停车场、处，并应符合下列规定：

1树木间距应满足车位、通道、转弯、回车半径的要求；

2庇荫乔木枝下净空的标准：

1）大、中型汽车停车场：大于4.0m；

2）小汽车停车场：大于2.5m；

3）自行车停车场：大于2.2m；

3场内种植池宽度应大于1.5m，并应设保护措施。

7.6小区道路旁绿地

7.6.1 居住区道路绿化设计应兼顾生态、防护和景观功能，并根据居住区道路的等级进行绿化设计。植物宜选择抗性较强的品种，并以树冠开展的落叶大乔木为主，以满足夏季遮阳降温与冬季日照需求功能。

7.6.2居住区主要道路宜采用乔灌草等植物组织多层绿化，强化隔离效果，减少道路交通造成的尘土、噪音和有害气体对行人的影响。根据城市风貌分区和绿地景观规划的要求，居住区主要道路可选用有地方特色的观赏植物品种进行集中布置，形成有特色的居住区骨干路网绿化景观。

7.6.3居住区次要道路宜以提高人行舒适度为主。植物选择上可多选小乔木和开花灌木，特别是一些开花繁密或叶色变化的树种。不同的次要道路可选择不同的树种，突出居住区道路的绿化景观变化效果。视绿带宽度等条件，居住区次要道路的配置方式宜多样化，宜与宅旁绿地和组团绿地的绿化布局融为一体。

7.6.4居住区其他道路应保持绿地内的植物有连续与完整的绿化效果。

7.6.5居住区主次道路的交叉口，视距三角形范围内宜以不遮挡视线的低矮灌木和地被布置，不宜布置行道树。必须布置时，应采用通透式配置方式。

8  园路及铺装场地设计

8.1 园路

8.1.1 园路设计的原则：

1园路设计应便于居民通行及游览休憩；

2 园路宜采用透水铺装；

3 为保证居民安全，园路的面层应做必要的防滑处理；

4主要园路和出入口设计应采取无障碍设计，应符合《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的要求。

5 园路设计应避免园路的外缘与井盖相撞。

8.1.2 园路的宽度应符合下列规定：

1 宅前路宽度应大于2.5米；

2人行路宽度不应小于1.2米，需要轮椅通行的园路宽度不应小于1.5米，另外还有一些不常使用的地方，路面宽度可设计为0.6 ~1米或设汀步。

8.1.3 园路的坡度应符合下列规定：

园路最小纵坡不应小于0.2%，最大纵坡不宜大于8%，在多雪严寒地区纵坡不应大于4%，山地人行纵坡不应大于15%，纵坡大于15%时，路面应做防滑处理，纵坡大于18%时应设台阶，台阶数不应少于2级。横坡应为1% ~ 2%。

8.2 铺装场地

8.2.1 为满足居民的不同需求，居住绿地内一般应设计儿童活动场地和供不同年龄段居民健身锻炼、休憩散步、娱乐休闲的铺装场地。

8.2.2 铺装场地的面积宜占绿地总面积的10%-30%。

8.2.3 铺装场地位置的设置必须距离住宅建筑窗户8m-10m以外，儿童活动场地和健身场地应远离住宅建筑，同时采取措施减少噪音对住户的干扰。

8.2.4 老年人与儿童活动场地不宜布置在风速偏高、背阴和偏僻区域。

8.2.5 老年人活动场地应避免地面高差，儿童活动场地宜采用色彩鲜明的软性地面铺装。

8.2.6 铺装场地宜采用透水、透气性铺装，铺装表面平整耐磨并做防滑处理

8.2.7 活动场地宜设计为林荫广场，以栽植乔木为主。

8.2.8 居住绿地的主要出入口应设为无障碍出入口，有3个以上出入口时，无障碍出入口不应小于2个。

8.2.9 主要活动广场与相接的地面或路面高差小于300mm时，所有出入口均应为无障碍如入口，高差大于300mm时，当入口少于3个，所有出入口均应为无障碍出入口，当出入口为3个或以上，应至少设置2个无障碍出入口。

8.2.10铺装场地的最小排水坡度为0.3%，最大排水坡度为3%。

8.2.11 铺装场地的外边线应避免与市政井盖相撞。

9  构筑物、小品及其他设施设计

9.1 构筑物

9.1.1 居住区构筑物应在空间形态、建筑风格、比例尺度、色彩处理等方面与周边环境相协调；应符合当地地域文化。

9.1.2 亭、廊、棚架及膜结构等构筑物设施应符合以下规定：

1 设计应符合相关技术规范的要求，应安全可靠。

2 应满足无障碍使用要求。

3 亭、廊、棚架等供游人坐憩之处不应采用粗糙饰面材料，不得采用易刮伤肌肤和衣物的构造。

4 设有吊顶的亭、廊等吊顶应采用防潮材料。

5 亭的高度宜在2.7-3.6m，宽度宜在2.4-3.6m，立柱间距宜在3.0m左右；廊、棚架等高宜在2.4m-3.6m，净高不应小于2.2m，宽宜2.5-4.0m，长度宜5.0-10.0m。

6 膜结构设计不宜过于夸张，位置选择需避开消防通道；膜结构的悬索拉线埋点要隐蔽并远离人流活动区。

9.1.3 居住区围墙应不易爬越，达到围护、安全要求，高度宜在1.8-2.2之间；表面材料应方便清洗和维护。

9.1.4 居住区内景观桥应自然简洁，与环境协调，并应符合以下规定：

1 人行桥梁应有阻止车辆通过的措施；桥面活荷载应按3.5 kN/m² 计算，作用在园桥栏杆扶手上的竖向力和栏杆顶部水平荷载均按1.0 kN/m计算。

2 不设护栏的桥梁，必须设置宽2.00m 以上的水下安全区，其水深不得超过0.70m。

9.1.5 构筑物与居住区道路边缘的距离，应符合GB50180-93《城市居住区规划设计规范》（2002版）中表8.0.5的规定。

9.2 小品

9.2.1 居住区小品设施应优先选用新技术、新材料、新工艺，应安全环保，坚固耐用。

9.2.2 小品设施不宜采用大面积的金属、玻璃等高反射性材料。

9.2.3 室外座椅（具）的设计应满足人体舒适度要求，普通座面高宜0.40-0.45m，座面宽宜0.40-0.50m，靠背座椅的靠背倾角宜为100-110°。

9.2.4 花坛高度宜为0.4-0.6m，可与坐凳结合进行设计；花坛应有排水措施。

9.2.5 居住区内雕塑、景墙浮雕等，其材质、色彩、体量、尺度、题材等应与周围环境相匹配，应具有时代感，并符合主题。

9.2.6 人工堆叠假山石应以安全为前提，进行总体造型和结构设计，造型应完整美观、结构应牢固耐久；宜少而精，并与环境协调。

9.2.7 居住区园灯应根据实际需要适量合理选型，所选用的庭园灯、草坪灯、泛光灯、地坪灯等应与环境相匹配，使园灯成为景观中的一部分。

9.2.8 居住区内布告栏、指示牌等标志牌设置应位置恰当、格式统一、内容清晰；标志的用材应经久耐用，不易破损，方便维修。

9.2.9 居住区栏杆应符合以下规定：

1 各种装饰性、示意性和安全防护性等栏杆的构造，严禁采用锐角或利刺等形式。

2 凡居民正常活动范围边缘临空高差大于0.7m处，应设栏杆设施，其高度不得小于1.05m；高差较大处可适当提高，但不宜大于1.2m；栏杆设施必须坚固耐久且采用不易攀登的构造，其竖向力和栏杆顶部水平荷载均按1.0 kN/m计算。

9.3 其他设施

9.3.1 健身器械、儿童游戏场设施必须符合安全、卫生的要求，应避免干扰周边环境，并符合以下规定：

1 健身器械应安全、牢固；健身场地周边应设置座椅。

2 儿童游戏场内如设有洁净的沙坑，沙坑周边应设防沙粒散失的措施，沙坑内应有排水措施。

3 儿童游戏器械应结构坚固耐用，并避免构造上的硬棱角，尺度应与儿童的人体尺度相适应。

9.3.2垃圾容器规格宜为：高0.6m-0.8m，宽0.5m-0.6m，其外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求。

9.3.3 居住区内音响设施可结合景观元素设计；音箱高度宜在0.4-0.8m之间，音响放置位置应相对隐蔽，宜融入园林景观中。

9.3.4 车挡应与居住区道路的景观相协调；球形车挡高度宜为0.3-0.4m，柱形车挡高不宜大于0.7m；间距为0.6-1.2m。

10  给排水设计

10.1  给水

10.1.1  给水设计应充分利用小区内已有的居住区总体给水管网和相应设施。

10.1.2  居住绿地鼓励节水设备、节水技术的运用，并应与雨水及中水利用有机结合，统筹设计。

10.1.3  居住绿地用水设计用水量，一般包括下列各项内容：绿化用水量，道路广场用水量，水景、娱乐设施用水量，未预见水量和管网漏失水量。用水量应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定进行取值和计算。

10.1.4  居住绿地的浇灌系统水源应优先利用雨水和中水等非传统水源。

10.1.5  从居住区生活饮用水管道上直接接出的浇灌系统管网的起端应设置水表，并在水表后设置真空破坏器。

10.1.6  中水、雨水回用等非生活饮用水管道应单独成系统，严禁与生活饮用水管网混接。如需将生活饮用水作为浇灌系统的补充水源，必须将生活饮用水管道补充至中水和雨水回用的贮水池内，且必须有不小于150mm的空气隔断。

10.1.7  中水、雨水回用等非生活饮用水管道的所有设施（阀门井、排泥井、排气井等）的井盖上应有明显的“中水”字样，中水取水口应设带锁装置，防止误接误用。使用中水作为灌溉水源时，不得采用喷灌方式。

10.1.8  绿化浇灌宜采用喷灌、微灌、滴灌等高效节水灌溉方式，并应设置洒水栓进行人工补充浇灌和场地冲洗。

10.1.9  自动灌溉应根据不同的植物类型选择相应的浇灌方式。草坪宜采用地埋式喷头喷灌，乔灌木宜采用滴灌，花卉宜采用微喷灌。灌溉系统的运行宜采用轮灌方式。

10.1.10  人造水景的初次充水和补水水源不得采用市政自来水和地下井水。应优先采用雨水、中水、城市再生水及天然水源等。

10.1.11  水景的水质应符合下列水质标准。当无法满足时，应进行水质净化处理。

1  与人体直接接触的景观娱乐用水，水质应符合III类水标准；

2  与人体非直接接触的观赏用水，水质应符合IV类水标准；

3  一般景观要求的水域水质应符合V类水标准。

10.1.12  水景应设置补水管，宜设置可靠的自动补水装置。

10.1.13  水景工程宜采用防锈耐腐蚀管材，室外水景喷泉管道系统应有放空防冻措施。

10.1.14  喷泉水池的有效容积应不小于水泵5到10分钟的最大循环流量，水深应满足喷头的安装要求，同时也应满足水泵最小的吸水深度要求。

10.1.15  水泵宜设于泵坑内，并加装格栅盖板。循环管道宜暗敷。

10.1.16  与游人直接接触的戏水池和旱喷泉中，在人能涉水区域，水泵应选用12V安全电压水泵，或将水泵设置在池外。

10.1.17  景观水池应采用水池循环供水方式。

10.1.18  游泳池和戏水池补水水质，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求，并应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015和现行国家行业标准《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122的有关规定进行设计。

  - 排水

10.2.1  居住绿地雨水排水设计应充分利用绿地周边已有的居住区总体雨水排水管网和相应设施。绿地内的雨水收集后应分散就近排入居住区总体雨水管网。居住区绿地雨水设计建议设置雨水回收利用措施。

10.2.2  设计雨水流量、暴雨强度、雨水管道的设计降雨历时和各种地面的雨水径流系数应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定进行计算和取值。

10.2.3  绿地的设计重现期应与所在小区的设计重现期一致。

10.2.4  绿地中雨水排水宜考虑渗透、储存、调节等低影响开发设施。

10.2.5  绿地内雨水的地表径流部分应有收集措施：种植区低洼处宜采用盲沟、土沟、卵石沟、透水管（板）、水洼系统等收集；硬质场地低洼处宜采用雨水口、明沟、卵石沟等收集。

10.2.6  地下建筑及构筑物上的绿地应有蓄排水措施。

10.2.7  景观水池应有放空和溢水的措施。放空宜采用重力泄空方式。放空时间宜为12h~48h。溢水管管径应大于补水管管径，且应满足暴雨量计算要求。溢流管路宜设置在水位平衡井中。

10.2.8  景观水体如与天然河渠相通，应在连接处设置有效的水位控制措施。

10.2.9  游泳池排水可作为小区中水系统的原水。

- 电气设计

11.1供配电系统

11.1.1居住绿地用电负荷为三级负荷，供电电源点的布局，应根据负荷分布和容量来确定，0.4/0.23kV供电半径不宜超过0.3km。

11.1.2供配电系统设计应简单可靠，配电级数不宜过多，低压配电不宜超过三级。各级配电柜（箱）预留的备用回路数宜为总回路数的20%。

11.1.3为减少供配电系统中的线路电压损失与电能损耗,应尽量使三相负荷平衡，最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。

11.1.4居住绿地中公共活动的场所宜预留备用电源和接口。

11.1.5户外安装的配电箱外壳防护等级应为IP54及以上，外壳材质宜采用金属材料。

  - 绿地照明及其控制

11.2.1绿地中公共活动区照明要求应符合表11.2.1的规定。

表11.2.1  公共活动区照明要求

| 区域 | 最小水平照度 （Lx） | 照度均匀度Ui Emin/Emax | 最小半柱面照度 （Lx） |
| --- | --- | --- | --- |
| 车行道 | 10 | 1:4 | 4 |
| 人行道、自行车道 | 2 | 1:4 | 2 |
| 草地 | 2 | 1:6 | 2 |
| 庭园、平台 | 5 | 1:6 | 3 |
| 儿童游戏场地 | 10 | 1:6 | 4 |

11.2.2照明光源的选择应按照明质量、景观效果、节能指标和环保要求选择合适的光源，光源应有良好的显色性，其一般显色指数Ra不应小于65。

11.2.3居住绿地景观照明及灯光造景应考虑生态和环保的要求,应避免产生对行人不舒适的眩光，不应对住户的生活产生不利影响。

11.2.4照明灯具的外壳防护等级应与周围环境相适应，不得选用0类灯具；水下灯具应选择防触电等级为Ⅲ类、外壳防护等级为IPX8的加压水密型12V安全低压灯具。居住绿地中不同地方和位置上的照明灯具及电气设备应符合相应的外壳防护等级。见表11.2.4居住绿地中照明灯具、及电气设备防触电保护类别及外壳防护等级。

表11.2.4  居住绿地中电气设备防触电保护类别及外壳防护等级

| 绿地照明中的电气产品类型 | 防触电保护类别 | 外壳防护等级 |
| --- | --- | --- |
| 路灯、庭园灯、投光灯 | Ⅰ类或Ⅱ类 | ≥IP54 |
| 草坪灯及可能受到水喷淋的灯具 | Ⅰ类或Ⅱ类 | ≥IP55 |
| 地埋灯或安装在地沟内的投光灯 | Ⅰ类或Ⅱ类 | ≥IP67 |
| 水下灯 | Ⅲ类 | IP68 并应注明入水深度 |
| 配电箱、电控箱 | Ⅰ类或Ⅱ类 | ≥IP54 |

11.2.5居住绿地照明应按区域和功能分回路采用自动或手动控制，自动控制可采用定时控制、光电控制或两者结合的方式。

  - 线路的选择及敷设

11.3.1绿地中配电干线和分支线宜采用铜芯绝缘电缆，配电线路截面的选择，应符合下列要求：

1. 按线路敷设方式及环境条件确定的导体载流量不应小于计算电流；

2. 线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求；

3. 线路最小截面应满足机机械强度的要求。

11.3.2 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护；当采用TN-S接地系统时，宜采用剩余电流保护器作接地故障保护；当采用TT接地系统时，应采用剩余电流保护器作接地故障保护。

11.3.3 绿地中配电线路敷设宜采用铠装电缆直接埋地敷设，埋地深度应在冻土层下（且不应小于700mm）；穿过道路时应穿钢管保护，且应埋深1m，沿同一路径直接埋地敷设的电缆根数不宜超过八根。

  - 接地与安全

11.4.1 居住绿地的低压配电系统接地方式宜采用TT制；电源进线处应设接地装置，接地电阻不大于4欧，室外安装的配电装置(配电箱)内应安装相适应的电涌保护器(SPD)。

11.4.2 居住绿地中Ⅰ类配电及用电设备的金属外壳均应可靠接地，绿地中旱喷泉、喷水池应作局部等电位连接，等电位连接的范围为池壁外延1米。

11.4.3 绿地中配电装置及用电设备的外露可导电的金属构架、金属外壳、电缆的金属外皮、穿线金属管、灯具的金属外壳及金属灯杆等均应与接地线（PE线）相连接。

11.4.4 喷水池防电击措施应符合下列规定：

采用不超过交流50 V或直流120 V的SELV供电，其供电电源装在0区和1区之外，SELV回路的带电部分与地间应具有基本绝缘；或采用额定剩余动作电流不大于30 mA的剩余电流保护器自动切断电源；或

采用电气隔离，隔离电源仅向一台设备供电，其供电电源装在0区和1区之外。

0区内敷设在非金属导管内的电缆或绝缘导体，应尽量远离水池的外边缘，在水池内的线路应尽量以最短的路径接到设备上。

1区内敷设的电缆应有合适的机械保护。

11.4.5 戏水池（游泳池）、旱喷泉防电击措施应符合下列规定：

采用不超过交流12 V或直流30 V的SELV供电，其安全电源应装在0区和1区、2区之外；

或戏水池（游泳池）、旱喷泉专用的供水泵或其他特殊电气设备安装在0区和1区、2区之外。并同时满足当泵或其他设备连接到戏水池（游泳池）、旱喷泉内时，应采用非导电材料的连接水管；电气设备应装设额定剩余动作电流不大于30 mA的剩余电流保护器。

本规范用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度的不同的用词说

明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 标准中指定按其它有关标准、规范的规定执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《城市绿地分类标准》CJJ/T 85— 2002

2 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版)

3 《公园设计规范》CJJ48-92

4 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

中华人民共和国行业标准

居住绿地设计规范

Code for Residential Green Space Design

(征求意见稿)

CJJ/T***-20**

条文说明

目     次

1  总 则	30

2  术 语	31

3  基本规定	32

4  总体设计	33

5  竖向设计	33

5.1  一般规定	33

5.2  地表排水	33

6  水体设计	35

6.1  一般规定	35

6.2  驳岸设计	36

6.3  水景设计	36

7  种植设计	38

7.1  一般规定	38

7.2  立体绿化、平台绿化及屋顶绿化	39

7.3  组团绿地	40

8  园路及铺装场地设计	41

8.1  园路	41

8.2  铺装场地	42

9  构筑物、小品及其他设施设计	43

9.1  构筑物	43

9.2  小品	43

9.3  其他设施	44

10  给排水设计	45

10.1  给水	45

10.2  排水	46

11  电气设计	47

11.1 供配电系统	47

11.2绿地照明及其控制	47

11.3线路的选择及敷设	47

11.4接地与安全	48

1  总则

1.0.1 本规范的制定旨在贯彻落实国家“十二五”规划精神，适应我国全面建设小康社会发展要求,满足人民群众居住水平的日益提升,促进我国城镇居住绿地建设尽早达到国际先进水平。

居住绿地是城镇绿地系统的重要组成部分，在城镇绿地中占有较大比重，是居民日常使用频率最高的绿地类型之一，其建设水平与人民群众的生活品质直接相关，在人居环境系统中占有极其重要的地位。本规范的编制旨在指导居住绿地建设单位和设计单位相关技术人员,在工作实践中明确居住区绿地设计的理念、原则、正确掌握方法,通过规范的制订实施为广大城镇居民提供更安全、更健康、更舒适、更优美的人居环境,进而产生巨大的社会经济效益。

1.0.3本规范主要从属的现有标准规范包括：《城市绿地分类标准》、《城市绿化条例》、《城市居住区规划设计规范》、《住宅建筑规范》等 ；主要参考的现有规范标准包括:《公园设计规范》（CJJ48-92）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）等；主要借鉴的现有规范标准包括:《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》、《民用建筑设计通则》、《健康住宅建设技术规程》、《建筑设计防火规范》、《民用建筑设计通则》等。

2 术语

2.0.1这里将居住用地范围内的满足当地植物覆土要求，方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地、车库顶板上的绿地也计入居住绿地，是为鼓励在居住绿地设计中，结合实际，因地制宜发展各类型绿化。由于各地对于上述绿地折算成绿地率指标的计算方法存在较大差异，本规范暂不作统一性规定。

3 基本规定

3.0.2考虑不同规模、性质的绿地所应承担的功能差异性，居住用地内的绿地的防灾避险功能，主要应由规模相对较大的社区公园承担，因此本规范中的居住绿地对其不作强制性要求。

3.0.4确定现阶段我国城镇新建、改建、扩建的各级、各类居住绿地的绿化覆盖率不应低于70%，该指标主要依据主、参编单位提交的我国各地区现有典型居住绿地调研的相关指标，经研究而确定。

3.0.5居住绿地设计提倡实施节约型绿化工程，加快推进绿化废弃物的循环利用的常规化、生态停车场、推行环保型硬质地面材料、绿地雨水收集系统、开发利用太阳能资源等各项园林绿化节约型技术措施。在绿化建设中推广应用环保型材料、雨水收集、太阳能资源利用等。

3.0.7我国幅员辽阔，地区发展不均衡，各地的居住绿地设计水平不一，发展立体绿化原则上不做强制性要求。对于经济发展水平较高的地区，提倡、鼓励其结合实际情况，通过积极引导，因地制宜地发展立体绿化，同时倡导低碳环保理念。

5 竖向设计

5.1一般规定

5.1.1居住区内的绿地系统布局是整个居住区规划布局的有机构成部分之一，与居住区内的路网结构、公建与住宅布局密不可分。因此，居住区内绿地的竖向设计也应以居住区竖向规划所确定的道路控制高程和地面排水规划作为设计的基础依据。

5.1.2居住绿地的主体是各种植物材料，其竖向设计应确保满足植物生长所需的基本条件，比如土壤的厚度、排水坡度、日照条件、土壤营养成分、PH值等，以利于植物的健康生长；地形的处理要有利于绿地的排水。另外，居住绿地还要满足人们的审美需求，特别是其中的小区游园及组团绿地,其竖向设计应根据绿地景观设计主题的要求，对其起到引导、烘托和陪衬的作用。种植屋面的竖向设计跟其基层结构的承载能力直接相关,应在确保结构安全的前提下进行适当的竖向地形设计。对一些会产生较大荷载的区域,应结合建筑的柱网体系及墙体位置进行合理布局。

5.1.3对居住绿地内的现状地形地貌，要根据景观设计的要求，因高就低，巧加利用，既可减少土方工程量，节约工程造价，也是形成不同景观效果的最经济有效的途径。特别是对现有水体的保护利用，更具有维护基地内生态系统健康运行的特殊效用。

5.1.4为了使居住绿地产生丰富的景观效果，其地形的高低变化是必不可少的。其堆土的高度及坡度首先应满足安全的要求，在此基础上再追求美观的要求。在进行居住绿地竖向设计时，要充分考虑堆土区域的地基承载力以及土壤的自然安息角，有特殊情况或要求时，均要利用相应的工程技术加以处理，以确保安全。

5.1.5居住绿地的基地条件千变万化，绿地景观的要求也多种多样。在一些基地承载力条件有限制的区域，如地下车库顶板，为了达到竖向设计中地形变化要求，但又不能产生过大的基地荷载，其基层势必要利用各种轻质填充物来塑造地形，这些填充物的物理化学性质均要能满足植物的基本生长需求，更不能对周边环境产生潜在的危害。

5.2地表排水

5.2.1居住绿地的地形塑造，在考虑园林景观效果的同时，也应注意地表水的排放。也可结合地形，对地表水加以收集利用，营造各种水景。在无法利用自然排水的低洼地段，应设计地下排水管沟。

5.2.2关于居住绿地中草地、运动草地、栽植地表、铺装场地的排水坡度，引用的是《公园设计规范》（CJJ48-92)第4.2.1条中的数据。

5.2.3～5.2.4宅旁绿地、配套公建绿地地表排水与其所紧临的建筑物有密切关系，其绿地地形一般是沿建筑物周边的散水向道路或场地一侧放坡，以减少绿地地表水对建筑物的影响。小区道路绿地地表排水，因绿地紧临道路，且此类绿地的面积一般也不大，其地表排水除绿地自渗外，应结合道路市政管网综合考虑,以解决排水问题。

5.2.5居住绿地的各类铺装，提倡使用天然砂石材料、透水材料等构筑透水、透气场地，提高铺装场地的自然生态功能，让雨水能就地渗透；居住绿地的自然地表排水，也要利用地形的变化，充分利用住房城乡建设部2014年10月颁发的《海绵城市建设技术指南--低影响开发雨水系统构建(试行)》中所提供的技术类型和设施，提高绿地的生态恢复能力，从而整体改善居住区的生态环境。

6 水体设计

6.1一般规定

6.1.1居住绿地中水体，包括自然水体及人工水体，既可改善绿地小气候条件，又可美化居住环境，起到重点装饰的作用。水系形状、驳岸、池底做法要与地形地貌、道路广场、建筑等密切配合，相得益彰。其设计既要满足工程技术上的要求，也要充分发挥水系在维护绿地生态平衡方面的作用。

6.1.2水景是居住绿地景观的组成要素之一，是园林景观中不可缺少的、最富魅力的一种园林要素。池塘、戏水池、喷泉、瀑布、跌水、溪流等等园林水景的展现，都需要有一定量的水资源保障。水源以就近的河流、湖泊等地表水为主，也可收集雨水作为水源。对于人不直接接触的水体，也可利用再生水作为水源。

6.1.3居住绿地中的水系的水位控制，是水景设计的重要内容。其常水位、最低、最高水位的变化，直接影响到水景的效果。特别是对最高水位的控制，应设相应的泄水口以确保水系周边设施的安全。最低水位与最高水位之差控制在0.80m，主要是考虑到与本规范6.1.5条及6.2.2条的对应关系，以常水位为参照,上去0.40m为最高水位,距驳岸顶还差0.10m；下去0.40m为最低水位,距池底还有0.10m,也能保证水生植物的基本生存要求。6.1.4本条文为强制性条文。 7岁小孩的平均肩高0.90m，7岁以上儿童落水只要站立均可使胸部以上露出水面，7岁以下儿童一般均在家长的带领下游园，因此规定近岸2m范围内的水深不得大于0.7m。对于在深水区岸边所设置的近岸2m浅水区，应在浅水区边缘作翻边处理，翻边宽度应不小于0.15m，高度也应不小于0.15m，以防落水者经2m浅水区后滑落至深水区，起到对落水者的进一步保护作用。

6.1.5居住绿地的水体为水生植物的生长提供了良好的条件。大部分的挺水植物，如芦、蒲草、荸荠、水芹、茭白、荷花、香蒲等等，常分布于0～1.5m的浅水处，考虑到湿地景观的要求及游人的安全，居住绿地中栽植水生植物区域的水深宜控制0.1～1.2m之间。

6.1.6《城市居住区规划设计规范》7.0.4.1条中规定，中心公共绿地中绿化面积（含水面）不宜小于70%。其绿化面积的计算中是包含水面在内的，为避免居住绿地中绿化面积过少，本条文特别提出了居住绿地中水面面积的控制比例,即绿化面积（含水面）不宜小于70%的要求中水体所占比例不宜超过其总量的50%,也就是说水体所占面积不宜超过绿地总面积的35%。另外,本条文所谓的特殊要求,是指开发商指定要求以水景为特色的居住区或居住区用地内水系发达的区域,但也要注意适当控制水体的面积,保证居住区内有一定的绿量。

6.1.7居住绿地中水体的池底处理方式有钢筋砼池底、土工布池底、自然池底等等，为充分发挥水系的生态功能，在池底不渗水的前提下，尽量采用自然池底的形式。否则，可采用土工布防漏池底的形式，上铺种植土，栽植水生植物。尽量少用或不用钢筋砼池底。

6.2驳岸设计

6.2.1水体驳岸是起防护作用的工程构筑物,一般由基础、墙体、压顶组成。它起到了围护水体、保护水体的边缘不被水冲刷或水淹的作用,修筑时要求坚固和稳定。驳岸除起到以上作用外,也是园林水景的重要组成部分。其形式的确定必须结合所在园林绿地艺术风格、地形地貌、地质条件、水面规模、水面形态、材料特征、施工方法以及技术经济要求等综合考虑,进行选择,使之统一于周边景色之中。

6.2.2居住绿地水体的驳岸形式主要有垂直式驳岸及缓坡式驳岸。缓坡式驳岸为体现其生态性，可为自然草坡入水，水边种植湿生、水生植物；垂直式驳岸为体现其亲水性，岸顶离水面不宜太高，结合本规范6.1.4条的规定，高差若为0.3m,则岸顶至水底的高差为1.0m;高差若为0.5m,则岸顶至水底的高差为1.2m。

6.2.3寒冷地区，其土层在冬季会冻结，因此居住绿地中的水体驳岸很容易受冻胀而遭到破坏。基础受冻后使整个基础及上部发生断裂,因此，寒冷地区水体驳岸基础应设置在冰冻线以下；另外，也要防止水体结冰后对驳岸的挤压，造成驳岸的破坏。

6.3 水景设计

6.3.1水景的类型很多，分类方式也各不相同。有按水体的形式来分的，如自然式水体、规则式水体、混合式水体等等；按水体的状态，则可分为静态水景及动态水景两类。水体的形式有湖、池、溪、涧、瀑布、跌水、喷泉等等。

6.3.2在水景设计中创造出各种临水空间，是居住绿地景观设计的基本要求，其安全防范要求见本规范6.1.4条。

6.3.3《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010)第4.1.5条明确规定景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水，且为强制条文。应利用中水（优先利用市政中水）、雨水收集利用等措施，解决人工景观用水水源和补水的问题。对有渗漏现象的自然水体以及人工水池，应采用土工布池底或钢筋砼池底进行处理，以确保水体的水位不会产生过大的变化。

6.3.4喷泉设计中应注意，喷水易受风吹而飞散，设计时应慎重选择喷泉的位置及喷水高度；与人体接触的景观水，尤其是儿童嬉戏的水体，必须有严格的水质要求。

7 种植设计

7.1一般规定

7.1.1见《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）中5.0.1。

7.1.3植物种类选择应符合以下规定

1根据国家建筑标准设计图集——环境景观之绿化种植设计(03J012-2)，对中国主要城市园林植物分成11个大区。分别为寒温带针叶林区、温带针阔叶混交林区、北部暖温带落叶阔叶林区、南部暖温带落叶阔叶林区、北亚热带落叶常绿阔叶混交林区、中亚热带常绿落叶阔叶林区、南亚热带常绿阔叶林区、热带季雨林及雨林区、温带草原区、温带荒漠区、青藏高原高寒植被区。近年来由于气温持续升高，出现了植物跨区生长的情况，但在植物的选择上应保持慎重，以当地若干年生长情况为依据，少量的有选择的种植，切忌大规模的采用。

2要根据植物对光照及水分等的需求，把植物种在适宜的生境中。既可保证成活率又能减少养护成本。

3见《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）中5.0.12。

4见《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）中5.0.3。植物选择应尽量避免入侵性强的植物，如因特殊要求需要引入的，必须采用确实有效的隔离措施，让植物在限定的范围内生长，以免对当地的植物生态造成影响。

表7.1.4.2：见《居住区环境景观设计导则（2006版）》表4.5.3。本表格增加了建筑南窗与乔木的最小间距，由3米扩大至5米。由于南窗的光照对于居住环境意义重大，原有的3米距离实施情况并不太理想，因此增加至5米。

7.1.5植物配置应符合以下规定

1见《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）中5.0.1

2近年来不少较老的居住区楼间绿地与住户之间的矛盾日益突出，建筑阳面植物过于接近建筑，遮挡阳光影响了低层住户的合理采光需求。建议居住建筑阳面的植物要与建筑有足够的距离。对于楼间绿地较为局促的居住区，乔木以落叶乔木为主。

3见《居住区环境景观设计导则（2006版）》4.7.1（2）。

4见《居住区环境景观设计导则（2006版）》4.7.1（3）。

5居住绿地景观是流动的景观，随时间的变化而改变。设计应充分考虑植物的生长变化，形成近、中、远期的景观。同时结合植物的生长速度及寿命的不同合理布局，达到近期景观效果和远期生长要求的平衡。

6居住绿地应保持一定的常绿与落叶植物的比例，既保证小区冬季的植物绿量，又丰富了小区的植物色彩。在不易种植常绿乔木的区域可适当增加常绿灌木进行弥补。北方居住区常绿与落叶乔木的比例以3:7为宜，南方居住区常绿与落叶乔木的比例以4:6为宜，各区域可根据自身的实际情况作出调整。由于各种植物高度、体量和生长速度均不同，绿量也难以准确折算，因此常绿与落叶乔木的比例仅仅为指导和参考。同时该数值是针对整个居住区范围，而不要求局部区域均达到此数值。

7.2立体绿化、平台绿化及屋顶绿化

7.2.1立体绿化应符合以下规定

3采用立体绿化，可有效缓解老旧居住区绿化的不足。

7.2.2平台绿化种植应符合以下规定

2见《居住区环境景观设计导则（2006版）》4.14.1。

表7.2.2：常用种植土包括田园土、改良土和无机种植土，见《种植屋面工程技术规范》JGJ155-2013中4.5。

4平台种植要综合考虑平台的复杂程度及平台结构的承载力等因素，见《种植屋面工程技术规范》JGJ155-2013表5.1.4。种植布局应与平台结构相适应；乔木植物和亭台、水池、假山等荷载较大的设施，设在柱和墙的位置上，可有效减少平台的负荷。见《城市绿地设计规范》GB50420-2007中5.0.15以及《种植屋面工程技术规范》JGJ155-2013中5.1.5。

7.2.3屋顶绿化种植应符合以下规定

3坡屋顶绿化种植应注意：

1)坡屋面绿化通常不上人，较为简单，以草坪地被为主。一般选择耐旱、耐移栽、生命力强、抗风力强、外形较低矮的贴伏状藤本或攀援植物。

2）见《居住区环境景观设计导则（2006版）》4.15.2。屋面坡度大于20%时应设防滑措施。满覆盖种植时采用挡墙或挡板等措施，非满覆盖种植时可采用阶梯式或台地式种植等措施。

4平屋面绿化种植应注意：

3）考虑到屋顶风大，可能将大树刮倒。考虑到安全，植物定植点应与边墙保持一定的安全距离。

4）对于较高的植物可采用地上支撑或地下锚固的方式增强抗风能力。

5植物选择除了要符合普通场地的植物要求外，还要符合以下规定：

5）高大乔木荷重和风荷载大，速生乔木长势过快，也会导致荷重和风荷载加大。从安全考虑，不宜选用。

7.3组团绿地

7.3.3见《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）中5.0.12。

7.3.4绿化与建筑的距离见表7.1.4.1绿化植物与建筑物、构筑物的最小间距

8 园路及铺装场地设计

8.1 园路

8.1.1随着人们生活水平不断提高，对居住条件的要求也越来越高，已不再仅仅满足于住房内部的结构极其装饰，对居住区的外部景观也越来越关注，居住绿地内的设施和内容也越来越丰富多彩，园路作为居住绿地的重要组成部分，它的设计不仅影响到居民出行的便利和安全，同时也影响居民的居住绿的环境质量，因此提出了园路设计应遵循的原则：

第2款在缺水地区，除活动强度特别大的区域外，园路及铺装场地宜采用可渗透型铺装形式或材料，尽量保持绿地的自然条件，并利于补充地下水。

第3款绿地内的园路应做必要的防滑处理，特别是冬季有降雪的地区，铺装面层不宜选用光滑的材料，确保行人安全。

第5款园路设计应避免园路的外缘与井盖相撞，应确保井盖全部

园路内或草地内，园路有道牙时应避开道牙。

8.1.2 居住绿内各级园路的宽度，主要是根据使用功能及交通流量而定，同时还要考虑环境及景观的要求。

宅前道路平时主要供居民出入，以自行车及行人使用为多，同时满足清运垃圾、救护车和搬运家具等需要。按照居民区内部有关车辆低速缓行的通行宽度要求，轮距宽度在2 ~2.5米之间，所以，宅前路的路面宽度一般为2.5 ~3米，为兼顾必要时大货车、消防车的通行，路面两边至少还要各留出宽度不小于1米的路肩。

绿地内人行路的宽度的设计主要是根据其使用功能和居住区内人流量而定，通常宽度不小于1.5米，在人流比较少的地方下可设计为1.2米。另外还有一些不常使用的地方，路面宽度可设计为0.6 ~1米或设汀步。

8.1.3 居住绿地园路的坡度设计是从两方面考虑的，首先是安全，其次是排水。最小纵向坡度是满足路面纵向雨水疏导的极限值，如果满足不了，需要根据情况在路的两侧或一侧设排水沟。最大纵向坡度是为了保证行人安全的极限值，在一般情况下尽量少出现，尤其是在多雪严寒地区和地形起伏大及高山地区要严格控制。

8.2 铺装场地

8.2.1铺装场地是居住区建筑空间的室外延伸， 为居民提供一个优美的环境，供居民们在室外活动、交流，休闲。针对不用年龄段居民的不同需求，应设置儿童活动场地、老年健身场地及休闲娱乐场地等。

8.2.2居住绿地中铺装场地的面积是否合理，一直是大家比较关心的问题，经过对近些年居住小区的调研及居民反馈的意见，我们总结出，铺装面积在10%-30%之间基本能够满足居民活动休闲的需要。

8.2.3 ~8.2.4 这两条对铺装场地的位置的设置做了特别的规定，首先要考虑到居民的私密性，场地不宜设置在距住宅建筑窗户近的地方，至少要在8~10米以外。另外由于老年健身和儿童活动会产生噪音，给居民的生活造成影响，应设在远离住宅建筑的地方，同时通过植物或建筑小品进行遮挡，减少对住户的干扰。再者，结合老年人和儿童身体状况，最好将老年及儿童活动场地设置在背风向阳，不太偏僻的地方。

8.2.5 此条是针对于老年人和儿童的安全做出的规定。

8.2.7 活动场地设计为林荫广场，既满足了居民活动的需求，又发挥了绿化的降温、减尘、降噪音等的生态效益。

8.2.8~8.2.9 无障碍设计这个概念，是1974年联合国组织提出的设计新主张。无障碍设计强调在科学技术高度发展的现代社会，一切有关人类衣食住行的公共空间环境以及各类建筑设施、设备的规划设计，都必须充分考虑具有不同程度生理伤残缺陷者和正常活动能力衰退者（如残疾人、老年人）群众的使用需求，配备能够应答、满足这些需求的服务功能与装置，营造一个充满爱与关怀、切实保障人类安全、方便、舒适的现代生活环境。我们的居住绿地的铺装设计也要达到无障碍通行，特设此规定。

8.2.10铺装场地的坡度，既要排水顺畅，达到雨天不积水，又要舒适和安全。因此设在0.3% ~ 3%之间，根据当地的地势地质条件可适当抬高最小坡度。

9构筑物、小品及其他设施设计

9.1 构筑物

9.1.1 居住区构筑物应因地制宜，与小区建筑相协调，同时应考虑到地方风俗习惯的不同引起生活习惯的差异，环境塑造应符合地域文化和风俗习惯。

9.1.2 亭、廊或棚架等是居民、特别是老年人等行动不便者日常休息交流的主要场所，因而出入口要充分考虑其安全性、便利性及通达性，同时参照《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关规范条款。

亭、廊或棚架的体量与尺度，应与场地相适宜。

膜结构由于其材料的特殊性，能塑造出多姿多彩、形态各异的造型，居住区内的膜结构设计应适应周围环境空间的要求。

9.1.5 构筑物与道路边缘要保持一定距离，主要是考虑在行人出人时不影响道路的通行，对有出人口的一面要保持较宽的间距，为的是在人进出构筑物时可以有个缓冲地方，并可在门口临时停放车辆以保障道路的正常交通。

9.2 小品

9.2.1 顺应市场发展需求及地方经济状况，注重节能、节材，合理使用土地资源。优先采用新技术、新材料、新工艺，达到优良的性价比。

9.2.2 目前居住区光污染日趋严重，专家研究发现，长时间在眩光污染环境下工作和生活的人，会增加眼病风险及其他健康隐患，因此居住区小品尽可能不采用高反射性材料。

9.2.3 室外座椅（具）材质多为木材、石材、混凝土、金属、塑料等，应优先采用触感好的木材，木材应作防腐处理，座椅转角处应作磨边倒角处理。

9.2.5 居住区内雕塑、景墙等应充分体现地域文化特征，以健康向上的文化主题塑造景观氛围。在布局上一定要注意与周围环境的关系，合理选用其材质、色彩、体量、尺度、题材、位置等，展示其整体美、协调美。 
9.2.6 人工堆叠假山石的设置应充分考虑攀爬的可能，尤其要注意安全性，并设置必要的警示标示。

9.2.7 居住区园灯设计应注重美观、适用，与节能相结合，并应防止产生光污染。

9.2.8 标志牌的位置应醒目，且不对行人交通及景观环境造成不利影响。标志的色彩、造型设计应充分考虑其所在地区建筑、景观环境以及自身功能的需要。

9.3 其他设施

9.3.1 健身器械的配置应与配置地点、需求人群相协调。不同人群的健身目的不同，可根据实际情况设置。健身器械应选用符合国家及地方安全卫生标准、有专业资质单位设计生产的合格产品。器械旁的指示牌可提示其安全使用方法及健身作用。

儿童游乐场设施的选择应能吸引和调动儿童参与游戏的热情，兼顾安全、实用与美观。色彩可鲜艳但应与周围环境相协调。游戏器械选择和设计应尺度适宜，避免儿童被器械划伤或从高处跌落，可设置保护栏、柔软地垫、警示牌等。

9.3.2 垃圾容器应选择美观与功能兼备、并且与周围景观相协调的产品，要求坚固耐用，不易倾倒。一般可采用不锈钢、木材、石材、混凝土、GRC等材料制作。垃圾容器一般设在道路两侧和居住单元出入口附近的位置，其外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求。

9.3.4 车挡是限制车辆通行的路障设施，其造型与设置地点应与道路的景观相适宜。

10  给排水设计

10.1  给水

10.1.3  居住绿地用水设计用水量，一般包括下列各项内容：绿化用水量，道路广场用水量，水景、娱乐设施用水量，未预见水量和管网漏失水量。

1 绿化用水量应根据植物、气候、土壤、浇灌方式等综合确定。当无相关资料时，居住绿地绿化浇灌用水可按浇灌面积1.0L/m2·d～3.0L/m2·d计算，干旱地区可酌情增加。

2 小区道路、广场的浇洒用水量可根据路面性质，按浇洒面积2.0L／m2·d～3.0L／m2·d计算。

3 水景的补充水量应根据蒸发、飘失、渗漏、排污等损失确定，宜取循环水流量的3％～5％。

4 室外公共游泳池的每日补充水量应为池水容积的10%~15%，室外儿童游泳池和幼儿戏水池的每日补充水量应不小于池水容积的20%。

5 管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的10％～15％计算。

6 上述用水量一般按每天使用时间的平均小时用水量计入。

10.1.4  按绿色建筑标准设计的居住区，其非传统水源利用率应满足《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）的要求，其他居住区宜参照该标准执行。

10.1.9  园林绿地自动灌溉系统的运行宜采用轮灌方式。

1  轮灌组数量应满足绿化需水要求，应使灌溉面积与水源的可供水量相协调，各轮灌组的流量宜一致，当流量相差超过20%，宜采用变频设备供水；

2  同一轮灌组中宜采用同一种型号的喷头或喷灌强度相近的喷头，并且植物品种一致或对灌水的要求相近。

3  地形高差较大的绿地自动灌溉系统宜使用具有压力补偿功能的电磁阀或具有止溢功能的灌水器。

10.1.11  水景的水质处理可采用物理法、化学法和生物法，以确保其景观性（如水的透明度、色度和浊度）和功能性（如养鱼、戏水等）。

1  物理法包括定期换水和曝气法；

2  化学法包括格栅-过滤-加药，格栅-气浮-过滤和格栅-生物处理-气浮-过滤；

3  生物法包括种植水生植物，养殖水生鱼类和投放菌种等。

10.2  排水

10.2.6  地下建筑及构筑物上的绿地应设蓄排水板，有效地排水和蓄水，考虑土壤对水分的吸收，注重保水保湿，利于植物的生长。

10.2.7  溢流管路宜设置在水位平衡井中，不影响水景的美观，且保证景观水位的升降和射流的变化。

10.2.8  景观水体如与天然河渠相通，应考虑天然河渠的最高洪水位，在连接处设置有效的水位控制措施，防止出现倒灌现象。

11电气设计

11.1供配电系统

11.1.1居住绿地景观用电负荷不大,且负荷较分散，供电半径不宜小，但低压供电距离长，电能损耗大，运行不经济，因此规定供电半径不宜超过300m。

11.1.2如果供配电系统接线复杂，配电层次过多，不仅管理不便，而且由于串联元件过多，因元件故障或操作错误而产生的事故的可能性也会增加；配电级数过多，各级保护的配合很难整定。

11.2绿地照明及其控制

11.2.1根据城市环境(装饰)照明规范6.1条编写。

11.2.2居住绿地照明应倡导使用LED灯具、节能灯具，利用太阳能等天然资源。

11.2.4

1电气设备按防触电的保护程度不一样，分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。

2居住绿地中的电气设备，游人易接触，０类电气设备只有基本绝缘作为防触电保护，为了人的安全，故规定不应使用0类防触电产品。

3嬉水池（游泳池）、旱喷泉是人们嬉水的地方，景观水池内有时也有小孩玩水，高于12V的电气设备发生故障漏电时，将给接触水的人带来电击，造成事故，为了保护人的安全，故规定水中的照明灯具应采用12V安全特低电压供电；

11.2.5分回路、分区控制，可根据不同的环境需要开关灯，有利于节能。定时或光电自动控制也是为了减少长明灯，节约电能。

11.3线路的选择及敷设

11.3.2主要是为了电器设备运行安全,防止电气火灾，防间接触电保护。

11.3.3直接埋地电缆为了检修不能重叠敷设，沿同一路径电缆根数太多，占地宽度大，将不利于其他管道的埋设和树木的种植，故规定沿同一路径的直埋电缆不宜超过8根。

11.4接地与安全

11.4.1 由于目前公用低压配电系统多采用TT制,因此规定由低压公用电网供电的电气装置仍应采用TT系统.；室外安装的配电箱在LPZ0防雷区，可能遭到直接雷击，雷电过电压可能性大，装设电涌保护器（SPD）是必要的。

11.4.2居住绿地中人多，特别是儿童嬉戏玩耍容易触及电气设备，为了防间接电击，保护人员安全，