《倒角卡尺校准规范》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

2019年7月，桂林市计量测试研究所向广西壮族自治区市场监督管理局申报，由桂林市计量测试研究所承担编制本校准规范的工作。广西壮族自治区市场监督管理局于2019年12月通过审定并批准立项，同时下达了规范的制定任务。

二、规范起草的必要性

倒角在工业零部件机械加工领域应用广泛，它具有的去除毛刺、减少应力集中、便于装配等作用。倒角卡尺则是用于测量工业零部件倒角尺寸的专用量具。

近年来，随着我国制造业的发展及产业升级，相关企业对量具的专业化、便利化提出了更高的要求。倒角卡尺是用于测量工件倒角尺寸的专用量具，近年来广泛应用于汽车制造、轴承加工等行业，且需求量逐年上升。

倒角卡尺，现无国家或地方检定或校准规范，国内其它省市开展该项目检定校准的院所也较少，因此起草本地区地方校准规范、开展对其校准工作，在国内具有较先进水平。广西特别是桂林是全国量具生产的重要基地之一，起草该规范为服务当地企业，助力当地量具制造产业质量提升，起到一定的促进作用。给当地计量部门校准和行业技术交流提供了规范科学的校准依据，为该类量具量值溯源，保证其计量量值准确性提供了技术保障。

三、规范起草的主要技术依据和原则

JJF 1001-2011    通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010    国家计量校准规范编写规则

GB/T 21389-2008《游标、带表和数显卡尺》

GB/T 6403.4-2008《零件倒圆与倒角》

四、制定规范的简要过程

1.生产情况及使用情况

桂林是全国量具重要生产制造研发基地之一，也是倒角卡尺的主要生产地，仅桂林天目测控技术有限公司、桂林广陆数字测控有限公司、桂林安一量具有限公司等桂林企业一年的销售量达2000把，加上其他产地，市场保有量每年超4000把，并呈现日益增长的趋势。使用的客户分布于全国各地的汽车制造、模具精密加工、轴承曲轴生产等各个企业，如中国中车、比亚迪汽车、紫燕模具集团、洛阳轴承等，且客户对该量具的送检溯源校准的需求不断增加。

2.编制规范的简要过程

2019年07～10月，向区局申请进行立项；2019年12月区局通过立项申请并下达编制任务书；2019年07月至2019年11月查阅了大量有关资料，并到区内生产该类量具的企业进行调研及实验，初步拟定了规范的框架并编写了《倒角卡尺校准规范》初稿；2019年12月至2020年07月进行修改并形成意见征求稿，同时进行实验数据分析；2020年7月上报意见征求稿。

3.关于参与起草单位

桂林天目测控技术有限公司和桂林安一量具股份有限公司是国内在非标量具领域设计制造生产上口碑和技术较先进的量具企业。在规范提出和筹备期间，两家公司特别是桂林天目测控技术有限公司，在该类产品的市场使用情况、用户计量校准需求情况的信息收集方面给予了支持，在倒角卡尺性能和指标给出上，提出了科学的宝贵意见，并将客户的各种需求反馈给我们，对规程内容的覆盖性和合理性起到了较大的帮助。

五、规范的主要内容（要点）及技术指标

本规范的制定主要参考了GB/T 21389-2008《游标、带表和数显卡尺》、GB /T 6403.4-2008《零件倒圆与倒角》的主要技术指标和检测方法。

1、关于适用范围

本规范适用于分度值/分辨力为0.01 mm、0.02mm、0.05mm、0.1mm，测量工件外角为15°、30°、45°、60°倒角，测量范围为(0～10)mm的倒角卡尺的校准。

2、关于计量性能要求

倒角卡尺是用于测量机械加工零部件倒角尺寸的专用量具，测量及读数原理跟通用卡尺基本相同，特殊之处在于倒角的测量方式和结构，无游标量爪、将被测件放于测量基准面上方，移动测量杆，使测量杆测量面与被测倒角面贴合进行测量，该仪器溯源校准时需要使用专门的倒角标准块。因此，倒角卡尺的两测量基准面、测量杆测量面的夹角、漂移、测量面的直线度、示值误差、示值变动性是制定校准规范的主要关注点。

3、关于校准方法

倒角卡尺的校准需要使用专门的倒角标准块（见规范附录A），特定角度的倒角卡尺，需使用相对应角度的标准块，比如15°、30°、45°、60°等。校准两测量基准面、测量杆测量面的夹角关系到测量时被测面与倒角卡尺工作面的匹配性和测量的准确性，使用万能工具显微镜角度测量功能进行测量校准；漂移功能关系到数显式倒角卡尺数字模块测量功能正常与否，通过在规定时间内进行观察；测量面直线度，针对其测量面较窄的特点，推荐了研磨面平尺和刀口形直尺进行校准；示值误差校准使用倒角标准块进行，分游标式和数显式，本规程给出了详细的校准方法和误差计算公式。示值变动性校准，跟示值误差校准同时进行。

4、关于标准装置

倒角卡尺所有校准项目使用的标准器及仪器，万能工具显微镜、刀口形直尺、研磨面平尺等，本单位均具备并进行了定期的计量溯源。其中用于示值误差校准的倒角标准块，是我单位委托桂林广陆数字测控有限公司帮助进行设计研制，用万工显等标准仪器对其校准，其测量范围和扩展不确定度指标满足规范中相应要求：倒角尺寸测量不确定度：U=0.01mm，k=2、倒角角度MPE：±2′。

本校准规范要求的计量性能合理，测量方法科学，具有理论依据和可行性，制定的校准方法及内容均满足对倒角卡尺量值溯源、确保量值准确可靠的要求。

规范起草小组

2020年07月07日