重庆市汽车后视镜产品流通领域质量监督抽查实施细则

（四季度）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：

流通领域：从Ⅰ类镜到VI类镜，同一型号样品抽样数量为2套，1套作为检验样品，1套作为备样封存。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1

表1  汽车后视镜检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | GB 15084-2013中的4.1.1 | GB 15084-2013中的4.1.1 |
| 2 | 反射面反射率 | GB 15084-2013中的4.1.2.2.1 | GB 15084-2013中的4.1.2.2.1、附录B |
| 3 | 反射面曲率半径 | GB 15084-2013中的4.1.2.2.2 | GB 15084-2013中的附录C |
| 4 | 后视镜尺寸 | GB 15084-2013中的4.1.2.1 | GB 15084-2013中的4.1.2.1 |
| 备注： 1. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15084-2013  《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。