2019年潮州市卫生陶瓷（坐便器）水效标识专项监督抽查分析报告

我局开展2019年卫生陶瓷（坐便器）水效标识专项监督抽查，现就本次市级专项监督抽查的情况汇总分析如下：

一、抽查基本情况:

本次抽查潮州市生产领域的卫生陶瓷（坐便器）产品25家企业共25批次产品，其中，不合格产品4批次，不合格产品发现率为16%；

| 产品类别 | 抽查企业数(家) | 抽查批次数 | 不合格批次数 | 不合格产品发现率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生陶瓷 （坐便器） | 25 | 25 | 4 | 16 |
| 合计 | 25 | 25 | 4 | 16 |

二、企业规模情况:

企业规模有大型企业0家，中型企业0家，小型企业25家。不合格企业4家，不合格企业发现率16％。具体结果情况见下表：

| 按企业规模统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 | 抽查企业数(家) | 合格企业数(家) | 不合格企业数(家) | 不合格企业发现率(%) |
| 大型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小型 | 25 | 25 | 4 | 16 |
| 合计 | 25 | 25 | 4 | 16 |

三、质量分析:

卫生陶瓷（坐便器）

1、检验依据及检验项目：本次抽查依据《2019年潮州市卫生陶瓷（坐便器）水效标识监督抽查实施细则》对卫生陶瓷（坐便器）产品的①水封深度、②水封表面尺寸、③便器用水量、④洗净功能、⑤排放功能、⑥排水管道输送特性、⑦水封回复功能、⑧污水置换功能、⑨卫生纸试验、⑩存水弯最小通径、⑪水效等级、⑫水效限定值、⑬《中国水效标识》标签共13个项目进行检验。

2、不合格项目及批次：便器用水量 2批次、坐便器水效等级2批次、水效标识标签4批次；

3、不合格原因及危害：

本次专项发现的不合格项目，其中水效标识标签不合格主要原因一是有两批次样品只贴有水效标识标签，查无备案信息；二是有两批次样品检测水效等级结果达不到标识标注水效等级。由于水效等级不合格也造成了便器用水量的不合格。

四、后处理：

我局已依法对抽查不合格产品企业进行处理，同时将本次抽检不合格的企业列为重点监管对象，强化日常监督检查，进一步加大专项抽检力度。

潮州市市场监督管理局

2019年12月16日