2020湖北省洗涤剂产品（餐具用洗涤剂、洗衣粉）

专项监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于湖北省市场监督管理局组织实施的洗涤剂产品专项监督抽查，针对特殊情况的省级监督专项抽查、县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。监督抽查产品为洗涤剂类产品。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2  产品分类

本细则中所述洗涤剂产品根据用途不同分为：洗衣粉（洗衣膏）、厨房清洗剂、居室清洗剂、卫生间清洗剂四大类。厨房清洗剂分为手洗餐具用洗涤剂、果蔬清洗剂等；居室清洗剂分为硬质地板清洗剂、地毯清洗剂等；卫生间清洗剂分为卫生洁具清洗剂等。

3  术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准

4  企业洗涤剂产品生产规模划分

根据洗涤剂产品行业的实际情况，企业生产规模以餐具洗涤剂产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表1。

表1  企业洗涤剂产品生产规模划分

| 生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥5000 | ≥500且＜5000 | ＜500 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

- 检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

QB/T 2387 洗衣皂粉

GB/T 13173表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13171.1-2009洗衣粉（含磷型）

GB/T 13171.2-2009洗衣粉（无磷型）

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定

GB/T 9985 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 24691 果蔬清洗剂

GB 14930.1-2015 食品安全国家标准 洗涤剂

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

QB/T 1994-2013 沐浴剂

GB/T 30795 食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定

GB/T 30796 食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定

GB/T 30797 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB/T 30799 食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定

QB/T 4532 硬质地板清洗剂

QB/T 4526 地毯清洗剂

GB/T 21241 卫生洁具清洗剂

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

企业在“企业产品标准信息公共服务平台”主动公开的产品和服务标准

- 抽样

6.1抽样型号或规格

抽取包装完好的瓶装、壶装、桶装、罐装或袋装产品。

6.2抽样方法、基数及数量

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。产品保质期须能满足抽样、检验工作的时间需要。抽样基数应不少于抽取样品量。

产品抽样时，随机抽取样品总量不少于2kg，且不少于4个独立包装，其中一份作为检验样品且不少于2个独立包装，另一份作为备用样品且不少于2个独立包装。

6.3样品处置

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上《产品质量监督抽查封样单》。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的餐具洗涤剂产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，即计划抽查“餐具洗涤剂”产品，应记录被抽查企业的餐具洗涤剂产品销售总额。

- 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

7.1.1洗衣粉(含磷型)产品检验项目及重要程度分类见表1

表1洗衣粉（含磷型）产品检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 |  | 表观密度 | GB/T 13171.1 | 推荐性 | GB/T 13171.1 |  | ● |  |
| 2 |  | 总活性物质量分数 | GB/T 13171.1 | 推荐性 | GB/T 13171.1 |  | ● |  |
| 3 |  | 总五氧化二磷质量分数 | GB/T 13171.1 | 推荐性 | GB/T 13171.1 |  | ● |  |
| 4 |  | 游离碱(以NaOH计)质量分数 | GB/T 13171.1 | 推荐性 | GB/T 13171.1 | ● |  |  |
| 5 |  | pH(0.1%溶液，25℃) | GB/T 13171.1 | 推荐性 | GB/T 13171.1 | ● |  |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.2洗衣粉(无磷型)产品检验项目及重要程度分类见表2

表2 洗衣粉（无磷型）产品检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 |  | 表观密度 | GB/T 13171.2 | 推荐性 | GB/T 13171.2 |  | ● |  |
| 2 |  | 总活性物质量分数 | GB/T 13171.2 | 推荐性 | GB/T 13171.2 |  | ● |  |
| 3 |  | 总五氧化二磷质量分数 | GB/T 13171.2 | 推荐性 | GB/T 13171.2 |  | ● |  |
| 4 |  | 游离碱(以NaOH计)质量分数 | GB/T 13171.2 | 推荐性 | GB/T 13171.2 | ● |  |  |
| 5 |  | pH(0.1%溶液，25℃) | GB/T 13171.2 | 推荐性 | GB/T 13171.2 | ● |  |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.3洗衣膏产品检验项目及重要程度分类见表3

表3洗衣膏产品检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 |  | 膏体稳定性 | QB/T 2116 | 推荐性 | QB/T 2116 |  | ● |  |
| 2 |  | 总活性物(质量分数) | QB/T 2116 | 推荐性 | QB/T 2116 |  | ● |  |
| 3 |  | pH(25℃,0.1%) | QB/T 2116 | 推荐性 | QB/T 2116 | ● |  |  |
| 4 |  | 磷酸盐(以P2O5计)(质量分数) | QB/T 2116 | 推荐性 | QB/T 2116 |  | ● |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.4手洗餐具用洗涤剂产品检验项目及重要程度分类见表4

表4手洗餐具用洗涤剂产品检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 |  | 总活性物含量 | GB/T 9985 | 推荐性 | QB/T 1994 |  | ● |  |
| 2 |  | pH（25℃,1%溶液） | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 6368 | ● |  |  |
| 3 |  | 荧光增白剂 | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 9985 | ● |  |  |
| 4 |  | 甲醇 | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 9985 | ● |  |  |
| 5 |  | 甲醛 | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 9985 | ● |  |  |
| 6 |  | 砷（1%溶液中以砷计） | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 9985 | ● |  |  |
| 7 |  | 重金属（1%溶液中以铅计） | GB/T 9985 | 推荐性 | GB/T 9985 | ● |  |  |
| 8 |  | 菌落总数 | GB 14930.1 | 强制性 | GB 4789.2 | ● |  |  |
| 9 |  | 大肠菌群 | GB 14930.1 | 强制性 | GB 4789.3 | ● |  |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.5机洗用餐具洗涤剂产品检验项目及重要程度分类见表5

表5食品工具、设备用洗涤剂产品检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 |  | 砷 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 30797 | ● |  |  |
| 2 |  | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 30799 | ● |  |  |
| 3 |  | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 30795 | ● |  |  |
| 4 |  | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 30796 | ● |  |  |
| 5 |  | 细菌总数 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB 4789.2 | ● |  |  |
| 6 |  | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB 4789.3 | ● |  |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.6果蔬洗涤剂产品检验项目及重要程度分类见表6

表6 果蔬洗涤剂产品检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 |  | 总活性物含量 | GB/T 24691 | 推荐性 | GB/T13173-2008 |  | ● |  |
| 2 |  | pH（25℃,1%溶液） | GB/T 24691 | 推荐性 | GB/T 6368 | ● |  |  |
| 3 |  | 荧光增白剂 | GB/T 24691 | 推荐性 | GB/T 9985-2000 | ● |  |  |
| 4 |  | 甲醇 | GB/T 24691 | 推荐性 | GB/T 9985-2000 | ● |  |  |
| 5 |  | 甲醛 | GB/T 24691 | 推荐性 | GB/T 9985-2000 | ● |  |  |
| 6 |  | 砷（1%溶液中以砷计） | GB/T 24691 | 推荐性 | GB/T 9985-2000 | ● |  |  |
| 7 |  | 重金属（1%溶液中以铅计） | GB/T 24691 | 推荐性 | GB/T 9985-2000 | ● |  |  |
| 8 |  | 细菌总数 | GB/T 24691 | 推荐性 | GB 4789.2 | ● |  |  |
| 9 |  | 大肠菌群 | GB/T 24691 | 推荐性 | GB 4789.3 | ● |  |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.7硬质地板清洗剂产品检验项目及重要程度分类见表7

表7 硬质地板清洗剂产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 | pH（25℃,1%溶液） | QB/T 4532 | 推荐性 | GB/T 6368 | ● |  |  |
| 2 | 总活性物含量 | QB/T 4532 | 推荐性 | GB/T 13173-2008 |  | ● |  |
| 3 | 总五氧化二磷含量 | QB/T 4532 | 推荐性 | GB/T 13173-2008 |  | ● |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.8地毯清洗剂产品检验项目及重要程度分类见表8

表8 地毯清洗剂产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 | pH（25℃,1%溶液） | QB/T 4526 | 推荐性 | GB/T 6368 | ● |  |  |
| 2 | 总活性物含量 | QB/T 4526 | 推荐性 | GB/T 13173-2008 |  | ● |  |
| 3 | 总五氧化二磷含量 | QB/T 4526 | 推荐性 | GB/T 13173-2008 |  | ● |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.9卫生洁具清洗剂产品检验项目及重要程度分类见表9

表9 卫生洁具清洗剂产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 | 总酸度 | GB/T 21241 | 推荐性 | GB/T 21241 | ● |  |  |
| 2 | 表面活性剂 含量 | GB/T 21241 | 推荐性 | GB/T 13173.2-2000 |  | ● |  |
| A 极重要质量项目 B 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

7.2检验应注意的问题

①若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

8  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

9 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9.3 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②产品微生物指标不合格（《食品卫生监督程序》（卫生部令第50号）第五章第二十九条规定）；

③法律、法规规定不得复检的其他情况。

10 附则

本细则编制单位：湖北省产品质量监督检验研究院荆州分院。

本细则由湖北省市场监督管理局产品质量监督处管理。