市市场监管局发布

船用燃料油产品质量监督抽查分析报告

2020年12月，盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所，对盐城市实体店销售的船用燃料油产品进行了市级监督抽查。本次监督抽查10批次，9批次合格，合格率为90%。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

船用燃料油主要用于海洋和内河船用柴油机及其锅炉。目前，我市内河船舶以使用柴油为主。《盐城市打赢蓝天保卫战实施方案》要求，全面供应符合国六标准的车用柴油，停止销售低于国六标准的柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。内河和海河直达船舶必须使用硫含量不大于10毫克/千克的柴油。

（二）产业概况

盐城市地处江苏东部沿海，境内水陆交通运输便利，内河水运在盐城综合运输网中具有不可替代的地位和作用,对船用燃油的年需求量较大。

船用燃料油供应商主要是中国石化和中国石油的子公司，例如中国船舶燃料有限责任公司、中石化中海船舶燃料供应有限公司、中石化长江燃料有限公司等。除此以外，还有上海龙宇燃料有限公司和南方石化集团有限公司等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1  船用燃料油产品质量专项监督抽查样品来源统计表

| 产品类别 | 样品来源 |  | 样品来源方式 | 样品批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船用燃料油 | 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 购样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查检验检测依据如下：

GB 17411-2015《船用燃料油》及1号修改单

GB 19147-2016《车用柴油》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

本次监督抽查涉及的具体检验检测项目、方法和判定依据见表2：

表2  船用燃料油产品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船用燃料油 | 硫含量 | GB 17411-2015及1号修改单、 GB 19147-2016 | SH/T 0689 |  |
|  | 闪点（闭口） |  | GB/T 261 |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查样品均从实体店抽取，共10批次，其中1批次产品不合格。

表3  不同样品来源抽检结果

| 产品类别 | 抽查地区 | 样品数（批次） | 合格样品数 （批次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船用燃料油 | 亭湖区 | 1 | 1 | 100 |
|  | 盐都区 | 1 | 1 | 100 |
|  | 盐城经济开发区 | 3 | 3 | 100 |
|  | 大丰区 | 1 | 1 | 100 |
|  | 阜宁县 | 3 | 3 | 100 |
|  | 响水县 | 1 | 0 | 0 |

2.按产品类别

本次监督抽查样品为船用燃料油和柴油。具体产品合格率见表4。

表4  不同产品类别抽检结果

| 产品种类 | 样品数（批次） | 合格样品数（批次） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 船用燃料油 | 1 | 0 | 0 |
| 柴油（0号柴油） | 9 | 9 | 100 |

（二）检验检测项目分析

1．检验检测结果

本次监督抽查共抽查10批次，不合格1批次，不合格项目为硫含量、闪点（闭口）。

2．出现的不合格项目分析

（1）硫含量不合格。硫含量是船用燃料油产品的重要质量指标，油品中含硫化合物对发动机的工作寿命影响很大，其中活性含硫化合物对金属有直接的腐蚀作用。含硫化合物在气缸内燃烧后生成的氧化硫不仅会严重腐蚀高温区的零部件，还会与气缸壁上的润滑油起反应，加速漆膜和积炭的形成。同时，柴油机排出尾气中的氧化硫还会污染环境。

（2）闪点（闭口）不合格。闪点既是控制油品蒸发性的指标，也是确保油品安全性的指标。闪点低的产品，在运输及使用过程中一旦外溢，遇明火接触会立即发生燃烧甚至爆炸，存在很大的安全隐患。

四、消费提示

（一）购买时的常识

1.看外观。如发现其颜色发黑、发暗，晃动时可以看到沉淀物或漂浮物，应避免购买。

2.闻气味。正常的油品无明显刺激性等异味，如有臭味或其它刺激性气味，可能是劣质品。

3.定点加。应选择正规站点加油，如果因使用油品引起柴油机故障，也较容易查找原因。