液晶显示器产品质量国家监督抽查实施细则

（2021年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1-2011 |
| 2 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 |
| 3 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011 |
| 4 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 |
| 5 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 |
| 6 | 接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1-2011 |
| 7 | 抗电强度 | GB 4943.1-2011 |
| 8 | 亮度 | SJ/T 11292-2016 |
| 9 | 对比度 | SJ/T 11292-2016 |
| 10 | 亮度一致性 | SJ/T 11292-2016 |
| 11 | 视角 | SJ/T 11292-2016 |
| 12 | 能源效率 | GB 21520-2015 |
| 13 | 睡眠状态功率 | GB 21520-2015 |
| 14 | 关闭状态功率 | GB 21520-2015 |
| 15 | 电源端子骚扰电压 | GB/T 9254-2008及其第1号修改单 |
| 16 | 辐射骚扰（1GHz以下） | GB/T 9254-2008及其第1号修改单 |
| 17 | 辐射骚扰（1GHz以上） | GB/T 9254-2008及其第1号修改单 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4943.1-2011 信息技术设备  安全 第1部分：通用要求

SJ/T 11292-2016 计算机用液晶显示器通用规范

GB 21520-2015 计算机显示器能效限定值及能效等级

GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法及其第1号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布131种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2020年第36号）中的《液晶显示器产品质量国家监督抽查实施细则》。