市市场监管局发布

烟花爆竹产品质量专项监督抽查分析报告

2022年春节期间，盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所（江苏省烟花爆竹产品质量监督检验中心）对烟花爆竹产品质量进行了专项监督抽查。本次抽查共抽取9批次，经检验，发现3批次产品不合格，不合格批次发现率为33.3%。涉及不合格项目有：部件、结构和材质、主体稳定性、燃放性能。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

烟花爆竹是以烟火药为主要原料制成，引燃后燃烧或爆炸，产生光、声、色、型、烟雾等效果，用于观赏，具有易燃易爆危险的产品。烟花爆竹是一个历史悠久的传统产品，广泛用于人们的喜庆、祭祀、娱乐活动。依据GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》国家标准分为个人燃放类和专业燃放类。按照药量及危险性大小，分为A、B、C、D四级：A、B级产品为专业燃放类，C、D级产品为个人燃放类。目前，市场上销售的主要是C、D级个人燃放类烟花爆竹产品。

（二）产业概况

1.产业分布

盐城市曾经是烟花爆竹产品生产大市，随着安全生产和环境保护监管力度加大，烟花爆竹产品生产企业于2011年全部关闭。

2.销售渠道

烟花爆竹产品的销售是通过批发企业批发给零售专卖店，我市共有18家批发企业，都建有专用的烟花爆竹储存仓库。零售专卖店销售的产品由批发企业使用专用车辆配送，不可跨县（区）销售。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共9批次，实际抽到样9批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1  烟花爆竹样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 样品批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟花爆竹 | 实体店 | 购样 | 9 |

（二）检验检测项目概况

本次抽检检验检测依据如下：

表2  组合烟花产品检验检测项目及依据表

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | GB 19593-2015 GB 10631-2013 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》 GB 19593-2015 《烟花爆竹 组合烟花》 | —— |
| 2 | 包装 |  |  |  |  |
| 3 | 外观 |  |  |  |  |
| 4 | 部件 | 引火线 |  |  |  |
| 5 |  | 引火线牢固性 |  |  |  |
| 6 |  | 引燃时间 |  |  |  |
| 7 |  | 部件牢固性 |  |  |  |
| 8 | 结构和材质 |  |  |  |  |
| 9 | 主体稳定性 |  |  |  |  |
| 10 | 药种（氯酸盐） |  |  |  |  |
| 11 | 药量 |  |  |  |  |
| 12 | 燃放性能 | 发射偏斜角 |  |  |  |
| 13 |  | 发射高度 |  |  |  |
| 14 |  | 燃放缺陷 |  |  |  |
| 15 |  | 声级值 |  |  |  |
| 16 |  | 漂浮物和雷弹 |  |  |  |

表3  其他类（除组合烟花外）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  | GB10631-2013 | GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》 | —— |
| 2 | 包装 |  |  |  |  |
| 3 | 外观 |  |  |  |  |
| 4 | 部件 | 引火线 |  |  |  |
| 5 |  | 引火线牢固性 |  |  |  |
| 6 |  | 引燃时间 |  |  |  |
| 7 |  | 部件牢固性 |  |  |  |
| 8 |  | 手持部位 |  |  |  |
| 9 | 结构和材质 | 材质 |  |  |  |
| 10 |  | 固引剂碎片 |  |  |  |
| 11 | 药种（氯酸盐） |  |  |  |  |
| 12 | 药量 |  |  |  |  |
| 13 | 燃放性能 | 喷射高度 |  |  |  |
| 14 |  | 效果出现的最低高度值 |  |  |  |
| 15 |  | 声级值 |  |  |  |
| 16 |  | 燃放缺陷 |  |  |  |
| 17 |  | 旋转类产品飞离地面高度 |  |  |  |
| 18 |  | 旋转类产品旋转直径范围 |  |  |  |
| 19 |  | 线香型产品燃放缺陷 |  |  |  |
| 20 |  | 玩具造型产品行走距离 |  |  |  |
| 21 |  | 烧成率 |  |  |  |
| 22 |  | 计量误差 |  |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

按抽查方案在实体店抽取9个批次产品。

表4  不同领域抽取样品情况表

| 样品来源 | 采样批次 | 合格批次 | 合格率（%） | 不合格批次 | 不合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体店 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 |
| 生产企业 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 电商平台 | —— | —— | —— | —— | —— |

2.按价格区间

表5  产品价格区间抽查结果

| 产品分类 | 价格区间（元） | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟花爆竹 | ＜20 | 8 | 5 | 62.5 |
|  | ＞20 | 1 | 1 | 100 |

3.按抽查产品生产企业所在地

表6  生产企业所在地抽检结果表

| 生产企业所在地 | 采样批次 | 发现不合格批次 | 不合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省 | 7 | 1 | 14.3 |
| 江西省 | 2 | 2 | 100.0 |

4.按产品类别

表7  不同产品类别抽检结果表

| 产品类别 | 采样批次 | 发现不合格批次 | 不合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合烟花类 | 3 | 1 | 33.3 |
| 爆竹类 | 3 | 1 | 33.3 |
| 喷花类 | 1 | 0 | 0 |
| 吐珠类 | 2 | 1 | 50.0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次共抽查9批次烟花爆竹产品。经检验，发现3批次产品不合格，不合格批次发现率为33.3%。主要不符合项目有：部件、结构和材质、主体稳定性等。

2.不合格项目分析

a)部件——引燃时间项目

GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》标准规定，C级产品点火引火线引燃时间为3～8s；GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》标准规定个人燃放类产品点火引火线引燃时间为5～8s。引燃时间过短，燃烧（爆炸）时燃放者无法及时离开，容易造成对燃放者的伤害；引燃时间过长,可能因未及时引燃烟花爆竹而发生近距离察看，也易造成对燃放者的伤害。

本次抽查有2个批次的产品部件——引燃时间项目不合格，占不合格产品总数为66.7%。

b)部件——引火线项目

GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》标准规定点火引火线应为绿色安全引线，点火部位应有明显标识，安装牢固，可承受产品自重2倍或200g的作用力不脱落、不损坏；GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》标准规定点火引火线应为绿色安全引火线，安装位置必须醒目或有明显标记，有护引装置。如点火引火线安装不牢固容易脱落，会引起消费者误点燃产品的快速引火线，易导致人员伤害。

本次抽查有2个批次的产品部件——引火线项目不合格，占不合格产品总数为66.7%。

c）结构和材质项目

GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》标准规定C级产品：单筒内径＞20mm，≤30mm，主体高度≤300mm，壁厚≥2.0mm；单筒内径≤20mm，主体高度≤260mm，壁厚≥1.5mm。产品与包装之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板。

本次监督抽查有1个批次的产品结构和材质项目不合格，占不合格产品总批次的33.3%。

d）主体稳定性项目

GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》标准规定，组合烟花产品筒体或主体高度与底面最小水平尺寸或直径的比值应≤1.5。如主体稳定性项目不合格，燃放时容易发生倾倒，对人或物造成危害。

本次监督抽查有1个批次的产品主体稳定性项目不合格，占不合格产品总批次的33.3%。

e）燃放性能项目

GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》标准规定，产品燃放不应出现倒筒、烧筒、散筒、低炸现象，燃放后筒体不应继续燃烧超过30s；其他缺陷应符合GB/T 10632要求。GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》标准规定，C级产品发射高度15~60m，燃放时不应出现炸筒、散筒、倒筒、冲底、断火、烧筒等现象，发射升空的效果件不应出现低炸现象。出现此类缺陷易造成人员伤害。

本次监督抽查有1个批次的产品燃放性能项目不合格，占不合格产品总批次的33.3%。

3.不合格问题的主要原因

本次抽查烟花爆竹产品共计9批次，不合格3批次。主要原因是不合格产品的生产企业的管理人员缺乏对国家标准和产品质量法律法规的学习，质量意识淡薄，不能严格按照标准和行业的有关规定组织生产，从原材料到成品的检验流于形式，甚至采取偷工减料的方式来降低生产成本，产品质量存在一定的安全隐患。

抽查的批发销售企业安全管理意识淡薄，产品质量鉴别力不足，缺少必要的检验手段，对产品进货把关不严，不能严格按标准进行入库检验。在市场公平竞争中通过低价销售，使不合格产品流入市场，在一定程度上扰乱了市场经济秩序。

四、消费提示

（一）购买时的常识

1.看销售主体。消费者应到持有烟花爆竹销售许可证的专营店去购买。

2.看标志。应有正规的厂名、厂址、燃放说明、警示语、合格证等。

3.看外观。应整洁、无霉变、无破损、无变形，无漏药等现象。

4.看引火线。点火引火线应为绿色安全引线，不应松动、断损。

5.消费者应注意不要购买如“钢丝棉”等非烟花爆竹的产品。

（二）使用时的常识

1.燃放烟花爆竹注意事项

a)燃放前仔细阅读产品包装上的燃放说明和警示语内容。

b)所有的烟花爆竹都应该在室外燃放，严格按照产品上的说明选择符合要求的燃放场地。同时关注禁放区，如：文物保护单位、易燃易爆物品储存区、输变电设施安全区、幼儿园、中小学校等禁止燃放。另外要注意的燃放烟花爆竹一定要远离城市雨水井盖、污水井盖和其他排水设施，以免引燃、引爆排水管道中残留的易燃易爆气体，造成人身伤害和财产损失。

c)燃放烟花爆竹时要保持清醒的头脑，酒后不要燃放烟花爆竹；未成年人应在家长的监护下谨慎燃放烟花爆竹。

d)点燃引火线后，应迅速撤离到安全位置；出现烟花爆竹断火时，不得靠近产品，建议15分钟后进行处理。

2.存储烟花爆竹注意事项

家庭尽可能不要储存烟花爆竹，如需短期存储，应放置在小孩无法接触的地方，同时做到“三个不要”：不要靠近火源，不要淋雨受潮，不要大量储存。