市市场监管局发布

车用尿素产品质量监督抽查分析报告

2022年度盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所组织实施车用尿素产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验合格10批次。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

车用尿素的标准名称为柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS32），俗称为汽车尿素、车用尿素、汽车环保尿素，是柴油车SCR技术（选择性催化还原技术）中必须用到的消耗品。车用尿素的基本功能是应用于柴油发动机中，将汽车尾气中的氮氧化物还原成无害的氮气和水，使柴油车达到国家规定的尾气排放标准。车用尿素适用于柴油发动机符合国Ⅳ、国Ⅴ排放标准的汽车、卡车、客车、公交车等车辆。

（二）产业概况

1.产业分布

目前，车用尿素生产企业主要集中在北京、上海、浙江、江苏、四川、天津、辽宁等省市，主要厂家为可兰素环保（龙蟠科技）、悦泰海龙（中国石化）、昆仑之星（中国石油）、美丰加蓝（四川美丰）、辽宁润迪等。江苏现有车用尿素生产企业30家左右，分布在南京、无锡、苏州等市，盐城现有2家生产企业。

从车用尿素领域市场供需情况来看，车用尿素市场供需基本保持平衡。据统计，2021年中国车用尿素行业产量为287万吨，市场消费量约为286万吨。

2.销售渠道

车用尿素主要销售渠道有直供用户、代理销售、市场门市现货（如加油站）等。目前盐城市场上销售的车用尿素主流品牌有可兰素、悦泰海龙、昆仑之星、蓝水靓、兰可信、盈嘉、天兰寒夏等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1  车用尿素样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 样品批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车用尿素 | 实体店 | 购样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

表2  车用尿素产品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车用尿素 | 尿素含量 |  | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 附录A |
|  | 杂质 含量 | 缩二脲 （质量分数） | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 附录C |
|  |  | 钙 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 附录G |
|  |  | 镁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 附录G |
|  |  | 钠 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 附录G |
|  |  | 铜 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 附录G |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽样地区

本次监督抽查产品10批次，涉及10个县（市、区），具体情况见表3。

表3  按抽样地区分析抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 1 | 1 |
| 盐南高新区 | 1 | 1 |
| 盐城经济开发区 | 1 | 1 |
| 大丰区 | 1 | 1 |
| 东台市 | 1 | 1 |
| 射阳县 | 1 | 1 |
| 建湖县 | 1 | 1 |
| 阜宁县 | 1 | 1 |
| 响水县 | 1 | 1 |
| 滨海县 | 1 | 1 |
| 合计 | 10 | 10 |

2.按价格区间

本次监督抽查产品10批次，单桶（10kg/桶）价格在60元以内，具体情况见表4。

表4  按价格区间分析抽查结果

| 价格区间，元/桶 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 25元以下 | 2 | 2 |
| 25元~50元 | 4 | 4 |
| 50元~60元 | 4 | 4 |
| 合计 | 10 | 10 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查车用尿素产品10批次，合格10批次。

主要对尿素含量、杂质含量（缩二脲）、杂质含量（钙）、杂质含量（镁）、杂质含量（钠）、杂质含量（铜）等项目进行检验检测，检验检测结果均满足相关标准要求。

2.容易出现的不合格项目分析

（1）尿素含量。尿素含量是车用尿素水溶液产品的重要质量指标，直接影响产品的催化效率和尿素溶液的凝固点。尿素含量过高会导致尿素剩余，造成二次污染（尿素高温水解产生氨气和二氧化碳），尿素含量过低会降低尾气中氮氧化物还原为氮气的转化效率，导致仍有部分氮氧化物未被还原而直接排入大气中污染环境。此外，尿素含量会影响尿素水溶液（AUS32）的结晶点，含量为32.5%时AUS32的结晶点最低（-11℃）；若结晶点偏高，在冬季气温偏低时，AUS32中尿素易结晶，会堵塞尿素输液管及喷嘴。

（2）杂质含量（钙）、杂质含量（钠）。国家标准规定，车用尿素的杂质（钙）、杂质（钠）含量均不大于0.5mg/kg。杂质含量过高，会降低催化效率，严重时会使催化剂失去活性，导致氮氧化合物排放超标，从而降低发动机性能。

四、消费提示

1.看标识。消费者在购买时要尽量选择有CGT（中国内燃机工业绿色环保认证车用尿素水溶液）标识的产品，并向经销商索取检验报告。

2.关注储存条件、储存周期。车用尿素保质期跟温度有关，高温会让尿素分解，温度过低会结晶，应避免购买和使用超过存储期和不符合存储条件的产品。

3.消费者购买车用尿素时，应从正规渠道购买正规品牌的产品，同时应多关注市场监督管理部门发布的监督抽查或消费警示信息，了解哪些品牌或批次的产品存在不合格的问题，从而避免买到不合格产品。