南昌市市场监督管理局

流通领域商品质量抽查检验分析报告

山东腾翔产品质量检测有限公司

ShanDong TengXiang Product Quality Testing Co., LTD.

南昌市市场监督管理局委托山东腾翔产品质量有限公司于2022年第3季度对全市流通领域的口罩产品进行了抽查检验，现将抽查检验结果质量分析报告如下：

一、抽检样品的基本情况

此次商品查区域为南昌市。抽查方式为随机抽样。抽查商品为口罩。共抽检5批次产品，其中合格5批次，总体合格率100%。

（1）抽查情况

此次共抽检口罩5批次，合格5批次，合格率100%。抽查结果见表1和图1、图2。

表1抽查结果

| 抽查类别 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 口罩 | 5 | 5 | 100 |
| 总计 | 5 | 5 | 100 |

二、常见不合格项目危害

1、防护效果

防护效果即头模戴上口罩在检测装置下，记录通过头模呼吸管道进入头模的气体内颗粒物浓度，根据流体力学原理，气流首先流向阻力小处，如果口罩与人体面部密合不好，呼吸气流首先穿过口罩直接与人体面部接触，而不通过过滤材料，无论滤料的过滤效率多高，均起不到过滤作用。因此防护效果不合格除了与熔喷布的质量（过滤效率）有关外还与口罩鼻夹条（影响口罩密合性）有关。口罩鼻夹条市场上存在不同材质和价格，因此有些企业转而选择更便宜的材料生产，甚至使用劣质的回料生产制作。该项目不合格，可能导致口罩不能有效过滤空气中的悬浮颗粒物（如细菌、粉尘等），极大地增加了使用者患病或传染的风险。

2、过滤效率

口罩由内层（吸湿层）、中层（核心过滤层）和外层（阻水层）所构成。而熔喷布作为口罩核心过滤层，俗称口罩的“心脏”，它的有效孔径只有普通无纺布孔径的十分之一，空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好且具有良好的静电吸附性能，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。其口罩过滤效率不合格主要是因为作为滤料的熔喷非织造布未经驻极处理或其本身过滤效率不达标或用普通非织造布来替代熔喷法非织造布。该项目不合格，可能导致口罩不能有效过滤空气中的悬浮颗粒物（如细菌、粉尘等），极大地增加了使用者患病或传染的风险。

三、建议和措施：

1、督促生产企业和经营企业提高质量意识和质量管理水平，从而有效提高企业产品质量水平，为广大消费者提供放心满意的产品。进一步规范企业的经营行为，确保其商业活动符合法律、法规和规章的要求。

2、加强对企业的政策引导。一方面加强对行业大中型企业引导、不断加强大中型企业的研发能力和引进消化吸收能力，不断通过自主创新、技术引进、技术改造提升企业的技术与装备水平。

3、政府监管部门应对企业落实产品质量主体责任的情况采取有效措施，加强监管，消费者对价格低，缺乏质量保障的产品要谨慎购买，避免不必要的损失。

山东腾翔产品质量检测有限公司

2022年10月12

| 南昌市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 标称商标 | 受检单位 | 检验结果 |
| 1 | 20220810068 | 十片装一次性立体学生口罩 | MINISO | 南昌经济技术开发区欣慧日用百货店 | 合格 |
| 2 | 20220810071 | 迪士尼皮克斯巴斯光年系列一次性口罩 | MINISO | 南昌经济技术开发区欣慧日用百货店 | 合格 |
| 3 | 20220810074 | 优颂一次性防护口罩10片装 | 优颂 | 江西永辉超市有限公司青山湖万达广场店 | 合格 |
| 4 | 20220810077 | 中国版一次性防护口罩（非医用） | / | 南昌王府井首航超市有限公司 | 合格 |
| 5 | 20220810078 | 九木X卓大王烘焙乐园印花口罩 | 卓大王 | 南昌市青云谱区亿彩文化用品店 | 合格 |