市市场监管局发布

电动自行车充电器产品质量监督抽查

分析报告

2023年盐城市市场监督管理局委托淮安市产品质量监督综合检验中心组织实施电动自行车充电器产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验合格8批次，不合格2批次，不合格项目为说明书。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

电动自行车充电器主要为开关电源式充电器。按电路结构分半桥式和单激式两大类，单激类又分为正激式和反激式两类。半桥式成本高，性能好；单激式成本低，市场占有率高。按充电模式分为负脉冲充电器、三段式充电器等，其中90%以上充电器均为三段式充电器。根据产品类型分有密封铅酸蓄电池充电器、锂离子蓄电池充电器等类型，目前主流产品大部分为密封铅酸蓄电池充电器。

（二）产业概况

1.产业分布

全国充电器企业有150家以上，主要集中在江苏、安徽、浙江等地区。其中江苏地区的充电器企业在30家左右。江苏地区的生产企业主要分布在无锡、常州、苏州、扬州。

2.销售渠道

充电器主要分为一级市场（电动车生产企业）和二级市场（市场流通领域）。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1  样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动车充电器 | 实体店 | 购样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

检验项目见表2～表3。本次抽查涉及的标准QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器第1部分密封铅酸蓄电池及充电器》、T/TCDZ0001-2019《电动自行车用蓄电池充电器》。

表2电动自行车用电池充电器产品检验项目(QB/T 2947.1-2008)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008 5.2.1 | QB/T 2947.1-2008 6.2.1 |
| 2 | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | QB/T 2947.1-2008 5.2.2 | QB/T 2947.1-2008 6.2.2 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.4 | QB/T 2947.1-2008 6.2.4 |
| 4 | 过载保护 | QB/T 2947.1-2008 5.2.5 | QB/T 2947.1-2008 6.2.5 |
| 5 | 机械强度(冲击) | QB/T 2947.1-2008 5.2.6 | QB/T 2947.1-2008 6.2.6 |
| 6 | 布线 | QB/T 2947.1-2008 5.2.7 | QB/T 2947.1-2008 6.2.7 |
| 7 | 输入、输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008 5.2.8 | QB/T 2947.1-2008 6.2.8 |
| 8 | 安全标志 | QB/T 2947.1-2008 5.2.9 | QB/T 2947.1-2008 6.2.9 |
| 9 | 说明书 | QB/T 2947.1-2008 5.2.10 | QB/T 2947.1-2008 6.2.10 |
| 备注 | 1#样品用于检验1、2项目，2#样品用于3、4项目，3#样品用于7、8、9项目，3只样品用于第5项机械强度。锂离子电池充电器标准QB/T2947.3-2008第5.2条明确锂电池充电器检验项目按照QB/T2947.1-2008标准5.2的规定执行 |  |  |

表3 电动自行车用电池充电器产品检验项目（T/TCDZ0001-2019）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | T/TCDZ0001-2019/8.2 | T/TCDZ0001-2019/10.4 |
| 2 | 输入功率和电流 | T/TCDZ0001-2019/7.1 | T/TCDZ0001-2019/10.3 |
| 3 | 熔断器 | T/TCDZ0001-2019/8.3 | T/TCDZ0001-2019/10.5 |
| 4 | 泄漏电流和电气强度 | T/TCDZ0001-2019/8.4 | T/TCDZ0001-2019/10.6 |
| 5 | 机械强度 | T/TCDZ0001-2019/8.5 | T/TCDZ0001-2019 /10.7 |
| 6 | 内部布线 | T/TCDZ0001-2019/8.14 | T/TCDZ0001-2019 /10.16 |
| 7 | 电源连接和外部软线 | T/TCDZ0001-2019/8.6 | T/TCDZ0001-2019/10.8 |
| 8 | 耐热和耐燃 | T/TCDZ0001-2019/8.8 | T/TCDZ0001-2019/10.10 |
| 9 | 变压器和相关电路的过载保护 | T/TCDZ0001-2019/8.11 | T/TCDZ0001-2019/10.13 |
| 10 | 标志和说明 | T/TCDZ0001-2019/6 | T/TCDZ0001-2019/10.2 |
| 备注 | 以上项目除发热项目检验为1个样本，机械强度检验3个样品，其余项目均检验2个样本。 |  |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表4 按样品来源分析抽查结果

| 产品类别 | 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动车充电器 | 实体店 | 10 | 8 | 2 |

2.按价格区间

表5 按价格区间分析抽查结果

| 产品类别 | 价格区间（元） | 抽样批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动车充电器 | 30～50 | 5 | 5 | 0 |
|  | ＞50～100 | 4 | 2 | 2 |
|  | ＞100 | 1 | 1 | 0 |

（二）检验检测项目分析

表6 按检测项目分析抽查结果

| 产品类别 | 检测项目 | 检验批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅酸蓄电池充电器（执行QB/T 2947.1-2008） | 对触及带电部件的防护 | 9 | 9 | 0 |
|  | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | 9 | 9 | 0 |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 9 | 9 | 0 |
|  | 过载保护 | 9 | 9 | 0 |
|  | 机械强度(冲击) | 9 | 9 | 0 |
|  | 布线 | 9 | 9 | 0 |
|  | 输入、输出线及插头 | 9 | 9 | 0 |
|  | 安全标志 | 9 | 9 | 0 |
|  | 说明书 | 9 | 7 | 2 |
| 电动车用蓄电池充电器（执行T/TCDZ0001-2019） | 对触及带电部件的防护 | 1 | 1 | 0 |
|  | 输入功率和电流 | 1 | 1 | 0 |
|  | 熔断器 | 1 | 1 | 0 |
|  | 泄漏电流和电气强度 | 1 | 1 | 0 |
|  | 机械强度 | 1 | 1 | 0 |
|  | 内部布线 | 1 | 1 | 0 |
|  | 电源连接和外部软线 | 1 | 1 | 0 |
|  | 耐热和耐燃 | 1 | 1 | 0 |
|  | 变压器和相关电路的过载保护 | 1 | 1 | 0 |
|  | 标志和说明 | 1 | 1 | 0 |

- 不合格项目分析

- 本次监督抽查有2批产品说明书项目不合格，均由浙江聚源电子有限公司生产，均执行QB/T 2947.1-2008标准。标准要求：说明书应包括：“禁止给不可充电电池充电的警告”；上述两批次产品说明书中均缺少该警告内容，判为不合格。该项目不合格，可能使用户将充电器用于不可充电电池或在不恰当的场所充电，易导致起火等危险事故。

四、消费提示

购买时应注意商品上标志内容要齐全，生产企业名称、警示标志必须具备齐全。关注充电器适用的电池类型、电压和容量等级，注意与自己的电动车产品匹配。随同产品包装应附上说明书，消费者在使用充电器产品前，应完整阅读使用说明书。