市市场监管局发布

电热毯产品质量监督抽查分析报告

2023年度盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所组织实施电热毯产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验合格4批次，不合格1批次，不合格项目为机械强度。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

电热毯是一种接触式电暖器具，它将绝缘性能达到标准的软索式电热元件呈盘蛇状织入或缝入毛毯里，通电时发出热量。它有耗电量少、温度可调节、使用方便、使用广泛等特点。电热毯产品包括下铺型电热毯、上盖电热毯、电热被、电热垫、电热褥垫及设计对床或对人体进行加热的柔性电加热器具。本次监督抽查主要是针对下铺型电热毯和上盖电热毯。

由于电热毯的使用条件不同于其他器具，其正常工作状态下与使用者人体亲密接触，所以产品的安全性能直接关系到使用者的人身安全，一旦毯体绝缘失效即存在触电隐患。

（二）产业概况

1.产业分布

我国生产企业数量约400家，主要分布在河北、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东、四川、陕西、贵州等省市，每年生产的电热毯在四千万条左右。

我国电热毯产品实施强制性产品认证，江苏省内获得认证的企业有30家，分布在无锡、苏州、盐城、南通、南京、徐州、淮安、扬州等8个市，均为小型企业。其中盐城地区获证且生产的有射阳县的射阳豪越丽玉制品有限公司、盐城玉之源电子科技有限公司以及滨海县的盐城宏佐电热制造有限公司等主要生产企业。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次，实际抽到样5批次，在生产企业、实体店和电商领域抽取，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电热毯 | 生产企业 | 无偿提供 | 2 |
|  | 实体店 | 购样 | 2 |
|  | 电商领域 | 购样 | 1 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电热毯 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 对触及带电部件的 防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 机械强度（只进行21.111.1条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
|  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表3 按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 | 2 | 2 | 0 |
| 实体店 | 2 | 2 | 0 |
| 电商平台 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 5 | 4 | 1 |

2.按抽样地区

表4 按抽样地区分析抽查结果

| 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐都区 | 1 | 1 | 0 |
| 盐南高新区 | 1 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 2 | 2 | 0 |
| 电商平台 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 5 | 4 | 1 |

3.按价格区间

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70以下 | 1 | 0 | 1 |
| 70-200 | 3 | 3 | 0 |
| 200以上 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 4 | 1 |

表5 按价格区间分析抽查结果

4.按抽查产品生产企业所在地

表6 按抽查产品生产企业所在地分析抽查结果

| 抽查产品生产企业所在地 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省 | 3 | 2 | 1 |
| 河北省 | 1 | 1 | 0 |
| 山东省 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 4 | 1 |

（二）检验检测项目分析

本次市级监督抽查任务共计5个批次，经检测发现1批次电热毯产品不合格，不合格项目为机械强度。

1.不合格项目分析

- 标准要求“在柔性部件内的发热元件和内部布线的绝缘应能在器具的整个寿命周期汇总保持足够的柔性和电气特性。在将发热元件或内部布线每个端头都带上一个质量为0.25kg的负荷进行25000个周期的弯曲寿命试验，试验中电流不能中断，样品不能损坏”。抽查发现，有1批次样品机械强度不符合标准规定要求。不合格产品在未达到弯曲寿命试验要求的周期次数，便出现电流中断，增加了电热毯的使用安全风险。

2.不合格问题的主要原因

企业对电热毯测试标准理解不到位，没有做好相关测试就出厂。

四、消费提示

1.要选择正规厂家生产的产品、观察包装是否精致，印刷是否清晰，合格证、生产批号或日期等信息是否齐全。

2.购买时尽量选择正规超市、商店，如果在网上购买也要选择正规的电商平台。

3.检查电热毯的外观，选择适合自己使用的尺寸，电热毯上应有明显的标签，上有相关技术参数和警示语，再观察电源软线上是否有线号的相关信息，按动一下各种开关，应固定牢靠，操纵灵活。检查一下各种螺丝，应无松动现象。