市市场监管局发布

2024年盐城市电动自行车充电器产品质量

专项监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托淮安市产品质量监督综合检验中心组织实施电动自行车充电器产品市级专项监督抽查。本次抽查计划20批次，抽到20批次，经检验不合格3批次，不合格项目为标准GB 42296-2022中电源软线及输出线项目和超温保护项目；标准T/TCDZ0001-2019中电源连接和外部软线项目。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

电动自行车充电器为开关电源式充电器，是给电动自行车电池补充电能的装置。按电路结构分半桥式和单激式两大类，单激式又分为正激式和反激式两类。半桥式成本高、性能好；单激式成本低、市场占有率高。按充电模式分为负脉冲充电器、三段式充电器等，其中90%以上充电器为三段式充电器：第一阶段为充电开始时，先恒流充电，迅速给电池补充能量；第二阶段是等电池电压上升后转为恒压充电，此时电池能量缓慢补充，电流从设定值逐渐降低，电压不变；第三阶段为充电器达到充电终止电压值时，转为涓流充电，以保养电池和供给电池的自放电电流。根据产品类型分有密封铅酸蓄电池充电器、锂离子蓄电池充电器等类型，目前主流产品大部分为密封铅酸蓄电池充电器。

（二）产业概况

电动自行车用充电器依据销售者和用户对产品的需求不同，已形成两种形态市场：一是产品随电动自行车整车一起销售的一级市场，二是售后服务需求衍生的二级市场。

电动自行车充电器的一级市场走向整车组装型企业，产品既重质量也重价格，现已形成以江苏省、浙江省为主的生产基地，主要品牌有西普尔、特能、江禾、聚源等，该基地占据60%左右的一级市场，其产品的售价在35～60元左右，另外，广东省、山东省占据部分一级市场的市场份额。

电动自行车充电器的二级市场面向销售和维修市场，该市场重价格轻质量，安徽省天长市为主要生产区域，主要品牌有东升、万科等，其产品售价在20～40元，这些区域占据二级市场的80%以上的市场份额。

目前江苏省电动自行车充电器产品市场主流品牌生产企业有：南京西普尔科技实业有限公司、南京特能电子有限公司、奇普电源(常州)有限公司、江苏江禾高科电子有限公司、无锡三石电子有限公司等，江苏大多数企业主供一级市场，少部分流入二级市场。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共20批次，实际抽到样20批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车充电器 | 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 购样 | 20 |

（二）检验检测项目概况

表2 电动自行车充电器产品检验项目(产品有明示GB42296-2022)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 5.1.1 | GB 42296-2022 6.1.1 |
| 2 | 跌落 | GB 42296-2022 5.1.2 | GB 42296-2022 6.1.2 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296-2022 5.2.1 | GB 42296-2022 6.2.1 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296-2022 5.2.2 | GB 42296-2022 6.2.2 |
| 5 | 防触电保护 | GB 42296-2022 5.2.4 | GB 42296-2022 6.2.4 |
| 6 | 非正常工作 | GB 42296-2022 5.2.5 | GB 42296-2022 6.2.5 |
| 7 | 电源软线及输出线 | GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-200525 |
| 8 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 9 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |
| 10 | 耐热 | GB 42296-2022 5.6.1 | GB 42296-2022 6.6.1 |
| 11 | 灼热丝 | GB 42296-2022 5.6.2 | GB 42296-2022 6.6.2 |

表3 电动自行车充电器产品检验项目(产品有明示GB4706.1-2005或GB4706.18-2014)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 GB 42296-2022 5.2.4 | GB 4706.1-2005 8 GB 4706.18-2014 8 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 2 | 工作温度下泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.18-2014 13 GB 42296-2022 5.2.1 5.2.2 | GB 4706.1-2005 13 GB 4706.18-2014 13 GB 42296-2022 6.2.1 6.2.2 |
| 3 | 非正常工作 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 GB 42296-2022 5.2.1 5.2.2 | GB 4706.1-2005 19 GB 4706.18-2014 19 GB 42296-2022 6.2.1 6.2.2 |
| 4 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB 4706.1-2005 21 GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 5 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 GB 4706.18-2014 25 GB 42296-2022 6.2.8 |
| 6 | 耐热、耐燃 | GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 GB 42296-2022 5.6.1 5.6.2 | GB 4706.1-2005 30 GB 4706.18-2014 30 GB 42296-2022 6.6.1 6.6.2 |
| 7 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 8 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |

表4 电动自行车充电器产品检验项目(产品有明示GB/T36944-2018)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度 | GB/T 36944-2018 5.2.1 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB/T 36944-2018 6.2.1 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 2 | 泄漏电流和电气强度 | GB/T 36944-2018 5.3.1 5.3.2 | GB/T 36944-2018 6.3.1 6.3.2 |
| 3 | 非正常工作 | GB/T 36944-2018 5.3.6 GB 42296-2022 5.2.5.2 | GB/T 36944-2018 6.3.6 GB 42296-2022 6.2.5.5 |
| 4 | 电源软线 | GB/T 36944-2018 5.5.3 GB 42296-2022 5.2.8 | GB/T 36944-2018 6.5.3 GB 42296-2022 6.2.8 |
| 5 | 球压 | GB/T 36944-2018 5.4.4.1 GB 42296-2022 5.6.1 | GB/T 36944-2018 6.4.4.1 GB 42296-2022 6.6.1 |
| 6 | 灼热丝 | GB/T 36944-2018 5.4.4.2 GB 42296-2022 5.6.2 | GB/T 36944-2018 6.4.4.2 GB 42296-2022 6.6.2 |
| 7 | 防触电保护 | GB/T 36944-2018 5.3.4 GB 42296-2022 5.2.4 | GB/T 36944-2018 6.3.4 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 8 | 超温保护 | GB/T 36944-2018 5.3.5.2 GB 42296-2022 5.4.2 | GB/T 36944-2018 6.3.5.2 GB 42296-2022 6.4.2 |
| 9 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |

表5 电动自行车充电器产品检验项目(产品有明示QB/T 2947.1-2008或QB/T 2947.3-2008)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.4 GB 42296-2022 5.2.1 | GB 4706.1-2005 13 GB 42296-2022 6.2.1 |
| 2 | 机械强度 | QB/T 2947.1-2008 5.2.6 GB 42296-2022 5.1.1 5.1.2 | GB 4706.18-2014 21 GB 42296-2022 6.1.1 6.1.2 |
| 3 | 输入、输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008 5.2.8 GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 |
| 4 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008 5.2.1 GB 42296-2022 5.2.4 | QB/T 2947.1-2008 6.2.1 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 5 | 非正常工作 | GB 42296-2022 5.2.5 | GB 42296-2022 6.2.5 |
| 6 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 7 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |
| 8 | 耐热 | GB 42296-2022 5.6.1 | GB 42296-2022 6.6.1 |
| 9 | 灼热丝 | GB 42296-2022 5.6.2 | GB 42296-2022 6.6.2 |

表6 电动自行车充电器产品检验项目(产品有明示T/TCDZ0001-2019)

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | T/TCDZ0001-2019 8.2 GB 42296-2022 5.2.4 | T/TCDZ0001-2019 10.4 GB 42296-2022 6.2.4 |
| 2 | 泄漏电流和电气强度 | T/TCDZ0001-2019 8.4 GB 42296-20225.2.1 5.2.2 | GB 4706.1-200513 GB 42296-2022 6.2.1 |
| 3 | 机械强度 | T/TCDZ0001-2019 8.6 GB 42296-20225.1.1 5.1.2 | T/TCDZ0001-2019 10.8 GB 42296-20226.1.1 6.1.2 |
| 4 | 电源连接和外部软线 | T/TCDZ0001-2019 8.11 GB 42296-2022 5.2.8 | GB 4706.1-2005 25 |
| 5 | 耐热、耐燃 | T/TCDZ0001-2019 8.14 GB 42296-2022 5.6.1 5.6.2 | T/TCDZ0001-2019 10.16 GB 42296-2022 6.6.1 6.6.2 |
| 6 | 非正常工作 | T/TCDZ0001-2019 8.5 GB 42296-2022 5.2.5 | GB 4706.18-2014 19.102 GB 42296-2022 6.2.5 |
| 7 | 超温保护 | GB 42296-2022 5.4.2 | GB 42296-2022 6.4.2 |
| 8 | 过充切断 | GB 42296-2022 5.4.3 | GB 42296-2022 6.4.3 |

三、监督抽查结果分析

(一）综合分析

a）按样品来源

表7 不同来源样品抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 未发现不合格 批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阜宁县 | 2 | 2 | 0 |
| 滨海县 | 2 | 2 | 0 |
| 盐都区 | 2 | 1 | 1 |
| 经济开发区 | 1 | 1 | 0 |
| 亭湖区 | 2 | 2 | 0 |
| 盐南高新区 | 1 | 1 | 0 |
| 响水县 | 2 | 1 | 1 |
| 东台市 | 2 | 2 | 0 |
| 大丰区 | 2 | 1 | 1 |
| 建湖县 | 2 | 2 | 0 |
| 射阳县 | 2 | 2 | 0 |
| 合计 | 20 | 17 | 3 |

b)按价格区间

表8 不同价格产品抽查结果

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 未发现不合格 批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞20～50 | 16 | 13 | 3 |
| ＞50～80 | 1 | 1 | 0 |
| ＞80 | 3 | 3 | 0 |

从价格区间来看，二级市场的低价充电器充斥，20元到50元的产品为市场主流产品，但是采用低价原料和配件的低成本充电器质量难以保证，生产工艺也较为粗糙。

c）按生产企业地域

表9 不同生产企业地域抽查结果

| 生产地域 | 抽查批次 | 未发现不合格 批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安徽省 | 12 | 10 | 2 |
| 江苏省 | 4 | 4 | 0 |
| 其他省市 | 4 | 3 | 1 |

（二）检验检测项目分析

1、本次监督抽查产品20批次，发现不合格3批次，不合格项目为标准GB 42296-2022中电源软线及输出线项目和超温保护项目；标准T/TCDZ0001-2019中电源连接和外部软线项目。

表10 按检验项目分析

| 执行标准 | 检验项目 | 抽查 批次 | 未发现不合格批次 | 不合格 批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB42296-2022 | 外壳冲击 | 4 | 4 | 0 |
|  | 跌落 | 4 | 4 | 0 |
|  | 工作温度下的泄漏电流 | 4 | 4 | 0 |
|  | 电气强度 | 4 | 4 | 0 |
|  | 防触电保护 | 4 | 4 | 0 |
|  | 非正常工作 | 4 | 4 | 0 |
|  | 电源软线及输出线 | 4 | 2 | 2 |
|  | 超温保护 | 4 | 3 | 1 |
|  | 过充切断 | 4 | 4 | 0 |
|  | 耐热 | 4 | 4 | 0 |
|  | 灼热丝 | 4 | 4 | 0 |
| QB/T2947.1-2008、QB/T 2947.3-2008 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 4 | 4 | 0 |
|  | 机械强度 | 4 | 4 | 0 |
|  | 输入、输出线及插头 | 4 | 4 | 0 |
|  | 对触及带电部件的防护 | 4 | 4 | 0 |
|  | 非正常工作 | 4 | 4 | 0 |
|  | 超温保护 | 4 | 4 | 0 |
|  | 过充切断 | 4 | 4 | 0 |
|  | 耐热 | 4 | 4 | 0 |
|  | 灼热丝 | 4 | 4 | 0 |
| T/TCDZ0001-2019 | 对触及带电部件的防护 | 12 | 12 | 0 |
|  | 泄漏电流和电气强度 | 12 | 12 | 0 |
|  | 机械强度 | 12 | 12 | 0 |
|  | 电源连接和外部软线 | 12 | 11 | 1 |
|  | 耐热、耐燃 | 12 | 12 | 0 |
|  | 非正常工作 | 12 | 12 | 0 |
|  | 超温保护 | 12 | 12 | 0 |
|  | 过充切断 | 12 | 12 | 0 |

- 不合格项目分析

（1）电源软线及输出线（电源连接和外部软线）

电源软线及输出线（电源连接和外部软线）中要求电源软线的横截面积要大于标准规定数值。本次抽查有3批次产品出现不合格，不合格原因均是电源软线横截面积未达到标准规定数值。该项目不合格，电源软线的横截面积反映的是电源线的载流能力，横截面积偏小将导致电源线发热量和温升较高，长时间使用将导致电源线的绝缘加速老化从而可能造成漏电危险。

- 超温保护

标准要求按6.4.2规定的方法进行试验,充电器应在15 min 内切断输出电流。本次抽查共有1批产品内部布线项目不合格。用户使用这种充电器，未能及时切断输出电流，将持续充电，造成机内高温，严重时将会引发火灾。

四、消费提示

消费者选购电动自行车用充电器时应注意商品上标志内容要齐全，必须具备适用电池组类型、额定直流输出电压、额定直流输出电流、生产企业名称、警示标志及生产日期，用户充电前阅读说明书，还应注意选购一些名牌产品及品牌合格率高的产品。