市市场监管局发布

商品煤产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施商品煤产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

商品煤是指原煤经过加工处理后用于销售的煤炭产品。可分为动力用煤、冶金用煤、化工用原料煤等类别。

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。我国国标把煤炭分为三大类，即无烟煤、烟煤和褐煤，无烟煤可用于制造煤气或直接用作燃料，烟煤用于炼焦、配煤、动力锅炉和气化工业；褐煤一般用于气化、液化工业、动力锅炉等。劣质煤主要指对锅炉运行不利的高灰分且低热值的烟煤、低挥发分的无烟煤、水分高热值低的褐煤以及高硫煤等。

（二）产业概况

1.产业分布

江苏是煤炭消费大省，年煤炭消费总量接近3亿吨，截止2020年12月31日，全省共有生产煤矿5处，产能1069万吨/年。江苏省目前所有煤矿生产企业均集中在徐州市，盐城市内无煤矿生产企业。

2020年盐城市综合能源消费量达到1051.78万吨标煤，主要集中于大丰区、响水县、滨海县、射阳县等沿海地区，分别为322.04万吨标煤、221.96万吨标煤、174.86万吨标煤、126.17万吨标煤。2020年盐城市规模以上工业原煤生产消费量1198.75万吨，其中一般烟煤1168.85万吨，无烟煤29.89万吨。

2.销售渠道

商品煤销售渠道为市场实体店，以零售销售网点为主。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次，实际抽到样5批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1  商品煤样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品煤 | 实体店 | 采样 | 2 |
|  |  | 采样（无偿提供） | 3 |

（二）检验检测项目概况

表2  商品煤产品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品煤 | 灰分(Ad) | 《商品煤质量管理暂行办法》 | GB/T 212-2008 |
|  | 全硫(St,d) |  | GB/T 214-2007 |
|  | 发热量 （Qnet，ar） |  | GB/T 213-2008 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 滨海县 | 1 | 0 |
| 阜宁县 | 1 | 0 |
| 射阳县 | 1 | 0 |
| 大丰区 | 1 | 0 |
| 东台市 | 1 | 0 |
| 合计 | 5 | 0 |

2.按产品类别

表4  不同产品类别抽检结果

| 产品种类 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 无烟煤 | 2 | 0 |
| 烟煤 | 3 | 0 |
| 合计 | 5 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查商品煤5批次，经检验未发现不合格。

主要对灰分(Ad)、全硫(St,d)、发热量（Qnet，ar）项目进行检验检测，检验检测结果均满足《商品煤质量管理暂行办法》要求。

2.容易出现的不合格项目分析

灰分。煤在一定的温度（815±10）℃下，其中所有可燃物完全燃尽，同时，矿物质发生一系列分解、化合等复杂反应后遗留下来的残留物，这些残留物通常称为灰分。

灰分是煤中的有害物质，影响煤的使用、运输和储存。煤用作动力燃料时，灰分增加，煤中可燃物质含量相对减少。矿物质燃烧灰化时要吸收热量，大量排渣要带走热量，因而降低了煤的发热量，影响了锅炉操作(如易结渣、熄火)，加剧了设备磨损，增加排渣量。煤用于炼焦时，灰分增加，焦炭灰分也随之增加，从而降低了高炉的利用系数。

四、消费提示

1.劣质煤一般都烧不着或者不旺，存在热量低、点火难、易熄火等缺陷；而且还存在异味，臭味大，价格便宜，在选购煤炭时切记贪图价格便宜，应选择正规厂家购买。

2.在采购商品煤时，应与供应商在合同中明确商品煤的相关指标，必要时到货后可抽取部分煤样送相关检验机构进行检测。