市市场监管局发布

电热暖手器产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施电热暖手器产品市级监督抽查。本次抽查计划8批次，抽到8批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

电热暖手器俗称“电暖宝”，是一种将电能转化为热能的小家用电器。电热暖手器使用方便、价格低廉，一般在秋冬季节很受消费者青睐，市场规模大。常见的电热水袋、电热暖手宝分为以下两种：

1、固体集热缓慢释放型，（硬壳暖手器）即通过发热丝加热玻璃棉，在器具内部吸热保温，最后将热量缓慢释放出来。

2、容器内加液体升温型，（柔性暖手器）通过加热液体，液体吸收热量后慢慢释放起到保暖作用。

硬质固体暖手宝（电热饼）工作原理：填充是保温棉，用双控温电热储能式结构，逐渐释放热能。内设自动过热保护装置及自动保温指示装置，一个由PTC热敏电阻开关控制的小电炉，PTC是正温度系数的热敏电阻，当电流通过时自身会发热（电炉的热量也会传导给它的），当温度到达一定值时，它的电阻会急剧增大，可以视为断开，所以热宝此时停止消耗电能，之后靠保温棉对电炉的保温来缓慢放热。

软质液体暖手宝（电热宝）工作原理：在固体电热饼的基础上改进的，采用电极式加热方法，优质控温与热熔断器双重温控保险。正常情况下袋内液体温度达到65度时温控器会自动切断电路，停止加热；而一旦温控器控制失灵，热熔断器切断电源，终止加热，需更换新产品，请不要尝试修复。特点：加热升温迅速，一次性注水，永久使用，独特防爆免烫装置，温控保护；使用寿命长；保温持久等优势。

（二）产业概况

1.产业分布

电热暖手器产业经过多年发展，已经具备了相当的实力，形成了相当的规模，主要分布在以广东省为代表的珠江三角洲地区和以浙江省为代表的长江三角洲地区。江苏省内有4家电热暖手器生产企业，分布在苏州、常州。目前盐城市没有电热暖手器生产企业。

- 销售渠道

电热暖手器销售渠道主要有超市、电器卖场、日用百货店、文具店、电商平台等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共8批次，实际抽到样8批次，在实体店和电商领域抽取。具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电热暖手器 | 实体店 | 购样 | 7 |
|  | 电商领域 | 购样 | 1 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电热暖手器 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
|  | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
|  | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
|  | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
|  | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
|  | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
|  | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |
|  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按抽查地区

表3 不同抽查地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 射阳县 | 1 | 0 |
| 盐南高新区 | 1 | 0 |
| 经济技术开发区 | 5 | 0 |
| 电商平台 | 1 | 0 |
| 合计 | 8 | 0 |

- 检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查电热暖手器产品8批次，经检验未发现不合格。

- 消费提示

- 1.要选择正规厂家生产的产品、观察包装是否精致，印刷是否清晰，合格证、生产批号或日期等信息是否齐全。

- 2.购买时要观察电热水袋是否存在漏水现象，触摸袋体是否舒适，并且查找袋体是否有排气装置。

- 3.注意观察电热水袋的发热装置，在选择时尽量选择采用加热管式的电热水袋。区分时可以用手触摸袋体中的发热装置，如果发热装置小而且集中，则为电极式的电热水袋，反之则为加热管式的电热水袋。