市市场监管局发布

呼吸器产品质量监督抽查分析报告

2024年度盐城市市场监督管理局委托江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心组织实施呼吸器产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到5批次，经检验不合格5批次，不合格项目为面罩呼吸阻力、连接强度、固定带宽度。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

呼吸器涉及三个标准（三大产品），分别为动力送风过滤式呼吸器、长管呼吸器、自给开路式压缩空气呼吸器。动力送风过滤式呼吸器，是一种靠电动风机提供气流克服部件阻力的过滤式呼吸器。长管呼吸器是使佩戴者的呼吸器官与周围空气隔绝，并通过长管输送清洁空气供呼吸的防护用品。自给开路式压缩空气呼吸器是利用面罩与佩戴人员面部周边密合，使人员呼吸器官、眼睛和面部与外界染毒空气或缺氧环境安全隔离，具有自带压缩空气源供给人员呼吸所用的洁净空气，呼出的气体直接排入大气中的一种呼吸器。呼吸器的主要目的是有效的保护使用者的呼吸器官，无惧现场缺氧或有害气体，提供与外界隔绝的洁净空气，从而起到保护使用者的作用。呼吸器是工业生产的重要安全防护用品，主要应用于化工、石油化工、制药工业、煤气厂、城建地下施工等行业，检修塔罐、地下施工、喷漆操作等作业环境，近几年，新冠疫情的蔓延及危害，呼吸器也越来越多的用于医护人员，提供与外界隔绝的洁净空气，从而保护使用者的生命安全。

动力送风过滤式呼吸器按头罩可分为密合性面罩（全面罩、半面罩）、开放型面罩、送气头罩，如图1-a）、1-b）、1-c）、1-d）所示。

长管呼吸器按供气方式可分为自吸式长管呼吸器、连续送风式长管呼吸器、高压送风式长管呼吸器，如图2-a）、2-b）、2-c）所示。

自给开路式压缩空气呼吸器如图3所示。

图1-a) 全面罩型动力送风过滤式呼吸器  图1-b) 半面罩型动力送风过滤式呼吸器

图1-c)开放型面罩动力送风过滤式呼吸器  图1-d)送气头罩动力送风过滤式呼吸器

图2-a) 自吸式长管呼吸器           图2-b) 连续送风式长管呼吸器

图2-c)高压送风式长管呼吸器       图3自给开路式压缩空气呼吸器

呼吸器广泛应用于工业生产过程中，也可运用于有限空间和消防救援场所，主要用来防御吸入有害气体、粉尘、烟雾等污染物质，并有效抵抗缺氧危害。在石油化工、制药行业、煤气厂、金属加工、城建地下施工等行业，检修塔罐、地下施工、喷漆操作等作业环境，可有效的保护工作者的呼吸器官，提供与外界隔绝的洁净空气。

（二）产业概况

1.产业分布

据统计，我国生产呼吸器的企业约100多家，主要集中在江苏省、河北省、山东省、浙江省、辽宁省等地区。经初步调研，江苏省呼吸器生产企业主要集中在盐城、南京等地。

2.销售渠道

呼吸器产品销售渠道主要有电商平台、实体店等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样5批次，具体情况见表1。

表1  呼吸器样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸器 | 生产企业 | 抽样 | 1 |
| 呼吸器 | 电商平台 | 购样 | 4 |

- 检验检测项目概况

表2  长管呼吸器产品质量监督抽查检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 2 | 总体性能 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 3 | 面罩腔体内的静态压力 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 4 | 呼吸阻力 | GB 6220-2009 | GB 2890-2009 |
| 5 | 送风机连续运转性能 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 6 | 风机送风量（连续送风式） | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 7 | 最低送风量（连续送风式） | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 8 | 固定带强度 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 9 | 面罩头带强度 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 10 | 连接强度 | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |
| 11 | 低流量报警装置（高压送风式） | GB 6220-2009 | GB 6220-2009 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样5批次，其中生产企业抽查1批次，电商平台抽查4批次，经检验不合格5批次。

2.按价格区间

表3  不同价格区间产品抽查结果

| 产品名称 | 价格区间（元） | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼吸器 | 0＜销售价格≤100 | 2 | 2 |
|  | 100＜销售价格≤150 | 2 | 2 |
|  | 销售价格≥150 | 1 | 1 |

（二）检验检测项目分析

连接强度项目：标准中规定所有连接点在承受250N、持续10s轴向拉力不应出现滑脱、断裂或塑性变形。长管与连接面罩的接头出现滑脱有可能造成使用过程中呼吸器产品不能有效的保护使用者的安全。

面罩呼吸阻力是指在规定测试条件下，试验装置的吸气口和呼气口与环境大气之间的吸气呼气瞬时压力差。标准规定：GB 6220-2009《长管呼吸器》中自吸式吸气阻力大于-300Pa，连续送风式吸气阻力大于-100Pa，呼气阻力均小于1000Pa。

固定带宽度项目：标准中要求固定带宽度不应小于40mm,固定带宽度达不到标准要求可能在使用过程中影响固定带的使用强力。

四、消费提示

1.到正规的生产厂家或者销售公司购买，看产品标识，检查各种标识是否齐全，尤其应注意查看生产日期、执行标准等。

2.选择符合国家标准规定，经检验合格的呼吸器，并检查近期检验报告。

3.根据工作场所要求选择不同性能、款式的呼吸器。

4.购买时，注意查看呼吸器的产品标识信息，观察是否破损、气瓶是否充满气，供气阀是否有效，面罩是否气密性完好，长管是否漏气。