市市场监管局发布

轻质白油产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施轻质白油产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

轻质白油是一种无色、无味、无毒、透明、不含杂质的白色矿物油，具有良好的化学稳定性、低挥发性、光安定性、抗氧化性、环保性、低毒性等特性。它不溶于水、乙醇，但能溶于挥发油，主要成分为碳氢化合物。轻质白油广泛应用于医药、食品、农药、纺织、日化、塑料、化工、工业清洗、金属加工、涂料填充等多个领域。

- 产业概况

- 1.产业分布

我国轻质白油产业主要集中在经济较发达、炼油能力较强的地区，尤其是华东、华北和华南地区，这些地区的炼油厂较多，带动了白油产能的集中。随着市场需求的增长和环保意识的提高，轻质白油作为一种环保溶剂，其产能和应用领域有望进一步扩大。

江苏省在轻质白油产业中扮演着重要角色，江苏省的轻质白油产业不仅是地方经济的重要组成部分，也对周边地区的相关产业链有着积极影响。通过技术改造和产能优化，可以预见江苏省在轻质白油领域的竞争力将得到增强。

- 2.销售渠道

轻质白油产品主要销售渠道有直销、分销模式。一些大型生产企业可能直接向工业客户销售轻质白油；也可以通过分销商将轻质白油销售给更广泛的市场，分销商可能进一步将产品分销给零售商或直接销售给工业用户。在某些情况下，轻质白油也可能通过零售商店直接销售给消费者或小规模工业用户。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次，实际抽到样5批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1 轻质白油样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻质白油 | 实体店（加油站） | 购样 | 5 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查检验检测依据如下：

NB/SH/T 0913-2015《轻质白油》。

本次监督抽查涉及的具体检验检测项目、方法和判定依据见表2。

表2 轻质白油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪点（闭口） | NB/SH/T 0913-2015 | GB/T 261-2021 |
| 2 | 运动粘度 |  | GB/T 265-1988 |
| 3 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查样品全部从实体店（加油站）抽取，具体情况见表3。

表3 按样品来源分析抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 实体店（加油站） | 5 | 0 |
| 合计 | 5 | 0 |

2.按抽样地区

本次监督抽查产品5批次，抽样地区具体情况见表4。

表4 按抽样地区分析抽查结果

| 抽样地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 盐都 | 2 | 0 |
| 亭湖 | 1 | 0 |
| 阜宁 | 2 | 0 |
| 合计 | 5 | 0 |

- 检验检测项目分析

1.检验检测结果

本次监督抽查共抽查轻质白油产品5批次，经检验未发现不合格。

2.容易出现的不合格项目分析

本次监督抽查主要对闪点（闭口）、运动粘度、密度、硫含量等项目进行检验检测，检验检测结果均满足相关标准要求。以下对容易出现的不合格项目进行分析：

（1）闪点（闭口）

可燃液体挥发的蒸汽与空气混合达到一定浓度遇明火发生一闪即逝的燃烧，或者将可燃固体加热到一定温度后，遇明火会发生一闪即灭的闪燃现象，叫闪燃。发生闪燃时的固体最低温度称为闪点。随着温度的升高，燃油表面上蒸发的油气增多，当油气与空气的混合物达到一定浓度，以明火与之接触时，会发生短暂的闪光（一闪即灭），这时的油温称为闪点。测定闪点的方法有开口杯法和闭口杯法两种，开口杯法测定的闪点要比闭口杯法高15-25℃，闪点的高低与油的分子组成及油面上压力有关，压力高，闪点高。闪点是防止轻质白油发生火灾的一项重要指标。在敞口容器中，油的加热温度应低于闪点10℃；在压力容器中加热则无此限制。

（2）硫含量

硫含量是指轻质白油中硫的百分数，包括元素硫、活性硫化物及非活性硫化物。硫含量对原油性质、产品质量和环境都有重要影响。轻质白油中的高硫含量会导致燃烧后形成SO2和SO3，在排气达到露点时形成亚硫酸和硫酸，从而腐蚀机械。硫含量还会严重影响油料的储存稳定性，加速轻质白油的氧化变质，产生粘性沉积物，使炼油过程中重整装置和汽车尾气净化装置中的催化剂中毒，失去活性。轻质白油中的硫会使尾气转化器有毒无效，大大降低转化效率，增加HC、CO、NOx的排放量。硫的排放还可影响呼吸系统和肺功能，刺激眼睛，导致咳嗽、粘液分泌、加重哮喘和慢性支气管炎，使人们更易患呼吸道感染。

原因可能有以下几点：

（1）选用原材料不合适，从而导致闪点（闭口）项目不符合标准要求，企业自身标准意识薄弱；

（2）企业脱硫工艺生产过程控制不严，造成硫含量不合格；

- 四、消费提示

1.看外观。轻质白油应为无色透明的液体，无异味、悬浮物和杂质，未被污染。

2.通过正规渠道购买产品。认真检查包装是否完好无损、无泄漏现象，标识是否清晰完整，标识上应包含产品名称、生产厂家、生产净含量等。