附件2

不合格项目说明

一、机械与物理性能（正常使用）（用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜）

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，外形最小尺寸大于100mm的塑料袋的平均厚度应不小于0.038mm，最小厚度应不小于0.032mm。儿童在玩耍时一旦将过薄的塑料袋套在头上或捂在口鼻处，存在造成窒息的危险。

二、机械与物理性能（正常使用）（刚性材料上的圆孔）

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，供60个月以下儿童使用的玩具中的任何厚度小于1.58mm的刚性材料上的可触及的圆孔如果可插入ϕ6mm的圆杆，且插入深度大于或等于10mm，则应可插ϕ12mm的圆杆。儿童在玩耍时如果将手指插入不合格的圆孔，可能产生夹住手指、切断血液循环的危险。

三、机械与物理性能（可预见的合理滥用）（蓄能弹射玩具）

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》标准规定，蓄能弹射玩具的弹射动能超过0.08J时，弹射物保护端的单位接触面积的动能不超过0.16J/cm2，且保护端在测试后不应与主体分离，或分离后的弹射物不能从预定弹射机构中发射。当弹射动能超过0.08J时，弹射物保护端的作用是增大弹射物端部的接触面积，确保弹射物的单位接触面积的动能不超过0.16J/cm2；如果保护端在测试后脱落、且无保护端的弹射物仍能被预定弹射机构发射、且无保护端的弹射物的弹射动能仍超过0.08J，则儿童在玩耍过程中有可能被此类不合格弹射物击伤，特别是被击中眼部时，将导致眼部擦伤、充血、视力下降、甚至失明。

四、增塑剂（限定增塑剂限量要求）

GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》标准规定，所有玩具产品（包括可放入口中的产品）的可触及玩具材料和部件的塑化材料中DBP+BBP+DEHP的总量不超过0.1%；可放入口中的玩具产品中DNOP+DINP+DIDP的总量不超过0.1%。邻苯二甲酸酯类增塑剂可通过消化系统、呼吸系统和皮肤接触等途径进入体内，长期暴露可干扰人体内分泌系统、神经系统等。