产品质量监督抽查实施细则

餐具洗涤剂

辽宁省市场监督管理局

餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于辽宁省餐具洗涤剂产品质量监督抽查，抽查范围为辽宁省内获得生产许可证的餐具洗涤剂生产企业以及省内商场、超市、批发市场、专卖店等。

2 产品分类

2.1产品分类

产品分类见表1。

表1  产品分类

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类名称 | 轻工产品 | 日用化工产品 | 餐具(含果蔬)洗涤剂 |

2.2产品种类

① A类：直接用于清洗食品的洗涤剂。

② B类：用于清洗餐饮具以及接触食品的工具，设备、容器和食品包装材料的洗涤剂。

3 企业产品生产规模划分

根据餐具洗涤剂产品行业的实际情况，企业生产规模以餐具洗涤剂产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业餐具(含果蔬)用洗涤剂产品生产规模划分

| 生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥5000 | ≥500且＜5000 | ＜500 |

4 抽样方法

在被抽查单位的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品(按企业产品明示的保质期，抽取至少到期前6个月的产品，特殊情况除外)。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。不同包装规格的样品抽样数量见表1。

表3 抽样数量

| 包装规格 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| ＜2kg(L) | 不少于2kg且不少于6个独立包装。4份为检验样品，2份为备用样品。 |
| ≥2kg(L)且＜10kg(L)的独立包装 | 不少于3个独立包装。2份为检验样品，1份为备用样品。 |
| ≥10kg(L)的大包装 | 抽取3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg(L)。2份为检验样品，1份为备用样品。 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上《产品质量监督抽查封样单》。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的餐具洗涤剂产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。（注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，即计划抽查“餐具洗涤剂”产品，应记录被抽查企业的餐具洗涤剂产品销售总额。）

样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由抽样人员与受检单位经手人分别在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

注：在本方案的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

5 检验依据

表4 手洗餐具用洗涤剂（含果蔬清洗剂）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 9985-2000 4.3 GB/T 13173-2008 7 |
| 2 | pH | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 6368-2008 |
| 3 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 | GB/T 9985-2000 附录C |
| 4 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
| 5 | 甲醛 | GB/T 9985-2000 3.3 GB/T 24691-2009 3.3 GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 9985-2000 附录E GB/T 30796-2014 |
| 6 | 砷（As） | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
| 8 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |

表5 机洗（含果蔬清洗剂）用餐具洗涤剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷（As） | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30797-2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30799-2014 |
| 3 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30795-2014 |
| 4 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 4.2.1 | GB/T 30796-2014 |
| 5 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.2-2016 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 4.2.2 | GB 4789.3-2016 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

6 判定规则

6.1依据标准

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

GB 14930.1-2015 食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 24691-2009 果蔬清洗剂

GB/T 6368-2008 表面活性剂水溶液pH值的测定电位法

GB/T 13173-2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 30795-2014 食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定

GB/T 30796-2014 食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定

GB/T 30797-2014 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB/T 30798-2014 食品用洗涤剂试验方法 荧光增白剂的测定

GB/T 30799-2014 食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

6.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 检验应注意的问题

若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

产品中含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，总活性物含量按GB/T 9985-2000中第A.1章“三氯甲烷萃取法”测定。

检测微生物指标应采用未开封的样品。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8.3 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②产品微生物指标不合格（《食品卫生监督程序》（卫生部令第50号）第五章第二十九条规定）；

③法律、法规规定不得复检的其他情况。

9 附则

本细则编写单位：辽宁省产品质量监督检验院。

本细则由辽宁省市场监督管理局管理。