菏泽市产品质量监督抽查

实施细则

化肥

编制：             审核：             批准：

菏泽市产品检验检测研究院

化肥产品质量监督抽查实施细则

1 范围

本规范适用于肥料产品质量市监督抽查，监督抽查产品范围包括复合肥料（复合肥料、硝基复合肥料、缓释复合肥料、控释复合肥料、硫包衣缓释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、稳定性复合肥料、无机包裹型复合肥料）、掺混肥料（掺混肥料、缓释掺混肥料、控释掺混肥料、脲醛缓释掺混肥料、稳定性掺混肥料、硫包衣缓释掺混肥料、无机包裹型掺混肥料）、有机-无机复混肥料、有机肥料、尿素、复合微生物肥料、生物有机肥、脲胺氮肥、农用微生物菌剂、水溶肥料、硫酸铵。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。

2 产品分类

2.1  产品种类2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1

表1  产品分类及代码

| - 产品分类 | - 产品一级分类 | - 产品二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | - 4 | - 401 |
| 分类名称 | - 农资 | - 化肥 |

2.2产品按养分总类分

2.2.1复合肥料（复合肥料、硝基复合肥料、缓释复合肥料、控释复合肥料、硫包衣缓释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、稳定性复合肥料、无机包裹型复合肥料）、掺混肥料（掺混肥料、缓释掺混肥料、控释掺混肥料、脲醛缓释掺混肥料、稳定性掺混肥料、硫包衣缓释掺混肥料、无机包裹型掺混肥料）、有机-无机复混肥料、有机肥料、复合微生物肥料、生物有机肥、农用微生物菌剂、水溶肥料

2.2.2单一肥料可分为尿素、脲铵氮肥、硫酸铵，

3术语和定义

复混肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。

复合肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。

掺混肥料：氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由干混方法制成的颗粒状肥料，也称BB肥。

有机-无机复混肥料：含有一定量有机质的复混肥料。

单一肥料：氮、磷、钾三种养分中仅具有一种养分标明量的氮肥、磷肥和钾肥的通称

大量元素(主要养分)：对元素氮、磷、钾的通称。

中量元素（次要养分）：对元素钙、镁、硫等的通称。

微量元素（微量养分）：植物生长所必需的，但相对来说是少量的元素，例如硼、锰、铁、锌、铜、钼等。

总养分：总氮、有效五氧化二磷和氧化钾含量之和，以质量百分数计。

标明量：在肥料或土壤调理剂标签或质量证明书上标明的元素(或氧化物)含量。

标识：用于识别肥料产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示的统称。标识可用文字、符号、图案以及其他说明物等表示。

标签 ：供识别肥料和了解其主要性能而附以必要资料的纸片、塑料片或者包装袋等容器的印刷部分。

配合式：按N-P2O5-K2O（总氮－有效五氧化二磷－氧化钾）顺序，用阿拉伯数字分别表示其在复混肥料中所占百分比含量的一种方式。

4 企业规模划分

根据复混肥料（复合肥料）产品行业的实际情况，生产企业规模以复混肥料（复合肥料）产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表3。

表3 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥48000 | ≥12000且＜48000 | ＜12000 |

根据单一肥料产品行业的实际情况，生产企业规模以单一肥料产品年销售额为标准划分为大、中、

小型企业，见表4。

表4企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥133000 | ≥50000且＜133000 | ＜50000 |

5 检验依据

相关产品标准及试验方法：

5.1 复混肥料、复合肥料

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 8571-2008  复混肥料 实验室样品制备

GB/T 8572-2010  复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573-2017  复混肥料中有效磷含量测定

GB/T 8574-2010  复混肥料中钾含量的测定  四苯硼酸钾重量法

GB/T 8576-2010  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 15063-2009   复混肥料（复合肥料）

GB 18382-2001   肥料标识 内容和要求

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.2 掺混肥料

GB/T8170-2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8572-2010  复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8573-2010 复混肥料中有效磷含量测定

GB/T 8574-2010 复混肥料中钾含量的测定  四苯硼酸钾重量法

GB/T 8576-2010  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 14540-2003 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB 18382-2001   肥料标识 内容和要求

GB/T 19203-2003 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定

GB/T 21633-2008   掺混肥料（BB肥）

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.3 有机-无机复混肥料

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 8573-2010    复混肥料中有效磷含量测定

GB/T 8576-2010  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 17767.1-2008 有机—无机复混肥料的测定方法：第1部分：总氮含量

GB/T 17767.3 -2010有机-无机复混肥料中总钾含量的测定

GB 18382-2001    肥料标识 内容和要求

GB/T 18877-2009    有机-无机复混肥料

GB/T23349-2009   肥料中砷、镉、铅、汞、铬生态指标

GB/T24890-2010   复混肥料中氯离子含量的测定

GB/T19524.1-2004  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T19524.2-2004  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T24891-2010    复混肥料粒度的测定

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.4有机肥料

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB 18382-2001    肥料标识 内容和要求

GB/T 18877-2009    有机-无机复混肥料

GB/T 8576-2010   复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 19524.1-2004  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2-2004  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

NY 884-2012       生物有机肥

NY 525-2012        有机肥料

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.5缓释肥料

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 8572-2010  复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 17767.3 -2010有机-无机复混肥料中总钾含量的测定

GB 18382-2001    肥料标识 内容和要求

GB/T 15063-2009   复混肥料（复合肥料）

GB/T 21633-2008   掺混肥料（BB肥）

GB/T23348-2009《缓释肥料》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.6复合微生物肥料

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T19524.1-2004  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T19524.2-2004  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T 18877-2009    有机-无机复混肥料

NY/T 2321-2010     微生物肥料产品检验规程

NY/T 1978-2010    肥料 汞、砷、隔、铅、铬含量的测定

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.7生物有机肥

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 19524.1-2004  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2-2004  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

NY 525-2012       有机肥料

NY/T 1978-2010    肥料 汞、砷、隔、铅、铬含量的测定

NY/T 798-2014      复合微生物肥料

NY/T 2321-2010     微生物肥料产品检验规程

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.8农用微生物菌剂

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 19524.1-2004  肥料中粪大肠菌群的测定

GB/T 19524.2-2004  肥料中蛔虫卵死亡率的测定

GB/T 18877-2009    有机-无机复混肥料

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.9水溶肥料

GB/T 8576-2010  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

NY1110--2010 水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求

NY/T1115-2006 水溶肥料水不溶物含量的测定

NY/T1117-2010 水溶肥料 钙、镁、硫、氯含量的测定

NY/T1971-2010 水溶肥料 腐殖酸含量的测定

NY/T1972-2010 水溶肥料 钠、硒、硅含量的测定

NY/T1974-2010 水溶肥料 铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

NY/T1977-2010 水溶肥料 总氮、磷、钾含量的测定

NY/T1978--2010 肥料 汞、砷、镉、铅、铬含量的测定

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.10尿素

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 8577-2010 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法

GB/T 2440－2017  尿素

GB/T 2441.1－2008  尿素测定方法 第1部分：总氮含量

GB/T 2441.2－2010  尿素测定方法 缩二脲含量的测定 分光光度法

GB/T 2441.3－2010  尿素测定方法 水分的测定 卡尔·费休法

GB/T 2441.7－2010  尿素测定方法 粒度的测定 筛分法

GB/T 2441.9－2010  尿素测定方法亚甲基二脲的测定 分光光度法

GB 18382－2001  肥料标识 内容和要求

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.11脲胺氮肥

GB/T 8572-2010  复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法

GB/T 8576-2010  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法

GB/T 14540-2003 复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定

GB/T19203-2003 复混肥料中钙、镁、硫含量的测定

GB/T 22924-2008 复混肥料(复合肥料)中缩二脲含量的测定

GB/T 24890-2010 复混肥料中氯离子含量的测定

GB/T 24891-2010 复混肥料粒度的测定

GB 18382－2001  肥料标识 内容和要求

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5.12硫酸铵

GB/T 535-1995《硫酸铵》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

6.1.1 复混肥料：高浓度、中浓度、低浓度。

6.1.2 掺混肥料

6.1.3  有机－无机复混肥料

6.1.4有机肥料

6.1.5缓释肥料

6.1.6复合微生物肥料

6.1.7生物有机肥

6.1.8农用微生物菌剂

6.1.9单一肥料

6.2抽样方法、基数及数量

6.2. 1抽样地点为生产企业成品库、堆场、单位仓库和市场待销产品经销点。

抽样产品要求是企业在12个月以内生产的企业自检合格或以任何方式表明合格的产品。

若在流通领域抽样应要求经销单位提供进货发票或验货单及营业执照，并加以记录。所抽产品为生产企业自检合格或以任何方式表明合格的产品，正在销售的产品(有明显试制品和处理品标志的除外)视为自检合格。

6.2. 2 抽样基数

抽查最低批量为1吨。所抽品种如有多种浓度规格可随机抽取样品个数。另外，生产企业如有不同的生产厂点，则每个生产厂点也按前述要求抽样。

6.2.3 抽样数量

6.2. 3.1根据标准有关规定，抽样时，若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按表4“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品；大于512袋时，按3×N 1/3 (N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表4  选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

6.2. 3.2严格按照相关产品的国家标准中有关抽样规则进行样品采取。

请注意掺混肥料产品的取样方法和抽样量，抽样前要将包装袋上下颠倒四至五次，并使用标准要求的取样器（采样探子）采样，采样时，先转动内管，使标记螺孔旋至外管凹槽的右边，使槽子关闭，用采样探子从包装袋的最长对角线插入至袋的二分之一处，转动内管，使槽子打开，样品进入内管，然后关闭槽子，再抽出采样探子，将样品倒入样品袋中。用采样探子，依次从每袋的四个角处，按上述取样方式采集样品，每袋取出四管（不少于200g样品），每批产品采取的总样品量不得少于4kg。

6.2．4 抽样应注意问题

6.2．4．1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库，并拍照存档，填写样品接收情况单。

6.2. 4.2 样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

6.2. 4.3 抽样人员应对所抽样品的包装袋上所示内容抄写完全，并对所抽样品的包装袋上所示内容拍照（注意不要遗漏包装袋背面标识内容）或带回一个包装袋。如有欠缺，则应补齐。对典型企业、产品销售现场，应尽可能拍照留证。

6.2. 4.4 所抽产品应为企业自检合格产品，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。

注：在本规范的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经营者经过确认了样品对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

6．3样品处置

将采取的样品迅速充分混匀，用分样器或四分法缩分至不少于1kg，掺混肥料样品缩分则必须使用格槽式缩分器按标准GB/T21633-2008《掺混肥料（BB肥）》要求进行，分装在两个清洁、干燥的500mL塑料瓶中，密封并贴上标签，注明生产企业名称、产品名称、批号、取样日期、取样人姓名。一瓶样品供产品质量检验，一瓶作为异议处理复检样品。两份样品均由抽样人员通过邮寄或随身带回抽样单位。邮寄和携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业经营者相关信息。同时记录实际销售额，并加以注明。

抽样单中“样品等级和标明量”一栏应严格按照包装袋内容填写，必须填写总养分含量和配合式。

7 检验要求

7.1 检验项目、重要程度分类及检验费

7.1.1 复混肥料、复合肥料

表5.1 复混肥料、复合肥料检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | GB/T15063条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | 5.2 | 推荐性条款 | GB/T 8572-2010 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | 5.3 | 推荐性条款 | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | 5.4 | 推荐性条款 | GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 4 | 总养分 | 4.2 | 推荐性条款 | 以上三个标准 | ● |  |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 5.3 | 推荐性条款 | GB/T 8573-2017 |  | ● |
| 6 | 氯离子 | 5.7 | 推荐性条款 | GB/T 15063-2009 | ● |  |
| 7 | 粒度 | 5.6 | 推荐性条款 | GB/T 15063-2009 |  | ● |
| 8 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.2掺混肥料

表5.2  掺混肥料检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | GB/T21633 条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | 5.2 | 推荐性条款 | GB/T 8572-2010 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | 5.3 | 推荐性条款 | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | 5.4 | 推荐性条款 | GB/T 8574-2010 | ● |  |
| 4 | 总养分 | 4.2 | 推荐性条款 | 以上三个标准 | ● |  |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 5.3 | 强制性条款 | GB/T 8573-2017 |  | ● |
| 6 | 氯离子 | 5.7 | 强制性条款 | GB 15063-2009 | ● |  |
| 7 | 水分 | 5.5 | 推荐性条款 | GB/T 8576-2002 |  | ● |
| 8 | 粒度 | 5.6 | 推荐性条款 | GB/T21633-2008 |  | ● |
| 9 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.3有机－无机复混肥料

表5.3  有机－无机复混肥料检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | GB/T18877条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | 5.2 | 推荐性条款 | GB/T 17767.1-2008 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | 5.3 | 推荐性条款 | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | 5.4 | 推荐性条款 | GB/T 17767.3-2010 | ● |  |
| 4 | 总养分 | 4.2 | 推荐性条款 | 以上三个标准 | ● |  |
| 5 | 氯离子 | 5.11 | 强制性条款 | GB/T15063-2009中5.7 GB/T 18877 5.11 | ● |  |
| 6 | 有机质 | 5.6 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 7 | pH值 | 5.8 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 |  | ● |
| 8 | 粪大肠菌群 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.2-2004 | ● |  |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.1-2004 | ● |  |
| 10 | 铅（Pb）含量 | 5.15 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 11 | 镉（Cd）含量 | 5.14 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 12 | 砷（As）含量 | 5.13 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 13 | 铬（Cr）含量 | 5.16 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 14 | 汞（Hg）含量 | 5.17 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 15 | 水分 | 5.5 | 推荐性条款 | GB/T 8576-2010 |  | ● |
| 16 | 粒度 | 5.7 | 推荐性条款 | GB/T15063-2009 |  | ● |
| 17 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.4有机肥料

表5.4  有机肥料检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | NY525条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | 5.2 | 强制性条款 | NY525-2012 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | 5.3 | 强制性条款 | NY525-2012 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | 5.4 | 强制性条款 | NY525-2012 | ● |  |
| 4 | 总养分 | 4.2 | 强制性条款 | 以上三个标准 | ● |  |
| 5 | 水分 | 5.5 | 强制性条款 | GB/T 8576-2010 |  | ● |
| 6 | 有机质 | 5.6 | 强制性条款 | NY525-2012 | ● |  |
| 7 | pH值 | 5.8 | 强制性条款 | NY525-2012 |  | ● |
| 8 | 蛔虫卵死亡率 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.2-2004 |  | ● |
| 9 | 粪大肠菌群 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.1-2004 |  | ● |
| 10 | 铅（Pb）含量 | 5.15 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 11 | 镉（Cd）含量 | 5.14 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 12 | 砷（As）含量 | 5.13 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 13 | 铬（Cr）含量 | 5.16 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 14 | 汞（Hg）含量 | 5.17 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 15 | 包装标识 | 7 | 推荐性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.5缓释肥料

表5.5  缓释肥料检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | GB/T23348条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | 5.2 | 推荐性条款 | GB/T 8572-2010 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | 5.3 | 推荐性条款 | GB/T 8573-2017 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | 5.4 | 推荐性条款 | GB/T 1776.3-1999 | ● |  |
| 4 | 总养分 | 4.2 | 推荐性条款 | 以上三个标准 | ● |  |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 5.3 | 推荐性条款 | GB/T 8573-2017 |  | ● |
| 6 | 粒度 | 5.6 | 推荐性条款 | GB/T15063-2009 |  | ● |
| 7 | 缓释养分量 | 7 | 推荐性条款 | GB/T23348-2009 | ● |  |
| 8 | 初期养分释放率 | 7 | 推荐性条款 | GB/T23348-2009 | ● |  |
| 9 | 包装标识 | 7 | 推荐性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.6复合微生物肥料

表5.6  复合微生物肥料检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | NY798条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |  |  |
| 1 | 总氮 | 5.2 | 强制性条款 | NY525-2012 | ● |  |  |  |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | 5.3 | 强制性条款 | NY525-2012 | ● |  |  |  |  |
| 3 | 氧化钾 | 5.4 | 强制性条款 | NY525-2012 | ● |  |  |  |  |
| 4 | 总养分 | 4.2 | 强制性条款 | 以上三个标准 | ● |  |  |  |  |
| 5 | 水分 | 5.5 | 推荐性条款 | NY/T798-2004 |  |  |  | ● |  |
| 6 | pH值 | 5.8 | 推荐性条款 | NY/T798-2004 |  |  |  | ● |  |
| 7 | 蛔虫卵死亡率 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.2-2004 |  | ● |  |  |  |
| 8 | 粪大肠菌群 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.1-2004 |  | ● |  |  |  |
| 9 | 铅（Pb）含量 | 5.15 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 |  | ● |  |  |  |
| 10 | 镉（Cd）含量 | 5.14 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 |  | ● |  |  |  |
| 11 | 砷（As）含量 | 5.13 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 |  | ● |  |  |  |
| 12 | 铬（Cr）含量 | 5.16 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 |  | ● |  |  |  |
| 13 | 汞（Hg）含量 | 5.17 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 |  | ● |  |  |  |
| 14 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.7                 表5.7生物有机肥检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | NY798条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 有机质 | 5.2 | 推荐性条款 | NY 525-2012 | ● |  |
| 2 | 水分 | 5.5 | 推荐性条款 | NY/T798-2004 |  | ● |
| 3 | pH值 | 5.8 | 推荐性条款 | NY/T798-2004 |  | ● |
| 4 | 蛔虫卵死亡率 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.2-2004 | ● |  |
| 5 | 粪大肠菌群 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.1-2004 | ● |  |
| 6 | 铅（Pb）含量 | 5.15 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 7 | 镉（Cd）含量 | 5.14 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 8 | 砷（As）含量 | 5.13 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 9 | 铬（Cr）含量 | 5.16 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 10 | 汞（Hg）含量 | 5.17 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 11 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.8                 表5.8农用微生物菌剂检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | GB20287条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 水分 | 6.3.5 | 强制性条款 | GB20287-2006 |  | ● |
| 2 | pH | 6.3.7 | 强制性条款 | GB20287-2006 | ● |  |
| 3 | 粪大肠菌群数 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.2-2004 | ● |  |
| 4 | 蛔虫卵死亡率 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T19524.1-2004 |  |  |
| 5 | 砷及其化合物 | 5.15 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 6 | 镉及其化合物 | 5.14 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 7 | 铅及其化合物 | 5.13 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 8 | 铬及其化合物 | 5.16 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 9 | 汞及其化合物 | 5.17 | 推荐性条款 | GB/T18877-2009 | ● |  |
| 10 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.9                     表5.9  水溶肥料检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | NY1106条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 腐植酸含量 | 5.2 | 推荐性条款 | NY/T1971-2010 | ● |  |
| 2 | 大量元素含量 | 5.3 | 推荐性条款 | NY/T1977-2010 | ● |  |
| 3 | 中量元素含量 | 5.6 | 推荐性条款 | NY/T1974-2010 | ● |  |
| 4 | 微量元素含量 | 5.10 | 推荐性条款 | NY/T1974-2010 | ● |  |
| 5 | 水不溶物 | 5.16 | 推荐性条款 | NY/T1115-2010 |  | ● |
| 6 | pH | 5.15 | 推荐性条款 | NY/T1115-2010 | ● |  |
| 7 | 水分 | 5.17 | 推荐性条款 | GB/T 8576-2010 |  | ● |
| 8 | 砷及其化合物 | 5.20 | 推荐性条款 | NY/T1978-2010 | ● |  |
| 9 | 镉及其化合物 | 5.21 | 推荐性条款 | NY/T1978-2010 | ● |  |
| 10 | 铅及其化合物 | 5.22 | 推荐性条款 | NY/T1978-2010 | ● |  |
| 11 | 铬及其化合物 | 5.23 | 推荐性条款 | NY/T1978-2010 | ● |  |
| 12 | 汞及其化合物 | 5.19 | 推荐性条款 | NY/T1978-2010 | ● |  |
| 15 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.10

表5.10尿素检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | GB/T 2440条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | 5.2 | 推荐性条款 | GB/T 2441.1-2008 | ● |  |
| 2 | 缩二脲 | 5.3 | 推荐性条款 | GB/T 2441.2-2001 | ● |  |
| 3 | 水分 | 5.4 | 推荐性条款 | GB/T 2441.3-2001 |  | ● |
| 4 | 粒度 | 5.9 | 推荐性条款 | GB/T 2441.7-2001 |  | ● |
| 5 | 亚甲基二脲 | 5.5 | 推荐性条款 | GB/T 2441.9-2001 | ● |  |
| 6 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.11

表5.11脲胺氮肥检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | HG/T4214条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总氮 | 5.2.1 | 推荐性条款 | GB/T 8572-2010 | ● |  |
| 2 | 尿素态氮 | 5.2.2 | 推荐性条款 | GB/T3600-2000 | ● |  |
| 3 | 铵态氮 | 5.2.3 | 推荐性条款 | HG/T4214-2011 | ● |  |
| 4 | 水分 | 5.3 | 推荐性条款 | GB/T 8576-2010 |  | ● |
| 5 | 粒度 | 5.4 | 推荐性条款 | GB/T24891-2010 |  | ● |
| 6 | 缩二脲 | 5.6 | 推荐性条款 | GB/T22924-2008 | ● |  |
| 7 | 氯离子 | 5.7 | 推荐性条款 | GB/T24980-2010 | ● |  |
| 8 | 包装标识 | 7 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.1.12

表5.12硫酸铵检验项目、重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | GB 535条款 | 强制性/推荐性 | 检验方法标准 | 不合格分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | 4.1 | 推荐性条款 | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 2 | 氮含量 | 4.2 | 推荐性条款 | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 3 | 水分 | 4.4 | 推荐性条款 | GB/T 535-1995 |  | ● |
| 4 | 游离酸含量 | 4.5 | 推荐性条款 | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 5 | 铁含量 | 4.6 | 推荐性条款 | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 6 | 砷含量 | 4.7 | 推荐性条款 | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 7 | 重金属含量 | 4.9 | 推荐性条款 | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 8 | 水不溶物含量 | 4.10 | 推荐性条款 | GB/T 535-1995 | ● |  |
| 9 | 包装标识 | 6 | 强制性条款 | GB 18382-2001 |  | ● |
| a 极重要质量项目。b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家标准要求时，应按国家标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目时，应按本规范中检验项目依据的标准要求判定。

7.2.2如果被抽查复混肥料或者复合肥料产品具有特殊形状或更大颗粒（粉状除外）的粒度，而且被抽查企业可提供供需双方对生产这种粒状或粒度产品的正式协议或者合同，该产品粒度指标可不做检验。

8 判定原则

8.1 产品实物质量判定原则

8.1.1对于复混肥料、复合肥料、掺混肥料产品，经检验，样品的总养分、总氮、有效五氧化二磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、水分（复混肥料和复合肥料不测此项）、粒度、氯离子（掺混肥料若标示含氯、复混肥料与复合肥料若标示含氯（高氯）时则不测此项）中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该批产品实物质量为不合格，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅存在B类项目不合格时，属于一般不合格。反之，判定该批产品实物质量合格。

对于有机－无机复混肥料产品，经检验，样品的总养分、总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、有机质、pH值、铅（Pb）含量、镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、砷（As）含量、汞（Hg）含量、水分、粒度、氯离子（若标示含氯则不测此项）中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该批产品实物质量为不合格，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅存在B类项目不合格时，属于一般不合格。反之，判定该批产品实物质量合格。

8.1.2检验结果按GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定法》中的“修约值比较法”进行合格判定。

8.2 化肥产品标识判定原则

8.2.1所检复合肥料标识存在任意一种或一种以上不符合表6.1、6.2和6.3要求的，判定该批产品标签不合格，其余产品应符合GB 18382－2001标准规定。

表6.1  复混肥料(复合肥料)包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 产品名称 | 应符合GB 18382－2001中7.1规定。 |
|  | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和，总养分或单养分标明值之和为25%、30%、40%时，视为25.0%、30.0%、40.0%。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如N-P2O5-K2O，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”，如氮钾复混肥料N-0-K2O。 |
| 含氯标识 |  | - 氯离子的质量分数大于3.0%的产品，应根据表2.1要求的“氯离子的质量分数”，用汉字明确标注“含氯（低氯）”、“含氯（中氯）”或“含氯（高氯）”，而不是标注“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品，包装容器上不应有忌氯作物的图片，也不应有“硫酸钾（型）”、“硝酸钾（型）”、“硫基”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有“含氯（高氯）”标识的产品应在包装容器上标明产品的适用作物品种和“使用不当会对作物造成伤害”的警示语。 |
| 标准号 |  | 标准号应符合GB18382-2001的规定。 |
| 警示语 |  | 含有尿素态氮的产品应在包装容器上标明以下警示语：“含缩二脲，使用不当会对作物造成伤害”等。 |

表6.2 掺混肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 产品名称 | 产品名称应使用“掺混肥料”或“掺混肥料（BB肥） |
|  | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和，不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如N-P2O5-K2O，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”，如N-0-K2O。 |
|  | 中、微量元素 | - 若加入中量元素、微量元素，应按中量元素、微量元素（以元素单质计）两种类型分别标明各单养分含量，不得将中量元素、微量元素含量计入总养分。中量元素单养分含量低于2.0%、微量元素单养分含量低于0.02%的不得标明。 |
| 含氯标识 |  | - 标称硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、硫基等容易导致用户误认为不含氯产品的掺混肥料产品不应同时标明“含氯”。对于含氯肥料应用汉字明确标注“含氯”，而不是“氯”、“含Cl”或“Cl”等。 |
| 标准号 |  | 标准号应符合GB21633－2008的规定。 |
| 其他 |  | 使用硝酸铵产品为原料时，应在产品包装袋正面标注硝酸铵在产品中所占质量分数，应在包装容器适当位置标注贮运及使用安全注意事项，且应同时符合国家法律法规或标准关于安全性能方面的要求。 |

表6.3  有机－无机复混肥料包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 养 分 含 量 | 产品名称 | 应符合GB 18382－2001中7.1规定。 |
|  | 总养分 | 标明N、P2O5、K2O总养分的百分含量，总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。应表明有机质含量。 |
|  | 单养分 | 以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量，如N-P2O5-K2O，二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”如N-0-K2O。 |
| 含氯标识 |  | - 产品氯离子含量大于3.0%时，应标明“含氯”或“含Cl”，标称硫酸钾（型）、硝酸钾（型）、硫基的复混肥料（复合肥料）产品包装标识上不得标明“含Cl”或“含氯” |
| 标准号 |  | 标准号应符合GB18382-2001的规定。 |

复合肥料除表6.1、6.2和6.3情况外，标识其他项目按相关标准规定进行检查，不作判定。

8.2.2单一肥料标识存在任意一种或一种以上不符合表6.4要求的，判定该批产品标签不合格

表6.4　包装标识内容和要求

| 项 目 |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 应符合GB 18382－2001中7.1规定。 |
| 养 分 含 量 | 单一养分 | 应以单一数值标明单一养分的百分含量。 |
|  | 中微量元素及其 他添加剂 | 若在单一化肥产品中加入中量元素、微量元素，可标明中量元素、微量元素（以元素单质计），应按中量、微量元素两种类型分别标明各单养分含量及各自相应的总含量， 不得将中量元素、微量元素含量与主要养分相加。微量元素含量低于0.02％或（和）中量元素含量低于2％的不得标明。 |
| 肥料标准 |  | 应标明单一化肥产品所执行的国家标准编号。 |

8.3 化肥产品检验结果综合判定原则

经检验，所抽取样品实物质量和标签均合格时，综合判定该批产品合格。反之，判定该批产品不合格，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

9 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

9.2 需对不合格项目的复检时，采用备用样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

10 附则

本规范编制单位：菏泽市产品检验检测研究院。