| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z 01 |

37

山东省地方标准

DB37/T XXXX—XXXX

重型柴油车车载排放远程监控技术规范

Technical specifications for on-board emission remote supervision of diesel fuelled heavy-duty vehicles

XXXX - XX - XX发布

2022 - 07 - 01实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  车载终端技术要求	2

5  车载终端通信协议和数据格式	6

6  平台间通信协议和数据格式	7

7  车载排放远程监控判定条件	9

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省生态环境厅提出并组织实施。

本文件由山东省环保标准化技术委员会归口。

重型柴油车车载排放远程监控技术规范重型柴油车车载排放远程监控技术规范重型柴油车车载排放远程监控技术规范重型柴油车车载排放远程监控技术规范

  - 范围

本文件规定了重型柴油车车载排放远程监控的车载终端技术要求、车载终端通信协议和数据格式、平台间通信协议和数据格式、车载排放远程监控判定条件等要求。

本文件适用于山东省内安装车载终端的最大设计总质量超过3 500 kg的第五排放阶段、第六排放阶段的重型柴油车。

注：安装在第六排放阶段重型柴油车上的车载终端技术要求和通信数据格式符合国家标准。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16735 道路车辆　车辆识别代号（VIN）

GB 17691—2018 重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

GM/T 0009　SM2密码算法使用规范

HJ 1239.1—2021 重型车排放远程监控技术规范　第1部分　车载终端

HJ 1239.3—2021 重型车排放远程监控技术规范　第3部分　通讯协议及数据格式

  - 术语和定义

GB 17691—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 远程排放管理车载终端　remote emission management on-board terminal

安装在重型柴油车上，用于采集、存储和传输车辆车载排放诊断系统（OBD）信息、发动机信息、排放数据、经纬度等数据的装置，简称车载终端。包括独立数据采集设备、集成于行车电脑系统内的模块或可实现同等效果的其它形式。

    - 重型柴油车远程排放服务与管理省级平台　provincial remote emission supervision platform for heavy-duty vehicles

由山东省生态环境主管部门建立，对车载排放远程监控数据进行收集、展示、管理并向国家平台进行转发的平台，简称省平台。

    - 重型柴油车远程排放服务与管理市级平台　municipal remote emission supervision platform for heavy-duty vehicles

由省平台直接开放的共享平台或由各市生态环境主管部门自建，对车载终端所发送的数据进行收集、展示、管理并向省平台进行实时转发，同时接收省平台转发车载排放远程监控数据的平台，简称市平台。

    - 重型柴油车远程排放服务与管理企业平台　enterprise remote emission supervision platform for heavy-duty vehicles

由新车生产企业建立，能完成本企业生产的车辆静态信息录入，对车载终端发送的数据进行收集，并按要求向国家或省平台进行数据实时转发的平台，简称企业平台。

    - 静态信息　static information

由平台采集到的企业、车载终端、车辆信息，包括企业注册信息、安全芯片登记信息、车载终端登记信息、车型登记信息、发动机登记信息、车辆登记信息等。

    - 数字签名　digital signature

附加在数据单元上的数据，或是对数据单元所作的密码兑换，这种数据或变换允许数据单元的接收者用以确认数据单元的来源和完整性，并保护数据防止被人（例如接收者）伪造或抵赖。

[来源：HJ 1239.1—2021，3.3]

    - 公钥　public key

在某一实体的非对称密钥对中，能够公开的密钥。

    - 私钥　private key

在某一实体的非对称密钥对中，只由该实体使用的密钥。

注：在非对称签名体制的情况下，私钥定义签名变换；在非对称加密体制的情况下，私钥定义解密变换。

    - 鉴权　authentication

市平台、企业平台与省平台之间数据传输需要完成鉴权。企业平台需要在省平台进行注册，并将车载终端信息和对应的车辆相关信息进行登记上传至省平台。鉴权失败不予接收车载终端信息和车辆信息。

    - 安全芯片　security chip

一类专用芯片，对存储保护采用了专门的逻辑电路设计保护，有效的防止攻击者通过物理复制和波形探测来拷贝内部数据，可以利用保存在其中的私钥对数据进行加密或签名，但无法将私钥读出。

    - 安全芯片标识　security chip ID

芯片生产厂商生产的安全芯片唯一标识，由省平台下发的三位芯片型号标识符和自定义的最多十三位字符组成，用来绑定安全芯片的公私钥对。国家已经下发的芯片型号标识符执行国家规定，并向省平台备案。

  - 车载终端技术要求

    - 一般要求

山东省内符合车载终端安装条件的在用重型柴油车，安装的车载终端应满足本章规定，能够确保在车载终端使用寿命期内，按第5章规定的通信协议和数据格式发送数据。

    - 发动机数据采集

      - 车载终端应能采集发动机排放相关数据。安装在采用颗粒捕集器（DPF）和（或）选择性催化还原（SCR）技术的重型柴油车上车载终端采集的数据应符合表1的要求，采集频率至少为1 Hz。

- 车载终端采集的数据

| 数据项 | 安装在第五排放阶段重型柴油车上的车载终端 |
| --- | --- |
| 车速 | √ |
| 大气压力（直接测量或估计值） | √ |
| 发动机最大基准扭矩（参考扭矩） | √ |
| 发动机净输出扭矩（作为发动机最大基准扭矩的百分比），或发动机实际扭矩/指示扭矩（作为发动机最大基准扭矩的百分比，例如依据喷射的燃料量计算获得） | √ |
| 摩擦扭矩（作为发动机最大基准扭矩的百分比） | √ |
| 发动机转速 | √ |
| 发动机燃料流量 | √ |
| NOX传感器输出 | √（采用SCR技术路线） |
| SCR入口温度 | √（采用SCR技术路线） |
| SCR出口温度 | √（采用SCR技术路线） |
| DPF压差 | √（采用DPF技术路线） |
| 进气量 | √ |
| 反应剂余量 | √ |
| 油箱液位 | √（如适用） |
| 发动机冷却液温度 | √ |
| 定位状态 | √ |
| 经纬度 | √ |
| 累计里程 | √ |

      - 车载终端应确保采集和上传的数据与车辆实际数据一致。

    - 安全芯片要求

      - 安装于在用重型柴油车上的车载终端安全芯片应具备唯一的安全芯片标识。

      - 安全芯片中应存储安全芯片标识和密钥（公钥和私钥）。安全芯片标识和公钥可以读取，私钥不可读不可改，应防止密钥泄露。

    - 数据上传功能

      - 车载终端向市平台注册登记的基本信息应符合表2的要求。车辆接入市平台前，提交至市平台的静态信息应符合表3、表4、表5的要求，并由市平台向省平台进行转发。

- 车载终端基本信息

| 序号 | 信息字段 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车载终端型号 | √ |
| 2 | 对应的安全芯片型号 | √ |
| 3 | 车载终端企业统一社会信用代码 | √ |
| 4 | 车载终端厂商名称 | √ |

- 车辆信息

| 序号 | 信息字段 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车牌号码 | √ |
| 2 | 车牌颜色 | √ |
| 3 | 车辆类型 | √ |
| 4 | 车辆型号 | √ |
| 5 | 车辆识别代号 | √ |
| 6 | 发动机编号 | √ |
| 7 | 所属单位名称 | √ |
| 8 | 车辆联系电话 | √ |
| 9 | 车辆sim卡号 | √ |
| 10 | 发动机型号 | √ |
| 11 | 总客数 | √ |
| 12 | 最大设计总质量 | √ |
| 13 | 初次登记日期 | √ |
| 14 | 车载终端编号 | √ |

- 发动机信息

| 序号 | 信息字段 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机生产企业 | √ |
| 2 | 发动机型号 | √ |
| 3 | 发动机排量（L） | √ |
| 4 | 排气后处理系统型式 | √ |

- 车型信息

| 序号 | 信息字段 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆型号 | √ |
| 2 | 发动机型号 | √ |
| 3 | 排放阶段 | √ |
| 4 | 整车生产企业 | √ |
| 5 | 品牌（与车辆行驶证一致） | √ |

      - 安装到在用重型柴油车上的车载终端进行注册时，注册流程应符合图1的要求。

- 注册流程

      - 注册信息为规定的防篡改备案信息，包括安全芯片标识、储存在安全芯片中的公钥和车载终端通过OBD读取的车辆识别代号，读取的车辆识别代号应符合GB 16735规定的要求。

      - 注册信息应通过安全芯片中存储的私钥添加数字签名后提交。

    - 车辆注册功能（防篡改信息备案）

车载终端注册成功后，将采集的数据添加数字签名，按第5章规定的通信协议和数据格式进行发送数据。数字签名应遵守GM/T 0009的规定。OBD信息至少24  h内上传一次，发动机数据流信息应10 s上传一次。

    - 补发机制

车载终端补传数据应符合GB 17691—2018中Q.3.6规定的要求。

    - 数据存储

车载终端数据存储应符合GB 17691—2018中Q.5.5规定的要求。

    - 定位功能

定位功能应符合HJ 1239.1—2021中5.3.5规定的要求。

    - 防拆除功能

当车载终端被拆除后，应向市平台发送拆除报警信息，报警信息应包括：拆除状态、拆除时间和定位经纬度信息。

    - 安全策略

车载终端安全策略应符合GB 17691—2018中Q.4规定的要求。

    - 管理功能

车载终端应具有支持远程方式在市平台上注册、激活功能，并具备远程升级功能。

    - 性能要求

      - 整体性能

车载终端整体性能应符合GB 17691—2018中Q.7规定的要求。

      - 可靠性性能

在用重型柴油车安装的车载终端使用寿命应不低于5年。

      - 通信性能

车载终端通信性能应符合下列要求：

- 至少有1路CAN符合数据采集要求；

- 具备至少支持一个三大主流运营商的4G及以上通信制式的能力，车载终端或车载终端的通信模块应具备CTA电信设备入网认证证书；

- 支持BDS、GPS双模定位功能。

      - 外壳防护性能及安全性能

车载终端外壳防护性能及安全性能应符合HJ 1239.1—2021中6.2.2、6.3.2规定的要求。

    - 安装要求

车载终端安装到在用重型柴油车上时应符合下列要求：

- 不宜改变车辆本身的电气结构与布线，不应影响车辆和人员的安全；

- 安装位置应固定，宜隐蔽，不应影响原车外观和驾驶员操作；

- 不宜占用原有OBD接口，如需占用的，应再单独预留出符合相关标准规定的OBD接口。

  - 车载终端通信协议和数据格式

    - 协议结构

以TCP/IP网络控制协议作为底层通信承载协议应符合图2的要求。

- 车载终端与市平台通信协议栈

    - 连接建立

车载终端发起通信连接请求，当通信链路连接建立后，安装在第五排放阶段的在用重型柴油车的车载终端，均应上传符合4.4.3、4.4.4的防篡改备案信息。

连接建立后，车载终端应自动向市平台发送登入信息进行身份识别，市平台应对接收到的数据进行校验；校验错误时，市平台应忽略所接收数据。车辆登入流程应符合图3的要求。

- 车辆登入流程示意图

    - 信息传输

车载终端成功登入市平台后，车载终端应按4.5要求向市平台上报OBD信息和发动机数据流实时信息。实时信息上报流程应符合图4的要求。

- 实时信息上报流程示意图

当车载终端向市平台上报信息时，市平台应对接收的数据进行校验。当校验正确时，市平台正常接收数据；当校验错误时，市平台应忽略所接收的数据。

车载终端向市平台上报信息时，应按照HJ 1239.3—2021中第4章规定的要求，根据实际情况完成OBD信息和发动机数据流拼装后上报。

    - 数据包结构和定义

数据类型、传输规则、数据包结构和命令单元应符合HJ 1239.3—2021中4.4规定的要求。

    - 数据单元格式和定义

车辆登入、实时信息上报、补发、车辆登出信息、车载终端校时、数据防篡改备案信息、备案结果应答及拆除报警应符合HJ 1239.3—2021中4.5规定的要求。

  - 平台间通信协议和数据格式

    - 协议结构

以TCP/IP网络控制协议作为底层通信承载协议应符合图5的要求。

- 平台间通信协议栈

    - 连接建立

      - 市平台、企业平台向省平台发起通信连接请求，当通信链路连接建立后，市平台、企业平台应自动向省平台发送登入信息进行身份识别，省平台应对接收到的数据进行校验；校验正确时，省平台应返回成功应答；校验错误时，省平台应存储错误信息记录并通知市平台、企业平台。平台登入流程应符合图6的要求。

- 平台登入流程示意图

      - 市平台、企业平台应在接收到省平台的应答指令后完成本次登入传输；市平台、企业平台在规定时间内未收到应答指令，应每隔1 min重新进行登入；若连续重复3次登入无应答，应间隔30 min后，继续重新连接，并把连接成功前存储的未成功发送的数据重新上报。

    - 连接断开

      - 当TCP连接中断时，省平台应断开与市平台、企业平台的会话连接。

      - 市平台、企业平台应根据以下情况断开与省平台的会话连接：

- TCP连接中断；

- TCP连接正常，达到间隔30 min重新连接3次后仍未收到应答。

    - 数据上传

      - 市平台、企业平台成功登入后需向省平台上传数据，数据上传流程应符合图7的要求。

- 数据上传流程示意图

      - 市平台、企业平台向省平台上传数据时，省平台应对接收到的数据进行校验。当校验正确时，省平台作正确应答；当校验错误时，省平台作错误应答。市平台、企业平台向省平台上传数据时，应按照数据包结构和定义（见6.5）对车载终端上传的原始数据包去除数据单元中的签名信息后打包上传。

    - 数据包结构和定义

数据类型、传输规则、数据包结构、命令单元、时间、数据单元格式和定义应符合HJ 1239.3—2021中5.6、5.7规定的要求。

  - 车载排放远程监控判定条件

    - 车辆日在线判定条件

车辆当日最小有效在线时长（连续超过30 min以上传输数据的最短时间）累积时间至少2 h为日在线。

    - 有效监控数据

有效监控数据应剔除负值、无效值（0xFF）、超出发动机数据流信息数据范围和连续3 min数值未变化的监控数据。

    - NOX日均值

NOX日均值是对应于以日为一个周期获得的所有有效监控数据中NOX浓度的平均值。

    - 报警和排气污染物监控判定条件

      - NOX浓度报警判定条件

NOX日均值超过表6中NOX浓度报警值要求，平台激活NOX浓度报警。

- 平台NOX浓度报警值

| 排放阶段 | NOX浓度（×10-6） |
| --- | --- |
| 第五阶段 | 900 |
| 第六阶段 | 500 |

      - 车载终端拆除预警

车辆连续离线达30 d，平台激活车载终端拆除预警。

      - 排气污染物监控判定条件

若平台未激活NOX浓度报警或车载终端拆除预警的车辆，在一个排放检验周期内，计算其NOX日均值满足表7要求的日在线天数，应不少于日在线天数的75 %。

- NOX日均值监控判定条件

| 排放阶段 | NOX浓度（×10-6） |
| --- | --- |
| 第五阶段 | ≤200 |
| 第六阶段 | ≤50 |