《重型柴油车车载排放远程监控技术规范》

山东省地方标准编制说明

# 一、工作简况

- （一）任务来源

根据省市场监管局《关于印发2020年度地方标准制（修）订计划项目的通知》（鲁市监标字〔2020〕249号），《重型柴油车车载排放远程监控技术规范》列入2029年山东省地方标准制（修）订计划（第44项）。

本标准由山东省生态环境厅提出、归口。

- （二）起草单位、主要起草人及任务分工

- 1.主要起草单位

山东省机动车排气污染监控中心、济南汽车检测中心有限公司、潍坊市机动车排污监控中心。

- 2.主要起草人

刘树成、刘加昂、张晓、刘宗昊、崔焕星、王升帅。

- 3.任务分工

山东省机动车排气污染监控中心主要负责标准的立项需求调研、标准编制进度把关、协助征集相关方意见、标准文本及编制说明的起草修改完善、征求意见的汇总、归纳和处理等事项。济南汽车检测中心有限公司和潍坊市机动车排污监控中心主要负责数据采集与分析、判定条件分析与制定、标准文本及编制说

明编制、标准应用验证分析。其中：刘树成担任标准起草组组长，全面组织、协调标准的编制工作。刘加昂、刘宗昊对协助征集相关方意见、标准文本及编制说明的起草修改完善、征求意见的汇总、归纳和处理，以及负责召开标准研讨会议，标准编制进度把控。张晓、崔焕星、王升帅负责数据采集与分析、判定条件分析与制定、标准文本及编制说明编制、标准应用验证分析。

- （三）起草过程

标准的起草工作共分为四个阶段：

第一阶段是成立工作组和完成标准草案编写。2020年8月接到本标准编制任务后，省机动车排气污染监控中心立即组织成立标准编制工作组（以下简称编制组）。2020年9月初，编制组结合已有文献，对 GB 17691-2005、GB 17691-2018、HJ 437-2008、GB/T 32960、GB 3847-2018、《重型车远程排放监控技术规范》（征求意见稿）、JT/T 794、JT/T 808等相关标准进行深入研究，并收集、研讨了山东省、北京市、上海市、杭州市、郑州市等多地相关重型柴油车车载排放远程监控技术要求，了解掌握重型柴油车远程排放监管的情况、现状。2020年9月-12月，编制组在前期工作基础上编制标准开题报告及标准文本草案，按照省生态环境厅要求，召开标准开题报告审查会议，通过标准开题报告审查会议，并根据专家意见对标准文本草案进一步修改完善。

第二阶段为修改完善完成标准征求意见稿。2021年1月-4月，编制组进一步收集全省重型柴油车车载排放远程监控数据，在现有数据传输协议的基础上，深入研究数据传输协议存在的漏洞和需要优化的关键环节，通过山东省及部分市重型柴油车车载排放远程监控平台进行方法验证。2021年1月-7月，完成编写标准文本征求意见稿和编制说明初稿。

第三阶段为征求意见阶段，召开专家座谈会，公开征求意见，形成预审稿并修改完善最终形成标准送审稿。2021年8月，编制组召开专家座谈会，邀请行业专家参会讨论标准征求意见稿，充分吸收专家意见，进一步修改完善征求意见稿。2021年9月，对标准征求意见稿向社会进行广泛的意见征集，向省市场监管局、16市生态环境局、企业和行业协会等23家单位或专家进行征集，收到回函的单位或专家20个共计26条意见，采纳14条，部分采纳5条，不采纳5条，详细内容见《征求意见汇总处理表》。2021年9月，编制组根据反馈意见修改形成送审稿。

第四阶段为审查阶段。2021年11月报省市场监管局审查，经省市场监管局审查后，省市场监督管理局在济南组织召开了标准审查会。来自山东省生态环境监测中心、山东省标准化研究院、山东省济南生态环境监测中心、山东师范大学、山东省临沂生态环境监测中心、滨州市生态环境服务中心、山东交通学院、潍柴动力股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司等单位共9位专家组成了审查委员会。会上起草组认真汇报了标准的基本概况、主要内容、编制过程和有关征求意见反馈与处理情况，审查委员会听取了有关情况汇报，对标准文本进行了逐章、逐条审查，提出了有关内容、结构等方面意见，并一致建议标准名称由“重型柴油车车载排放诊断系统远程监控技术规范”变更为“重型柴油车车载排放远程监控技术规范”。理由为：同国家相关标准规范名称协调一致。会议一致同意该标准通过审查。会议要求起草单位尽快形成报批材料后上报省市场监督管理局。

- 二、标准制定的目的和意义

（一）行业概况

1.机动车保有量现状

2019年，全国机动车保有量达3.48亿辆；汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.8%。全国66个城市汽车保有量超过百万辆，30个城市超200万辆，其中，北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、深圳、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆（见图 1）。

2020年，山东省机动车保有量为2655万辆，其中青岛市机动车保有量超310万辆，济南、潍坊、临沂机动车保有量超过270万辆。山东省是陆运运输大省，全省柴油货车保有量近120万辆，国三、国四、国五排放阶段的柴油货车保有量占比较为平均，国六排放阶段的柴油货车约占3%（见图 2）。

图 1 各主要城市汽车保有量分布

图 2 山东省不同排放阶段的柴油货车保有量占比

2.重型柴油车排放污染现状

根据《中国移动源环境管理年报（2020）》，机动车已成为我国城市 PM2.5 排放的主要来源之一。

2019 年全国机动车氮氧化物（NOx）排放量为635.6 万吨。其中，汽车排放622.2 万吨，占97.9%；低速汽车排放8.3 万吨，占1.3%；摩托车排放5.1 万吨，占0.8%。2019 年全国机动车污染物排放量中，氮氧化物（NOx）排放量前五位的省份依次为山东、河北、河南、江苏、广东。全国各省份机动车氮氧化物（NOx）排放量见图 3所示：

图 3 2019 年各省机动车氮氧化物（NOx）排放量

图 4 各类型汽车的氮氧化物（NOx）排放量分担率

客车污染物排放情况，2019年全国客车一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别为 488.6 万吨、126.2 万吨、102.6 万吨、0.7 万吨，占汽车排放总量的 70.3%、 73.7%、16.5%、9.9%。进一步分析表明，微型客车的四项污染物排放量分别为 4.8 万吨、1.1 万吨、0.4 万吨、0.0 万吨；小型客车的四项污染物排放量分别为 451.6 万吨、120.7 万吨、25.0 万吨、0.1 万吨；中型客车的四项污染物排放量分别为 5.8 万吨、0.6 万吨、4.2 万吨、0.1 万吨；大型客车的四项污染物排放量分别为 26.4 万吨、3.8 万吨、73.0 万吨、0.5 万吨。

图 5 各类型汽车的颗粒物（PM）排放量分担率

柴油货车污染物排放情况，2019 年，柴油货车一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别为 117.5 万吨、19.3 万吨、485.5 万吨、6.2万吨，占汽车排放总量的16.9%、11.3%、78.0%、89.9%。进一步分析表明，微型柴油货车四项污染物排放量很低；轻型柴油货车四项污染物排放量分别为 32.1 万吨、7.0 万吨、24.7 万吨、2.1 万吨；中型柴油货车四项污染物排放量分别为 7.4 万吨、1.5 万吨、30.9 万吨、0.5 万吨；重型柴油货车四项污染物排放量分别为 78.0 万吨、 10.8 万吨、429.9 万吨、3.6 万吨。

综合分析大型客车和重型柴油货车的氮氧化物和颗粒物排放量，可以看出重型柴油车是机动车氮氧化物和颗粒物的主要贡献者。

3.重型柴油车排放管理的问题

重型柴油车对空气污染的排放之大，一方面是重型柴油车自身排放量大，另一方面是因为其污染控制装置不正常运行导致超标排放。针对重型柴油车超标排放问题，目前监管部门多采用车辆定期排放检验、路检路查、集中停放地抽测作为督促车辆所有者整改的主要手段，但是由于机动车监管人员力量薄弱，很难实现对重型柴油车排放的实时监管。随着排放标准的不断升级，老旧柴油货车的淘汰，国五车辆占重型柴油车数量比重越来越大。通过路检路查、集中停放地抽测，工作人员发现大量车辆超标现象，国五重型柴油车不按要求添加尿素、MIL灯常亮不进行维修等现象十分突出，监管部门急需对重型柴油车排气污染状况加强管控。

（二）政策要求

1.国家层面，移动源污染防治工作一直放在重要位置，自2018年开始，国家出台的多项标准政策中已经明确提出采用车载排放远程监控手段对重型柴油车进行监管的要求：

（1）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）提出“打好柴油货车污染治理攻坚战。要求建设‘天地车人’一体化的机动车排放监控系统，完善机动车遥感监测网络”。其中，“天地车人”一体化移动源排放监控体系中的“车”，指的就是车载排放程在线监控。

（2）2018年6月27日，国务院办公厅印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）提出“建立天地车人一体化的全方位监控体系，实施在用汽车排放检测与强制维护制度”。

（3）2018年12月31日，11部委联合发布的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气〔2018〕179号）提出“推进监管体系建设和应用。加快建设完善‘天地车人’一体化的机动车排放监控系统”“推进重型柴油车远程在线监控系统建设”。

（4）《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018）要求，对配置远程排放管理车载终端并按要求向生态环境主管部门实时上报相关排放数据的车辆，省级生态环境主管部门根据数据上报情况可以给予免于环保上线检验。

2.山东省在落实国家政策的过程中，同样将重型柴油车车载排放诊断系统远程监控作为一样重要的工作、措施来治理重型柴油车排气污染：

（1）2018年8月3日，山东省人民政府印发《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）》，提出推进“天地车人”一体化监控体系建设和应用。构建重型柴油车车载诊断远程监控系统。利用机动车遥感监测、排放检验机构联网、车辆远程在线监控，以及道路和停放地监督抽测，对柴油货车进行全天候、全方位的实时监控。

（2）2019年2月8日，山东省人民政府办公厅印发《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》，更进一步提出，推进“天地车人”一体化监控体系建设和应用。加快建设完善全省互联互通的“天地车人”一体化的机动车排放监控系统。2019年年底前，50%以上具备条件的重型柴油车安装车载诊断远程在线监控并与生态环境部门联网。2020年1月1日起，将未安装车载诊断远程在线监控系统的营运车辆列入重点监管对象。安装车载诊断远程在线监控装置并与生态环境部门联网且稳定达标排放的柴油货车，可在定期排放检验时免于上线检测。

（三）推进重型柴油车车载排放远程监控工作需要

目前，山东省重型柴油车车载排放诊断远程监控系统已经正式运行，为接入全省具备条件的重型柴油车的监控信息提供了充足的技术支持。但是《重型车远程排放监控技术规范》未正式发布实施，无法统一对车载终端的技术要求、联网协议进行规范，导致全省在落实国家、省关于“天地车人”一体化建设要求，推进重型柴油车车载排放诊断远程监控工作中缺乏相应的技术规范和依据。为满足相关工作需要，成立、开展“重型柴油车车载排放诊断系统远程监控技术规范”项目，建立山东省自己的重型柴油车车载排放诊断系统远程监控技术规范，提高车载诊断系统远程监控车载终端质量，规范远程监控联网协议，加快推进全省重型柴油车车载排放诊断远程监控工作非常必要。

（四）国家相关产业政策及行业发展规划中的环保要求

为了更加快速有效的管理生态环境，并切合国家倡导的信息化和数字化发展。生态环境部在2016年3月8日发布了“关于印发《生态环境大数据建设总体方案》的通知”，通知要求“充分运用大数据、云计算等现代信息技术手段，全面提高生态环境保护综合决策、监管治理和公共服务水平，加快转变环境管理方式和工作方式。”在通知发布后各地方环境主管部门积极响应，建立了相应生态环境大数据平台，将生态环境中监控的数据进行管理。

2018年颁布的重型柴油车第六阶段排放法规中要求了重型柴油车安装远程监控终端并将监控数据上传到国家平台上，地方通过标准协议向国家平台请求车辆监测数据，开始了国家对于移动源在线监管的第一步，因此制定监控要求和平台要求，落实国家政策和环保需求是十分必要的。

（五）远程排放监控成为企业和政府监管车辆的重要手段

移动源污染排放控制管理重点已基本转向车辆在线监管，正在逐渐形成全时空、多种测试技术相联合的移动源排放实时监控网络，新技术OBD-III的监测技术脱颖而出，正在逐渐成为移动源排放监测与监管的有力手段。

（六）强化重型柴油车污染治理、监管需要

按照《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》要求，2020年1月1日起，将未安装车载诊断远程在线监控系统的营运车辆列入重点监管对象。安装车载诊断远程在线监控装置并与生态环境部门联网且稳定达标排放的柴油货车，可在定期排放检验时免于上线检测。通过科学合理制定重型柴油车车载排放诊断系统远程监控技术规范，引导重型柴油车加装车载排放诊断远程监控车载终端，通过与生态环境主管部门联网，实现对车辆排放状况的全天候监控。通过科学有效的车辆在线判定、排气污染物日均值、平台报警情况、排气污染物稳定达标条件，筛选满足政策要求的重型柴油车，为其免于上线检测提供标准依据。同时，相对于环保定期检验、路检路查，根据车载排放诊断远程监控报警判定情况，可以更加及时的通知车主对超标车辆进行维修，使车辆长期处于正常排放状态，这对重型柴油车污染治理、全天候对车辆排放情况监管意义重大。同时，利用车载排放诊断远程监控，分析车辆油品加注情况，辅以加油站定位和排放异常波动判定，来筛查黑加油站及劣质尿素添加点，对打击非法黑加油站起到了很好的技术支撑作用。根据车载终端采集的数据，通过车速、发动机转速、进气量、油耗、发动机输出扭矩等参数计算车辆污染物排放量，对分析移动源污染排放占大气排放量的计算有重要作用。

（七）落实《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018）要求

对《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018）标准中提出对配置远程排放管理车载终端并按要求向生态环境主管部门实时上报相关排放数据的车辆，省级生态环境主管部门根据数据上报情况可以给予免于环保上线检验。目前，国家没有统一筛选可免于环保上线检验的要求，地方在落实相关政策存在一定短板，因此制定判定可免于环保上线检测的条件非常必要。

- 三、标准编制原则、主要技术内容和依据

- （一）标准的编制原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作到则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

依据《大气污染防治法》《山东省机动车排气污染防治条例》等相关的政策法规，以及国家和山东省制定的关于重型柴油车车载排放远程监控等方面的政策、标准。

本标准应具有科学性、先进性、系统性和可行性，同时标准要具有可操作性和规范性。

（二）主要技术内容和确定依据

1.范围

本文件适用于山东省内安装车载终端的最大设计总质量超过3500 kg的第五排放阶段、第六排放阶段的重型柴油车。安装在第六排放阶段的重型柴油车的车载终端的技术要求及通信数据格式应符合国家标准。

2.标准结构框架

本文件规定了重型柴油车车载排放远程监控的车载终端技术要求、车载终端通信协议和数据格式、平台间通信协议和数据格式、车载排放远程监控判定条件等要求。

3.车载终端技术要求

（1）一般要求

本标准主要针对全省在用第五排放阶段的重型柴油车安装的车载终端所提出的要求。

（2）关键技术要点

1）发动机数据采集和数据上传

为满足在用重型柴油车车载排放远程监控工作需要，结合HJ 437-2008和GB 17691-2018有关要求，制定出车载终端采集的数据。

现阶段无论是PEMS测试还是转鼓法测试，数据的采集频率均为1Hz。在重型车远程排放监控中对于排放数据的使用应该保持数据连续。在数据的使用过程中，1Hz的频率能够相对准确的反映速度、排放以及车辆运行状态，是车辆应用分析较合理的单位。为采集的数据能够应用于后续的排放分析和治理，同时参考GB 32960 相关要求，规定车载终端数据采集的频率为1Hz。

在车辆实际运行过程中，需要对车辆的排放进行实时监控，对于异常车辆进行排放报警预警，同时考虑到数据传输的并发量和车载终端的发送质量，在采集频率 1Hz 的基础上规定数据10秒上传当前数据一次。

表 1 车载终端采集的数据

| 数据项 | 安装在符合 GB 17691—2005第五排放阶段 重型柴油车上的车载终端 |
| --- | --- |
| 车速 | √ |
| 大气压力 （直接测量或估计值） | √ |
| 发动机最大基准扭矩 （参考扭矩） | √ |
| 发动机净输出扭矩（ 作为发动机最大基准扭矩的百分比），或发动机实际扭矩/指示扭矩（ 作为发动机最大基准扭矩的百分比，例如依据喷射的燃料量计算获得） | √ |
| 摩擦扭矩（作为发动机最大基准扭矩的百分比） | √ |
| 发动机转速 | √ |
| 发动机燃料流量 | √ |
| NOx传感器输出 | √（采用SCR技术路线） |
| SCR入口温度 | √（采用SCR技术路线） |
| SCR出口温度 | √（采用SCR技术路线） |
| DPF压差 | √（采用DPF技术路线） |
| 进气量 | √ |
| 反应剂余量 | √ |
| 油箱液位 | √（如适用） |
| 发动机冷却液温度 | √ |
| 定位状态 | √ |
| 经纬度 | √ |
| 累计里程 | √ |

2）车辆注册功能（防篡改信息备案）

为满足管理需要，车载终端需要向市平台提交车载终端基本信息进行注册登记。车辆接入市平台前，应将车辆信息、发动机信息、车型信息提交至市平台进行登记。

表 2 车载终端基本信息

| 序号 | 信息字段 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车载终端型号 | √ |
| 2 | 对应的安全芯片型号 | √ |
| 3 | 车载终端企业统一社会信用代码 | √ |
| 4 | 车载终端厂商名称 | √ |

表 3车辆信息

| 序号 | 信息字段 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车牌号码 | √ |
| 2 | 车牌颜色 | √ |
| 3 | 车辆类型 | √ |
| 4 | 车辆型号 | √ |
| 5 | 车辆识别代号 | √ |
| 6 | 发动机编号 | √ |
| 7 | 所属单位名称 | √ |
| 8 | 车辆联系电话 | √ |
| 9 | 车辆sim卡号 | √ |
| 10 | 发动机型号 | √ |
| 11 | 总客数 | √ |
| 12 | 列车最大总质量 | √ |
| 13 | 初次登记日期 | √ |
| 14 | 车载终端编号 | √ |

表 4 发动机信息

| 序号 | 信息字段 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机生产企业 | √ |
| 2 | 发动机型号 | √ |
| 3 | 发动机排量（L） | √ |
| 4 | 排气后处理系统形式 | √ |

表 5 车型信息

| 序号 | 信息字段 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆型号 | √ |
| 2 | 发动机型号 | √ |
| 3 | 排放标准 | √ |
| 4 | 整车生产企业 | √ |
| 5 | 品牌（与车辆行驶证一致） | √ |

参考《重型车远程排放监控技术规范》（征求意见稿），本标准提出了车载终端要在市平台进行防篡改信息备案，按照要求在市平台进行注册，车载终端向市平台上传OBD数据时要求车载终端使用安全芯片对数据进行数字签名，车辆要将签名后的数据连同数字签名一并发送至市平台。因为数字签名采用唯一且不可被获取的私钥进行，因此数据传输过程中一旦被篡改，则数据的数字签名验签将不通过。

（3）性能要求

为保证车载终端的正常运行，车载终端的性能应满足一定要求。在用重型柴油车加装车载终端的电气性能、环境适应性和电磁兼容性应符合GB 17691—2018 中附录Q.7的要求。

按照重型柴油车实际运行情况，考虑到车载终端为后加装的情况以及在用重型柴油车过户、更新、淘汰，规定车载终端的使用寿命应不低于5年。

现阶段2G网络已经逐步退出市场，3G网络信号覆盖面越来越小，为满足车载终端寿命周期内正常通信，本规定要求车载终端应具备至少支持一个三大主流运营商的4G及以上通讯制式的能力；按照《中华人民共和国电信条例》第五十三条之规定，车载终端或车载终端的通讯模块应具备CTA电信设备入网认证证书。

4.车载终端通信协议及数据格式

（1）协议结构

参照GB 17691-2018要求，本标准规定车载终端与市平台间的通信协议结构为以TCP/IP网络控制协议作为底层通信承载协议。

图 6 车载终端与市平台通信协议栈

（2）数据包结构

本标准规定了完整的数据包应由起始符、命令单元、车辆识别码、数据加密方式、数据单元长度、数据单元和校验码组成组成。

5.车载排气远程监控判定条件

本标准规定了重型柴油车车载排放远程监控的数据应用技术要求，第五排放阶段、第六排放阶段重型柴油车的车载排放远程监控判定条件按照本文件执行。

（1）NOx传感器用于在线判定和报警判定的可行性

因车载排放远程监控系统是基于OBD采集的NOx传感器输出值，对车辆的污染物排放进行计算，所以，NOx传感器输出值对结果的准确性起到决定作用。

通过发动机台架测量，NOx分析仪测量与实际的NOx传感器输出数值的对比如下图 7所示，两者相关性系数达到0.99，因此NOx传感器输出值能较好的表征出车辆在实际运行过程中的NOx排放。

图 7 NOx传感器的的相关性

图 8 NOx分析仪测量值与OBD读取值比对相关分析

同时对山东省16地市进行实地数据考察，对整车的OBD诊断仪数据与远程平台数据进行分析。通过OBD诊断仪的采集的数据与远程平台数据的对比，以车速与NOx传感器对比为例，远程平台接收车速数据和OBD诊断仪采集车速数据相关性较好。

图 9 现场采集车辆OBD数据工作

图 10 远程平台车速与读取OBD车速比对图

NOx对比如图 11所示，OBD通用诊断仪读取值与远程监控平台接收的NOx数值稍有差异。分析认为，主要是因OBD通用诊断仪与远程平台NOx实际采样频率不同，导致无法完全匹配两者的时间标签，存在一定时间差。

图 11 OBD读取NOx数据与远程数据对比

（2）数据质量评估

通过对远程监控平台数据中的关键字段进行筛查，编制组发现远程数据中存在数据的缺失、负值、超界、长时间重复等典型数据质量问题。因此为了保证排放计算结果的准确性及合理性需要对远程数据进行处理，特别是对NOx数值进行剔除和选取，应对SCR下游NOx传感器读数缺失、负值、无效值（读数为固定值）、读数大于3012.75（NOx超界）、NOx长时间数据无变化（连续3分钟）进行无效判定，以有效确保数据质量。

（3）NOx传感器输出与比排放相关性

随机选取3台国五发动机，通过台架稳态的实际测量转速、测量负荷和测量进气量，根据标准限值(2.0g/kWh)，计算出NOx浓度值如下所示：

表 6 发动机1

| 转速 r/min | 排气量 kg/h | 功率 kW | NOx浓度 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 1100 | 168 | 192.5 |
| 1600 | 1600 | 267.9 | 211.0 |
| 1600 | 824 | 89 | 136.1 |
| 1600 | 1066 | 178.7 | 211.3 |
| 1950 | 1653 | 265 | 202.0 |

表 7  发动机2

| 转速 r/min | 排气量 kg/h | 功率 kW | NOx浓度 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1270 | 1423 | 323 | 286.1 |
| 1270 | 911 | 162 | 224.1 |
| 1630 | 1329 | 206 | 195.3 |
| 1630 | 1630 | 286 | 221.1 |
| 1980 | 1843 | 259.8 | 177.7 |

表 8 发动机3比排放水平

| 转速 r/min | 排气量 kg/h | 功率 kW | NOx浓度 ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1183 | 732 | 130.7 | 225.0 |
| 1183 | 549 | 65.3 | 149.9 |
| 1450 | 1421 | 316 | 280.3 |
| 1450 | 1040 | 157.6 | 191.0 |
| 1716 | 1519 | 252.7 | 209.7 |

图 12 计算NOx浓度分布图

通过对以上3台发动机不同稳态数据进行分析，NOx计算值在200ppm左右，与国五限值（2.0g/kWh）存在一定线性关系。为进一步分析NOx浓度值与比排放的相关性，分别比对发动机台架瞬态循环、PEMS循环中NOx浓度值与比排放的关系：

1）台架瞬态循环数据分析

随机选取不同型号的7台国五与10台国六发动机，进行ETC、WHTC瞬态循环测试比排放结果值与NOx积分浓度值比较，如下图所示。

图 13 ETC 不同国五发动机NOx浓度与实际比排放结果比对图

图 14 ETC 不同国五发动机NOx浓度与实际比排放结果相关性图

图 15 不同国六发动机NOx浓度与实际比排放结果比对图

图 16 WHTC 不同国六发动机NOx浓度与实际比排放结果相关性图

根据不同国五与国六的瞬态数据与相关性图分析，NOx排放浓度值与比排放结果有很好相关性，呈现出斜率为0.01，R2为0.99的线性关系。

2）PEMS试验数据分析

随机选取不同型号的7台国五和国六发动机，进行PEMS瞬态循环测试比排放结果值与NOx积分浓度值比较（国六数据包含冷态数据），如下图所示。

图 17 不同整车PEMS循环NOx实际浓度与实际比排放结果比对图

图 18 不同整车PEMS循环NOx实际浓度与实际比排放结果相关性图

根据不同国五与国六的PEMS瞬态数据与相关性图分析，NOx排放浓度值与比排放结果有很好相关性，呈现出斜率为0.01，R2为0.99的线性关系。

综上所述，根据发动机台架和PEMS的试验数据，NOx平均浓度与比排放结果有线性关系，NOx平均浓度约为比排放的100倍。

3）山东省远程平台监控数据分析

下图为同型号国五发动机在台架和实际远程数据的运行情况的转速负荷对比图。从图中分析，3辆整车实际运转工况中，最低发动机转速为1100r/min，实际整车工况分布较为广泛；而ETC运转工况发动机转速在1400r/min，ETC工况较为集中，差别较大。因此，ETC标准循环不能有效用于对整车实际运行工况的评价。

图 19 同款发动机运转工况对比

PEMS在型式试验过程中对不同类型的车辆有车速的要求，实际整车运行车速变化较大，如图 20所示，不能满足PEMS中对于城市、市郊及高速路段的要求。PEMS通过OBD接口获得参数计算发动机功率，通过循环功分析窗口合格率，但是受到远程平台采集数据频率限制，不能有效进行功基窗口（无循环功）的计算，远程平台无法使用PEMS循环进行整车实际运行工况进行评价。

图 20 实际整车车速运转图

《柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB3847-2018）标准中，对于NOx测量方法采用的是加载减速法，负荷选取较高，并且由于在加载减速工况过程中整车工作时长较短，不能激活SCR正常工作，所以加载减速工况并不能如实反映整车的实际工作情况。

因此，利用远程平台监控数据对整车实际工况评价时，需引入更加合理、可靠的方法进行评价，鉴于标准对重型车的排放污染物管理采用比排放来管理，根据标准循环及PEMS试验中NOx传感器平均浓度与比排放的关系，进一步分析平台远程采集NOx平均浓度与平台计算比排放结果的关系。

因为整车的运转工况、负荷、使用时间均不同，为更好体现实际的排放水平，需统计每台车的实际排放情况，基于单日时间尺度计算NOx排放值更加稳健，因此确定整车的日运行情况为一个周期，计算每日排放的NOx均值。

平台计算NOx比排放方法如下所示：

NOx mass = 0.001587 × NOXconc（ppm） × KH,D × GEXHW

其中NOx mass为排气污染物质量流量，GEXH为发动机的排气量，发动机排气量计算通过远程平台数据的油耗和进气量的值进行计算。NOxconc为NOx瞬时的浓度。KH,D为湿度校正系数默认为1。

发动机输出功率=参考扭矩×（净输出扭矩百分比-摩擦扭矩百分比）×转速/9549.3/100。

利用平台中进气量、油耗量、功率、NOx浓度等参数分别计算93辆车当天的日平均NOx浓度和实际比排放，如下图所示：

图 21 山东省远程监控平台中NOx日平均浓度与实际NOx比排放*100关系

图 22 远程监控平台选取NOx日均值与整车实际比排放相关性

对93辆重型柴油车远程监控数据分析可以看出，NOx日均值与实际计算比排放偏差在25%以内，R2为0.94，两者相关性较高。

基于以上NOx日均值与比排放之间的相关性分析，远程监控平台可通过计算NOx日均值反映整车的排放水平，在发动机不同负荷下都能对排放状况进行评估，更加贴近于整车实际污染物排放水平，有利于山东省重型柴油车排气污染的实时监管。

4）报警判定条件

根据NOx传感器的工作原理及发动机水温等工作条件的限制，结合整车实际运行工况，定义连续传输数据的最小有效在线时长为0.5小时。

图 23 最小有效时长判定图

图 24 某车冬天上线满足NOx工作条件时长

图 25 某车正常工作时NOx工作条件时长

图 23为某车在正常工作时，NOx传感器工作时长。在NOx传感器工作时长的前0.5小时，整车可能处于启动-熄火-启动-熄火这样的工作过程。图 24为某车冬天运转时工作过程，NOx传感器工作需要0.5小时才能正常工作。图 25为某车正常工作时的NOx传感器工作时长，时长为10分钟。从整车实际运转来分析，车辆运转负荷、时间均不相同，因此从平台中随机抽取50台车进行最小在线时长的分析及验证，时长如图 26所示。低于0.5小时车辆数为37台，占比74%。

图 26 随机选取50台车NOx工作时长分析

随后对车辆在线时长进行分析，先选取某天某地区不同上线时长的占比，上线达到1、2、3小时的占比分别为84.1%、65.1%和50.8%。见表 9。

表 9 某地区车辆上线时长占比

| 在线时长 | 车辆占比 | 累计占比 |
| --- | --- | --- |
| 6小时以上 | 18.7% | 18.7% |
| 5.5-6 | 3.3% | 22.0% |
| 5-5.5 | 3.6% | 25.5% |
| 4.5-5 | 4.0% | 29.6% |
| 4-4.5 | 4.4% | 34.0% |
| 3.5-4 | 5.0% | 39.0% |
| 3-3.5 | 5.6% | 44.6% |
| 2.5-3 | 6.2% | 50.8% |
| 2-2.5 | 6.7% | 57.5% |
| 1.5-2 | 7.6% | 65.1% |
| 1-1.5 | 8.5% | 73.6% |
| 0.5-1 | 10.6% | 84.1% |
| 0-0.5 | 15.9% | 100.0% |

根据远程平台的数据分析，将远程平台中的在线时间作为车辆日在线判定的依据。结合有效最小时长和不同在线数据的占比分析，定义车辆日在线2小时为有效在线时长。同时对远程平台某地区五月在线2个小时车辆在线时长进行分析，五月总台数共33000辆，考虑到五一假期的影响，去除五一假期上线数量，五月平均上线2小时数量为22182辆，占比为67.2%。

图27某地区五月在线2个小时车辆数量

根据GB3847-2018中8.1.2条（在用汽车和注册登记排放检验限值表2限值a加载减速低于1500ppm）、HJ 857-2017中4.1.2条（按照规定的测试方法进行重型柴油车、气体燃料车排气污染物排放测量，第五阶段NOx排放浓度应不高于900ppm）及GB 17691-2018中6.4.3条（型式检验时，按照附件EA 规定的PEMS 试验程序，在整车上进行实际道路车载法排放试验，要求有效数据点中，95%以上小于500ppm 的NOx 排放浓度要求）等标准，制定平台NOx浓度报警值，车辆NOx日均值超过表 10的值，平台应响应NOx报警程序。

表 10 平台NOx浓度报警值

| 排放水平 | NOx浓度(×10-6) |
| --- | --- |
| 第五阶段 | 900 |
| 第六阶段 | 500 |

对远程平台某地区某段时间不同NOx日均值车辆占比进行分析，国五车日均值900ppm浓度以上占比8.9%。根据车型制造和销售时所应达到的排放标准水平，同时考虑车辆在正常使用和维修保养情况下排放控制系统的正常劣化，来确定在用汽车排气污染物水平，一般将污染较高的车辆控制住在10%左右，根据表 11某地区某段时间不同NOx日均值车辆占比结果分析，给出表 10平台NOx浓度报警建议值。

表 11 某地区某段时间不同NOx日均值车辆占比

| 排放区间 | 车辆占比 | 累计占比 |
| --- | --- | --- |
| 0-100 | 8.3% | 8.3% |
| 100-200 | 17.2% | 25.5% |
| 200-300 | 18.7% | 44.2% |
| 300-400 | 15.0% | 59.1% |
| 400-500 | 11.0% | 70.2% |
| 500-600 | 8.4% | 78.6% |
| 600-700 | 6.2% | 84.8% |
| 700-800 | 4.0% | 88.8% |
| 800-900 | 2.3% | 91.1% |
| 900-1000 | 1.4% | 92.5% |
| 1000-1100 | 0.8% | 93.3% |
| 1100-1200 | 0.5% | 93.8% |
| 1200以上 | 6.2% | 100.0% |

5）排气污染物监控判定条件

NOx日均值会随着不同月份，NOx平均浓度会有所变化，下图为不同月份的NOx均值的占比（不同NOx日均值范围浓度占总车辆的百分比）。

SCR的工作温度与整体的环境温度有较大的影响，NOx排放占比分析数据分析，随着山东省不同月份数据，每个月的NOx排放占比均有不同，2021年1月、3月、5月的平均气温为-4℃～5℃、6℃～16℃、19℃～29℃、从1月、3月、5月数据分析，NOx平均浓度在200ppm以内的占比分别为15.1%、16.9%、23.4%。在NOx均值200-250ppm浓度范围内，车辆的占比数量在20%左右。

按照GB 3847-2018、《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》有关要求，满足免于环保上线检验的车辆应保证一定的在线率和排气污染物稳定排放，根据远程平台NOx传感器与比排放相关性结果和远程平台NOx月均值车辆占比，编制组建议将排气污染物监控判定条件制定为“若平台未激活NOx浓度报警或车载终端拆除预警的车辆，在一个排放检验周期内，计算其NOx日均值满足NOx日均值监控判定条件的天数，应不少于总日在线天数的75%”。

表 12 NOx日均值监控判定条件

| 排放水平 | 氮氧化物浓度(×10-6) |
| --- | --- |
| 第五阶段 | ≤200 |
| 第六阶段 | ≤50 |

某地市国五车辆5月、6月满足在线条件及达到日在线天数75%的车辆数占比情况如图 28、图 29所示。5月份满足排气污染物监控判定条件的车辆占有效在线车辆的5.2%，6月份满足排气污染物监控判定条件的车辆占有效在线车辆的4.6%。可以看出，该排气污染物监控判定条件符合对重型柴油车排气污染的管理需要。

图 28 某地区5月满足判定条件的国五车辆占比情况

图 29 某地区6月满足判定条件的国五车辆占比情况

根据制定的监控判定条件，选取平台中某地区某月满足监控判定条件的车辆，通过与定期排放检验数据比对，全部通过定期排放检验。图 30为满足监控判定条件的车辆数据。选取某地区某月的定期检验不合格车辆，进行与平台数据库筛选定期检验不合格车辆均未满足监控判定条件。

图 30 某地区某月上线满足监控判定条件判定车辆的定期检验结果

# 四、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

与本标准密切相关的法律及政策文件有：《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号），《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气〔2018〕179号），山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）的通知》（鲁政发〔2018〕17号），山东省人民政府《关于印发山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案的通知》（鲁政办字〔2019〕30号），山东省生态环境厅《关于印发<山东省重型柴油车车载排放诊断系统远程监控技术要求>的通知》等。

与本标准密切相关的强制性国家标准有：GB 17691《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》。

与本标准密切相关的推荐性国家标准有：HJ 1239.1—2021《重型车排放远程监控技术规范 第1部分 车载终端》，HJ 1239.3—2021《重型车排放远程监控技术规范 第3部分 通讯协议及数据格式》。

本标准符合现行法律法规、政策文件的要求。

- 五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本标准无重大分歧意见。

- 六、对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称“过渡期”）的建议及理由

建议过渡期是2个月。

全省16市生态环境局和相应第三方服务公司是实施标准的主体，为确保其准确理解、掌握和执行标准，规范车载终端、进行系统建设和升级以及数据传输联网调试等，标准发布后将向有关单位、企业及社会公众进行推广和宣贯，推动标准的落地实施。预计此项工作需要2个月的时间。

- 七、本标准技术应用和验证及效益分析

（一）标准技术应用和验证

1.车载终端信息安全技术

车载终端所搭载的安全芯片,在国内技术成熟并广泛应用于电信、金融、终端设备等各个领域。安全芯片自身提供的安全服务如直接固化的密码类算法、密钥管理机制等，使得车载终端能够通过硬件方式对采集数据进行严格的加密与数字签名。

车载终端将安全芯片生成的公钥提交至平台进行防篡改备案，数据采用非对称算法 SM2 算法加密。SM2 算法由国家密码管理局于 2010 年 12月 17 日发布，是我国自主设计的公钥密码算法，具有抗攻击性强、CPU 占用少、内容使用少、网络消耗低、加密速度快等特点。同时，采用数字签名能够确保数据不被伪造，平台使用在防篡改备案过程中获取的公钥进行数据解密和验签，丢弃不匹配数据，全过程保证数据的完整性和安全性。目前，全省16市对重型柴油车后加装的车载终端均搭载安全芯片，并按照要求进行防篡改备案及数据加密，证明该技术切实可行，可操作性强。

2.通信协议及数据格式

依托山东省重型柴油车车载排放诊断远程监控平台，车载终端使用技术规范要求的协议向市级平台传输监控数据，通过近半年的数据传输验证了车载终端能够向市级平台稳定传输监控数据，未出现因协议及数据格式问题导致传输中断的情况。在数据安全性方面，市平台、企业平台与省平台之间的信息传输需要下级平台预先在上级平台备案，以便数据传输前进行鉴权认证，认证失败不予接收上传数据。整个过程采用国产加密算法对数据进行加密处理，利用数字签名验证数据的真实性和完整性，技术成熟，有可参照的标准，能够有效保证数据的原始性和安全性。

3.报警判定

技术规范制定的在线和报警判定数学模型简单可行，便于转化成程序语言筛选在线和报警车辆，该方法应用于山东省重型柴油车车载排放诊断远程监控平台后，约2/3的监控车辆能满足在线判定要求；约10%的车辆满足达标报警判定条件后，平台自动激活报警功能。通过以上验证，证明本技术规范制定的在线和报警判定条件能够为车辆在线监控工作提供数据统计基础，为重型柴油车排放监管提供技术支撑，不存在技术难点。

4.排气污染物监控判定

根据技术规范制定的排气污染物监控判定条件，通过某市车载排放诊断远程监控系统分析该市满足排气污染物监控判定条件的重型柴油车证明，当前所采用的排气污染物监控判定条件简单使用，便于操作，筛选车辆比率控制在10%以下，满足有关管理要求。通过满足排气污染物监控判定条件车辆与该车辆进行环保上线检测结果对比，不存在满足排气污染物监控判定条件车辆在环保上线检测时不合格，以及环保上线不合格车辆满足排气污染物监控判定条件的现象，监控判定条件与环保上线检验标准不存在矛盾，证明该判定条件可行，可为制定排气污染物稳定达标排放免于环保上线检验政策提供技术参考依据。

（二）效益分析

OBD车载数据终端可对多传输协议进行融合分析，实现对多种在用车协议的自适应，并具备主动监控NOx的功能，能够在机动车等移动源应用。机动车排放远程监管平台，基于交通数据与排放数据的融合处理方法，能够实时展现机动车的区域排放特征，并能基于平台数据和诊断模型，识别机动车的NOx排放超标情况和作弊行为，能够很好的筛查出来污染物排放比较高的车辆。本标准实施后，能够实现重型车的车载排放远程监控，对重型柴油车进行统一监管，实时监控车辆的排放状况，解决重型柴油车排放监管存在的监管难、处罚难、取证难问题，其潜在的排放治理效益情况是不可估量的。

通过排气污染物监控判定筛选可免于环保上线检验的重型柴油车，减轻环保定期检验给车主带来的经济负担。考虑到本标准在监控判定上的首创性和社会因素，根据车载排放远程监控平台目前监控车辆排气污染状况测算，全省在远程监控范围内约有10%的车辆可获得免于环保上线检测的政策优惠，按照每台车大约能节省300～600元的上线检测费用，全省每年将为车主节省约500～1500万元的上线检验费用。

提出部门：山东省生态环境厅

（盖  章）

2022年3月