附件9

齐齐哈尔市2023年液化石油气产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号产品不少于2罐，其中1罐（不低于4kg）为检验用样品，另1罐（不低于4kg）备用样品。

2 检验依据

表1液化石油气检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（15℃） | GB 11174-2011 | SH/T 0221-1992 GB/T 12576-1997 GB/T 12576-1997 |
| 2 | 组分 |  | NB/SH/T 0230-2019 |
| 3 | 残留物 |  | SY/T 7509-2014 |
| 4 | 铜片腐蚀（40℃，1h） |  | SH/T 0232-1992 |
| 5 | 总硫含量 |  | SH/T 0222-1992 |
| 6 | 游离水 |  | GB 11174-2011 SH/T 0221-1992 |
| 7 | 二甲醚 |  | GB/T 32492-2016 |
| 注: 二甲醚只出数据不进行判定。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011液化石油气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。