2024年宁波市婴幼儿用奶瓶和奶嘴产品质量监督抽查

实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 每批次产品抽取样品12个，其中9个作为检验样品，3个作为备用样品。在满足检测用量的情况下，可以适当减少抽样量。

- 2 检验依据

表1奶嘴（GB 4806.2-2015）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 |  | GB 4806.2-2015 | GB 4806.2-2015 |
| 2 | 总迁移量 | 50%(体积分数)乙醇 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.2-2015 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 挥发性物质% |  | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 GB/T 24153-2009 |

表2玻璃奶瓶（GB 4806.5-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.5-2016 | GB 4806.5-2016 |
| 2 | 铅（Pb） | GB 4806.5-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 镉（Cd） | GB 4806.5-2016 | GB 31604.24-2016 |

表3塑料奶瓶（GB 4806.7-2016或GB 4806.7-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2016 |

表4  橡胶奶瓶（GB 4806.11-2016或GB 4806.11-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.11-2016 GB 4806.11-2023 | GB 4806.11-2016 GB 4806.11-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 | GB 31604.9-2016 |

表5金属奶瓶（GB 4806.9-2016或GB 4806.9-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 |
| 2 | 砷(As) | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | GB 31604.38-2016第二部分 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 3 | 镉(Cd) | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | GB 31604.24-2016 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 4 | 铅(Pb) | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | GB 31604.34-2016 第二部分 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 5 | 铬(Cr) | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | GB 31604.25-2016 或GB 31604.49-2016第二部分 |
| 6 | 镍(Ni) | GB 4806.9-2016 GB 4806.9-2023 | GB31604.33-2016 或GB 31604.49-2016第二部分 |

表6陶瓷奶瓶(GB 4806.4-2016)

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.4-2016 | GB 4806.4-2016 |
| 2 | 铅 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.34-2016 |
| 3 | 镉 | GB 4806.4-2016 | GB 31604.24-2016 |

表7奶瓶、奶嘴产品使用安全技术要求（GB 38995-2020）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边缘和尖端 |  |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 2 | 容量刻度 |  |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 3 | 容量偏差 |  |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 4 | 小零件a |  |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 5 | 针刺和抗拉扯性能 |  |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 6 | 奶瓶部件配合 |  |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 7 | 透光性能b |  |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 8 | 奶嘴或饮用部件 | 测试模板通过要求 |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 9 |  | 长度 |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 10 |  | 安全保持力 |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 11 |  | 柔性测试 |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 12 | 整体跌落性能c |  |  | GB 38995-2020 | GB 38995-2020 |
| 13 | 玻璃奶瓶瓶身 |  | 内应力 | GB 38995-2020 | GB/T 4545-2007 |
| 注a：仅考核小零件通过试验 注b：不适用于金属奶瓶 注c：不适用于玻璃奶瓶、陶瓷奶瓶 |  |  |  |  |  |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴

GB 4806.4-2016食品安全国家标准 陶瓷制品

GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.11-2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 38995-2020 婴幼儿用奶瓶和奶嘴

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。