2024年宁波市滚动轴承产品质量监督抽查

实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

从同一生产者依据同一标准生产的同一商标、同一规格型号和批次的产品中随机抽取样品，抽样数量见表1，其中规定的抽样数量为任1批次样品全项目检验所需样本量，如监督抽查任务为部分项目，按任务文件规定执行。

表1 抽样数量表

| 轴承 |  |  |  | 商品滚动体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸 | 内径d≤60mm |  | 60 mm＜内径d≤120 mm | 直径Dw＜50mm |
|  | 密封轴承 | 开式轴承 |  |  |
| 抽样数量 | 66套 | 42套 | 42套 | 150粒 |
| 备样数量 | 8套 | 8套 | 8套 | 8粒 |

- 2 检验依据

表2 滚动轴承

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 内径尺寸 | GB/T307.2-2005 |
|  | 外径尺寸 | GB/T307.2-2005 |
|  | 旋转精度 | GB/T307.2-2005 |
|  | 游隙 | GB/T25769-2010、JB/T8236-2010、GB/T32323-2015 |
|  | 装配高 | GB/T307.2-2005 |
|  | 振动 | GB/T32333-2015、GB/T24610.2-2019、GB/T24610.3-2019、GB/T24610.4-2019 |
|  | 宽度尺寸 | GB/T307.2-2005 |
|  | 残磁 | JB/T6641-2017 |
|  | 旋转灵活性 | GB/T10336-2017 JB/T 2781- 2015 |
|  | 硬度 | GB/T34891-2017 |
|  | 金相组织 | GB/T34891-2017 |
|  | 寿命试验（定时截尾） | GB/T6391-2010、GB/T 24607-2009 |
|  | 密封性能试验—防尘性能 | GB/T32321-2015 |
|  | 密封性能试验—漏脂性能 | GB/T32321-2015 |
|  | 密封性能试验—温升性能 | GB/T32321-2015 |

表3 冲压外圈滚针轴承、滚针和保持架组件及推力垫圈

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 内径尺寸 | GB/T307.2-2005 |
|  | 内径尺寸 | GB/T307.2-2005 |
|  | 旋转灵活性 | JB/T 8878-2011 |
|  | 宽度尺寸 | GB/T307.2-2005 |
|  | 硬度 | GB/T34891-2017 |
|  | 金相组织 | GB/T34891-2017 |

表4关节轴承

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 内径尺寸 | GB/T307.2-205 |
|  | 外径尺寸 | GB/T307.2-205 |
|  | 游隙 | GB/T 304.9-2021 |
|  | 装配高 | GB/T307.2-205 |
|  | 杆端实际中心高 | GB/T307.2-205 |
|  | 宽度尺寸 | GB/T307.2-205 |
|  | 残磁 | JB/T6641-2017 |
|  | 硬度 | GB/T34891-2017 |
|  | 金相组织 | GB/T34891-2017 |

表5 商品滚动体

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 直径尺寸变动量 | GB/T 308.1-2013、GB/T 309-2021、GB/T 4661-2015、GB/T 25767-2010 |
|  | 规值 | GB/T 308.1-2013、GB/T 309-2021、GB/T 4661-2015、JB/T 5301-2007 |
|  | 批直径变动量 | GB/T 308.1-2013、GB/T 309-2021、GB/T 4661-2015、GB/T 25767-2010、JB/T5301-2007 |
|  | 圆锥角 | GB/T 25767-2010 |
|  | 批圆锥角变动量 | GB/T 25767-2010 |
|  | 长度变动量 | GB/T 309-2021 |
|  | 批长度变动量 | GB/T 4661-2015 |
|  | 端面跳动 | GB/T 4661-2015、GB/T 25767-2010 |
|  | 残磁 | JB/T6641-2017 |
|  | 圆度误差 | GB/T 308.1-2013、GB/T 309-2021、GB/T 4661-2015、GB/T 25767-2010、JB/T5301-2007 |
|  | 工作表面粗糙度 | GB/T 308.1-2013、GB/T 309-2021、GB/T 4661-2015、GB/T 25767-2010 |
|  | 凸度 | GB/T 4661-2015、GB/T 25767-2010 |
|  | 压碎负荷 | GB/T 308.1-2013、JB/T 5301-2007 |
|  | 压缩试验 | JB/T 10336-2017 |
|  | 硬度 | GB/T34891-2017 |
|  | 金相组织 | GB/T34891-2017 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 304.9-2021 关节轴承 第9部分：通用技术规则

GB/T 307.1-2017 滚动轴承 向心轴承产品几何技术规范（GPS）和公差值

GB/T 307.2-2005 滚动轴承 通用技术规则

GB/T 307.4-2017 滚动轴承 推力轴承 产品几何技术规范（GPS）和公差值

GB/T 308.1-2013 滚动轴承 球 第1部分：钢球

GB/T 308.2-2010 滚动轴承 球 第 2 部分：陶瓷球

GB/T 309-2021 滚动轴承 滚针

GB/T 4604.1-2012 滚动轴承 游隙 第1部分：向心轴承的径向游隙

GB/T 4604.2-2013 滚动轴承 四点接触球轴承的轴向游隙

GB/T 4605-2003 滚动轴承 推力滚针和保持架组件及推力垫圈

GB/T 4661-2015 滚动轴承 圆柱滚子

GB/T 5801-2020 滚动轴承 机制套圈滚针轴承 外形尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值

GB/T 6445-2021 滚动轴承 滚轮滚针轴承 外形尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值

GB/T 9161-2001 关节轴承 杆端关节轴承

GB/T 9162-2001 关节轴承 推力关节轴承

GB/T 9163-2001 关节轴承 向心关节轴承

GB/T 9164-2001 关节轴承 角接触关节轴承

GB/T 12764-2019 滚动轴承 无内圈冲压外圈滚针轴承 外形尺寸、产品几何技术规范（GPS）和公差值

GB/T 16940-2012 滚动轴承 套筒型直线球轴承 外形尺寸和公差

GB/T 20056-2015 滚动轴承 向心滚针和保持架组件 尺寸和公差

GB/T 24604-2021 滚动轴承 机床丝杠用推力角接触球轴承及单元

GB/T 24607-2009 滚动轴承 寿命与可靠性试验及评定

GB/T 24608-2009 滚动轴承及其商品零件检验规则

GB/T 25766-2010 滚动轴承 外球面球轴承 径向游隙

GB/T 25767-2010 滚动轴承 圆锥滚子

GB/T 25768-2010 滚动轴承 滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承

GB/T 25771-2010 滚动轴承 铁路机车轴承

GB/T 25772-2010 滚动轴承 铁路客车轴承

GB/T 27555-2011 滚动轴承 带座外球面球轴承 技术条件

GB/T 27559-2011 滚动轴承 机床主轴用圆柱滚子轴承

GB/T 28698-2012 滚动轴承 电机用深沟球轴承 技术条件

GB/T 32321-2015 滚动轴承 密封深沟球轴 防尘、漏脂及温升性能试验规程

GB/T 32325-2015 滚动轴承 深沟球轴承振动（速度）技术条件

GB/T 32333-2015 滚动轴承 振动（加速度）测量方法及技术条件

GB/T 32334-2015 滚动轴承 组配角接触球轴承 技术条件

GB/T 34891-2017 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件

JB/T 1460-2011 滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件

JB/T 2781-2015 滚动轴承 微型球轴承 技术条件

JB/T 2850-2007 滚动轴承 Cr4Mo4V高温轴承钢零件 热处理技术条件

JB/T 3232-2017 滚动轴承 万向节滚针轴承

JB/T 3370-2011 滚动轴承 万向节圆柱滚子轴承

JB/T 3588-2007 滚动轴承 满装滚针轴承 外形尺寸和公差

JB/T 3632-2015 滚动轴承 轧机压下机构用满装圆锥滚子推力轴承

JB/T 5301-2007 滚动轴承 碳钢球

JB/T 5305-2006 滚动轴承 带调心座垫圈的推力球轴承 公差

JB/T 5312-2011 滚动轴承 汽车离合器分离轴承单元

JB/T 5388-2010 滚动轴承 套筒型直线球轴承 技术条件

JB/T 5389.1-2016 滚动轴承 轧机用滚子轴承 第1部分：四列圆柱滚子轴承

JB/T 5389.2-2017 滚动轴承 轧机用滚子轴承第2部分：双列和四列圆锥滚子轴承

JB/T 6362-2007 滚动轴承 机床主轴用双向推力角接触球轴承

JB/T 6636-2007 滚动轴承 机器人用薄壁密封轴承

JB/T 6641-2017 滚动轴承 残磁及其评定方法

JB/T 7360-2019 滚动轴承 叉车门架用滚轮、链轮轴承 技术条件

JB/T 7750-2007 滚动轴承 推力调心滚子轴承 技术条件

JB/T 7751-2016 滚动轴承 推力圆锥滚子轴承

JB/T 7752-2017 滚动轴承 密封深沟球轴承 技术条件

JB/T 7753-2007 滚动轴承 鼓风机轴承 技术条件

JB/T 7754-2007 滚动轴承 双列满装圆柱滚子滚轮轴承

JB/T 8167-2017 滚动轴承 汽车发电机轴承 技术条件

JB/T 8211-2005 滚动轴承 推力圆柱滚子和保持架组件及推力垫圈

JB/T 8563-2010 滚动轴承 水泵轴连轴承

JB/T 8568-2010 滚动轴承 输送链用圆柱滚子滚轮轴承

JB/T 8570-2008 滚动轴承 碳钢深沟球轴承

JB/T 8717-2010 滚动轴承 转向器用推力角接触球轴承

JB/T 8721-2010 滚动轴承 磁电机球轴承

JB/T 8722-2010 滚动轴承 煤矿输送机械轴承

JB/T 8877-2011 滚动轴承 滚针组合轴承 技术条件

JB/T 8878-2011 滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 技术条件

JB/T 8881-2020 渗碳轴承钢零件 热处理技术条件

JB/T 8919-2010 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套 技术条件

JB/T 8922-2011 滚动轴承 圆柱滚子轴承振动（速度）技术条件

JB/T 8923-2010 滚动轴承 钢球振动（加速度）技术条件

JB/T 10188-2010 滚动轴承 汽车转向节用推力轴承

JB/T 10236-2014 滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（速度）技术条件

JB/T 10237-2014 滚动轴承 圆锥滚子轴承振动（加速度）技术条件

JB/T 10238-2017 滚动轴承 汽车轮毂轴承单元

JB/T 10336-2017 滚动轴承 补充技术条件

JB/T 10471-2017 滚动轴承 转盘轴承

JB/T 10531-2019 滚动轴承 汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承

JB/T 10857-2008 滚动轴承 农机用圆盘轴承

JB/T 10859-2008 滚动轴承 汽车发动机张紧轮和惰轮轴承及其单元

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

表1 滚动轴承检验项目及综合判定之接收限/拒收限：ｎ／Ａｃ(Re)：

| 序号 | 检验 项目 | 标准条款 | 项目设定 | n/Ac（Re） | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径尺寸 | GB/T 307.1-2017第5条 | 主要项目 | 32/1（2） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 307.3-2017第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 307.4-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 5801-2020第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 6445-2021第7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 16940-2012第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3370-2011第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3588-2007第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第4.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10336-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.2条 |  |  |  |  |
| 2 | 外径尺寸 | GB/T 307.1-2017第5条 | 主要项目 | 32/1（2） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 307.3-2017第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 307.4-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 5801-2020第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 6445-2021第7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 16940-2012第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3370-2011第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3588-2007第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第4.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10336-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.2条 |  |  |  |  |
| 3 | 旋转精度 | GB/T 307.1-2017第5条 | 主要项目 | 32/1（2） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 307.3-2017第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 307.4-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 5801-2020第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 6445-2021第7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 16940-2012第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3588-2007第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第4.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10336-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.2条 |  |  |  |  |
| 4 | 游隙 | GB/T 307.3-2017第5.6条 | 主要项目 | 32/1（2） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 4604.1-2012第5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 4604.2-2013第5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 5801-2020第7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25766-2010第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.3条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.3条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第6.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.5条 |  |  |  |  |
| 5 | 装配高 | GB/T 307.1-2017第5条 | 主要项目 | 32/1（2） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 307.3-2017第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 307.4-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10336-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.3条 |  |  |  |  |
| 6 | 倒角尺寸 | GB/T 274-2000第5条 | 主要项目 | 32/1（2） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 307.3-2017第5.5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 5801-2020第5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.9条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.3条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.13条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.12条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3588-2007第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第4.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.2条 |  |  |  |  |
| 7 | 振动 | GB/T 307.3-2017第5.10条 | 主要项目 | 32/1（2） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012 第5.11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.3条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32333-2015附录A.3 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8922-2011第5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32325-2015第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10236-2014 第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10237-2014第4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.8条 |  |  |  |  |
| 8 | 宽度 尺寸 | GB/T 307.1-2017第5条 | 主要项目 | 32/3（4） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 307.3-2017第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 5801-2020第6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 6445-2021第7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 16940-2012第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3588-2007第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第4.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.2条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10336-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.2条 |  |  |  |  |
| 9 | 残磁 | GB/T 307.3-2017第5.9条 | 主要项目 | 32/3（4） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第8.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第4.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6641-2017第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第6.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.5条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.6条 |  |  |  |  |
| 10 | 旋转 灵活性 | GB/T 28698-2012第5.13条 | 主要项目 | 32/3（4） | 原样 |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3370-2011第7.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第4.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第6.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10336-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.10条 |  |  |  |  |
| 11 | 外观 质量 | GB/T 307.3-2017第5.13条 | 主要项目 | 32/3（4） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.10条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.11条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.9条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.13条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3370-2011第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第8.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第6.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10336-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.12条 |  |  |  |  |
| 12 | 标志与防锈包装 | GB/T 307.3-2017第5.17、5.19条 | 主要项目 | 32/3（4） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 8597-2013第4条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第12、13条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 24605-2009第7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第10、11条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第12、13条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第11、12条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第10、11条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第8、9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3370-2011第10、11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第11、12条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第12、13条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第10、11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第10、11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第9.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第7、8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第7、8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第10、11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第9、10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第9、10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第11、12条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第9、10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第8、9条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第9、10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第13、14条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第12条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第10、11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第9、10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第9、10条 |  |  |  |  |
| 13 | 硬度 | GB/T 307.3-2017第5.8条 | 主要项目 | 内圈2/0（1） 外圈2/0（1） 滚动体4/0（1） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 34891-2017第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 1460-2011第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2850-2007第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3370-2011第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6366-2007第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8566-2008第3、4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8881-2020第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.1条 |  |  |  |  |
| 14 | 金相组织 | GB/T 307.3-2017第5.8条 | 主要项目 | 内圈1/0（1） 外圈1/0（1） 滚动体2/0（1） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 34891-2017第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 1460-2011第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2850-2007第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3370-2011第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6366-2007第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8566-2008第3、4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8881-2020第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.1条 |  |  |  |  |
| 15 | 工作表面烧伤 | GB/T 307.3-2017第5.8条 | 主要项目 | 内圈1/0（1） 外圈1/0（1） 滚动体2/0（1） | 原样 |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25768-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25771-2010第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 25772-2010第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 27559-2011第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 34891-2017第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 1460-2011第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2850-2007第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3232-2017第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3370-2011第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 3632-2015第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5388-2010第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.1-2016第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5389.2-2017第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6362-2007第7.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6366-2007第3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 6636-2007第6.3条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7360-2019第4.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7750-2007第4.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7751-2016第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7754-2007第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8566-2008第3、4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8568-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8570-2008第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.4条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8721-2010第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8877-2011第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8881-2020第4.2条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.1条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32334-2015第6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10188-2010第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10336-2017第5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10471-2017第8.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.1条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.1条 |  |  |  |  |
| 16 | 寿命试验 （定时截尾） | GB/T 307.3-2017第5.15条 | 主要项目 | 8/0（1） | 检样 |  |
|  |  | GB/T 24604-2021第9.9条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 24607-2009第7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.12条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 5312-2011第9.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7753-2007第3.5条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8717-2010第7.10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8722-2010第7.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.12条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.11条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.14条 |  |  |  |  |
| 17 | 密封性能试验— 防尘性能 | GB/T 307.3-2017第5.11条 | 主要项目 | 8/1（2） | 检样 |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32321-2015第8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.11条 |  |  |  |  |
|  | 密封性能试验— 漏脂性能 | GB/T 307.3-2017第5.11条 | 主要项目 | 8/1（2） | 检样 |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32321-2015第8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.11条 |  |  |  |  |
|  | 密封性能试验— 温升性能 | GB/T 307.3-2017第5.11条 | 主要项目 | 8/1（2） | 检样 |  |
|  |  | GB/T 28698-2012第5.10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 2781-2015第7.9条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 7752-2017第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8167-2017第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8563-2010第6.7条 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 32321-2015第8条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 8919-2010第5.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10238-2017第9.7条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10531-2019第7.10条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10857-2008第6.6条 |  |  |  |  |
|  |  | JB/T 10859-2008第6.11条 |  |  |  |  |

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。