宁波市塑料注射成型机产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

塑料注射成型机每批次产品抽取样品1台。

橡胶注射成型机每批次产品抽取样品1台。

- 2 检验依据

- 单螺杆、单工位、卧式塑料注射成型机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锁模力 | GB/T 25156-2020 |
| 2 | 理论注射容积 | GB/T 25156-2020 |
| 3 | 塑化能力 | GB/T 25156-2020 |
| 4 | 注射速率 | GB/T 25156-2020 |
| 5 | 注射压力 | GB/T 25156-2020 |
| 6 | 实际注射量 | GB/T 25156-2020 |
| 7 | 开模行程 | GB/T 25156-2020 |
| 8 | 最大模厚（或模板最大开距） | GB/T 25156-2020 |
| 9 | 最小模厚 | GB/T 25156-2020 |
| 10 | 操作控制方式 | GB/T 25156-2020 |
| 11 | 运动部件的动作 | GB/T 25156-2020 |
| 12 | 动模板与定模板的模具安装面的平行度 | GB/T 25156-2020 |
| 13 | 喷嘴孔轴线与定模板模具定位孔轴线的同轴度 | GB/T 25156-2020 |
| 14 | 液压系统 | GB/T 25156-2020 |
| 15 | 开模重复定位精度 | GB/T 25156-2020 |
| 16 | 注射重复定位精度 | GB/T 25156-2020 |
| 17 | 噪声 | GB/T 25156-2020 |
| 18 | 整机外观和涂漆表面 | GB/T 25156-2020 |
| 19 | 锁模力重复精度 | GB/T 25156-2020 |
| 20 | 拉杆受力偏载率 | GB/T 25156-2020 |
| 21 | 基本要求 | GB/T 22530-2022 |
| 22 | 模具区域 | GB/T 22530-2022 |
| 23 | 合模机构区域或动模板后面区域 | GB/T 22530-2022 |
| 24 | 模具区域和/或合模机构区域外的中子和顶出杆以及它们的驱动机构运动的区域 | GB/T 22530-2022 |
| 25 | ### 喷嘴区域 | GB/T 22530-2022 |
| 26 | ### 注射装置区域 | GB/T 22530-2022 |
| 27 | ### 制品下落区域 | GB/T 22530-2022 |
| 28 | ### 非特定区域的危险的安全要求和/或保护措施 | GB/T 22530-2022 |
| 29 | ### 特殊机器设计相关的安全要求和/或保护措施 | GB/T 22530-2022 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供产品的锁模力、理论注射容积、塑化能力、注射速率、注射压力、实际注射量等技术参数指标要求，技术参数以铭牌明示为准，铭牌未明示的由被抽样生产者、销售者提供，并签章确认。

现场检测时，为完成检测所必须用到的塑料材料、橡胶材料和试验块由被抽样生产者、销售者提供。

复检时所检测的样品为原样。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 25156-2020 橡胶塑料注射成型机通用技术要求及检测方法

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。