宁波市木门产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 每批次产品抽取样品2件，其中1张作为检验样品，1张作为备用样品。

- 2 检验依据

表1 明示执行标准为WB/T 1024-2006的木门

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 允许偏差 | WB/T 1024-2006 |
| 2 | 留缝限值 | WB/T 1024-2006 |
| 3 | 装饰面贴面表面外观要求 | WB/T 1024-2006 |
| 4 | 漆饰表面外观要求 | WB/T 1024-2006 |
| 5 | 含水率要求 | WB/T 1024-2006 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 |

表2明示执行标准为LY/T 1923-2020的木门

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸及偏差 | LY/T 1923-2020 |
| 2 | 含水率 | LY/T 1923-2020 |
| 3 | 表面胶合强度 | LY/T 1923-2020 |
| 4 | 表面抗冲击性能 | LY/T 1923-2020 |
| 5 | 表面耐划痕性能 | LY/T 1923-2020 |
| 6 | 表面耐污染性能 | LY/T 1923-2020 |
| 7 | 浸渍剥离性能 | LY/T 1923-2020 |
| 8 | 漆膜附着力 | LY/T 1923-2020 |
| 9 | 漆膜硬度 | LY/T 1923-2020 |
| 10 | 甲醛释放量 | LY/T 1923-2020 |
| 11 | 苯系物 | LY/T 1923-2020 |
| 12 | 总挥发性有机物（TVOC） | LY/T 1923-2020 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

WB/T 1024-2006    木质门

LY/T 1923-2020    室内木质门

GB 18580-2017     室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584-2001     室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。