编号：（X）XK12-001

危险化学品包装物、容器产品

生产许可证实施细则（一）

（危险化学品包装物、容器产品部分）

2018-××-××公布                     2018-××-××实施

国家市场监督管理总局

目  录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料	4

第四章 产品检验报告	6

第五章 证书许可范围	7

第六章 获证企业后置现场审查	8

第七章 附则	8

附件1 危险化学品包装物、容器产品检验项目及依据标准	10

附件2 危险化学品包装物、容器产品生产许可证获证企业后置现场审查办法	17

附件3 生产许可证获证企业后置现场审查报告	22

附件4 本实施细则与旧版细则主要内容对比表	23

危险化学品包装物、容器产品

生产许可证实施细则（一）

（危险化学品包装物、容器产品部分）

第一章 总则

- 依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《市场监管总局关于贯彻落实〈国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定〉有关事项的通知》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

- 本细则适用于危险化学品包装物、容器产品生产许可的后置现场审查等工作,应与通则一并使用。

- 危险化学品包装物、容器产品由各省级生产许可证主管部门或其委托的下级生产许可证主管部门发证。

第二章 发证产品及标准

- 本细则发证产品定义、范围及单元划分

依据《危险化学品安全管理条例》第十八条规定，生产列入国家实行生产许可证制度的工业产品目录的危险化学品包装物、容器的企业，应当依照《工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。

（一）定义

实施生产许可证管理的危险化学品包装物、容器产品指：包装、储运列入《危险化学品目录》的，具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品的包装物、容器产品。民用爆炸物品、烟花爆竹、放射性物品、核能物质以及国防科研生产的危险化学品、城镇燃气产品的包装物、容器和压力容器等产品不适用本细则。

（二）范围

在中华人民共和国境内生产本细则规定的危险化学品包装物、容器产品的，应当依法取得生产许可证，任何企业未取得生产许可证不得生产本细则规定的危险化学品包装物、容器产品。

按企业标准、地方标准等生产的危险化学品包装物、容器产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准的范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证。

（三）本细则中危险化学品包装物、容器产品单元划分见表1。

表1 危险化学品包装物、容器产品单元及说明

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 产品说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | 按盛装危险化学品的危险程度分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。 |
|  |  | 黄磷包装钢桶 | 黄磷包装钢桶为Ⅰ级包装。 |
|  |  | 固碱钢桶 | 标称容积为110L，用于盛装工业用固体氢化钠、氢氧化钾的包装钢桶。 |
|  |  | 电石包装钢桶 | 包括一次性使用电石包装钢桶和重复性使用电石包装钢桶。 |
| 2 | 金属桶罐 | 钢提桶 | 用于运输和贮存液态和固态的危险化学品的容量为17L-24L，以薄钢板为主要材料制成的，加有提手的金属桶。 |
|  |  | 方桶 | 容积小于或等于18L的长方体薄钢板金属桶，用于盛装危险化学品其要求应符合GB 12463《危险货物运输包装通用技术条件》规定。 |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | 容量为0.1L-16L，用于盛装危险化学品的金属圆罐。 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | 容量为1L-5L，横截面为长方形和扁圆形，用于盛装危险化学品的薄钢板金属罐。 |
|  |  | 钢质手提罐 | 最大容量不大于35L，以薄钢板为主要材料制成的手提金属罐，用于盛装液态危险化学品。 |
| 3 | 气雾剂 包装 | 铁质气雾罐 | 容积不大于1L，用于盛装气雾剂产品的一次性使用的铁质容器。 |
|  |  | 铝气雾罐 | 容积不大于1L，用于盛装气雾剂产品的一次性使用的铝容器。 |
|  |  | 气雾阀 | 固定在气雾罐上的机械装置，关闭时保证内容物不泄漏，促动时使内容物以预定的形态释放出来。 |
| 4 | 塑料容器 | 危险品包装用塑料桶 | 以高密度聚乙烯为主要原料，不小于1L且最大容积不大于450L净含量不大于450kg的圆柱形包装。 |
|  |  | 危险品包装用塑料罐 | 以聚乙烯或聚丙烯为主要原料，不小于1L且最大容积不大于60L的横截面呈长方形或多边形的包装。 |
| 5 | 复合包装 | 复合式中型散装容器 | 由刚性塑料内容器（以高密度聚乙烯为主要原料）和钢质外包装及所有的辅助设备和结构装置构成的复合容器。主要用于液体危险化学品包装。 |
|  |  | 钢塑复合桶 | 指由聚乙烯塑料内容器和外防护钢桶装配而成的复合桶。主要用于液体危险化学品包装。 |

- 本细则发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2  危险化学品包装物、容器产品执行标准和相关标准

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 产品标准 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求 | GB/T 325.2-2010包装容器 钢桶 第2部分：最小总容量208L、210L和216.5L全开口钢桶 GB/T 325.3-2010包装容器 钢桶 第3部分：最小总容量212L、216.5L和230L闭口钢桶 GB/T 325.4-2015包装容器 钢桶 第4部分：200L及以下全开口钢桶 GB/T 325.5-2015包装容器 钢桶 第5部分：200L及以下闭口钢桶 GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 13251-2018包装 钢桶封闭器 |
|  |  | 黄磷包装钢桶 | GB 16473-1996黄磷包装 |  |
|  |  | 固碱钢桶 | GB/T 15915-2007 固碱钢桶 |  |
|  |  | 电石包装钢桶 | GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶 |  |
|  |  |  | GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶 |  |
| 2 | 金属 桶罐 | 钢提桶 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件 |
|  |  | 方桶 | GB/T 17343-1998包装容器 方桶 |  |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐 |  |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐 |  |
|  |  | 钢质手提罐 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐 |  |
| 3 | 气雾剂包装 | 铁质气雾罐 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐 | GB/T 1720-1979漆膜附着力测定法 GB/T 6739-2006涂膜硬度铅笔测定法 |
|  |  | 铝气雾罐 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐 |  |
|  |  | 气雾阀 | GB/T 17447-2012气雾阀 | GB/T 14449-2017气雾剂产品测试方法 |
| 4 | 塑料 容器 | 危险品包装用 塑料桶 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
|  |  | 危险品包装用 塑料罐 | GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐 |  |
| 5 | 复合 包装 | 复合式中型散 装容器 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB 19434.6-2004危险货物复合中型散装容器检验安全规范 性能检验 |
|  |  | 钢塑复合桶 | BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB 19270-2009 水路运输危险货物包装检验安全规范 |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证获证企业后置现场审查应按照新标准要求进行。

第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料

- 凡生产危险化学品包装物、容器产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：生产设备和检验设备等，具体要求见表3-1至表3-2。

表3-1  企业生产危险化学品包装物、容器产品应具备的生产设备

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | 1.焊接设备 2.桶口卷封设备 |
|  |  | 黄磷包装钢桶 |  |
|  |  | 固碱钢桶 |  |
|  |  | 电石包装钢桶 |  |
| 2 | 金属桶罐 | 钢提桶 | 1.焊接设备 2.罐口卷封或焊接设备 |
|  |  | 方桶 |  |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 |  |
|  |  | 方罐与扁圆罐 |  |
|  |  | 钢质手提罐 |  |
| 3 | 气雾剂包装 | 铁质气雾罐 | 1.电阻焊机 2.罐口卷封设备 |
|  |  | 铝气雾罐 | 成型生产线 |
|  |  | 气雾阀 | 组装机 |
| 4 | 塑料容器 | 危险品包装用塑料桶 | 中空成型设备 |
|  |  | 危险品包装用塑料罐 |  |
| 5 | 复合包装 | 复合式中型散装容器 | - 中空成型设备 - 组装设备 |
|  |  | 钢塑复合桶 | 外防护钢桶： 1.焊接设备 2.桶口卷封设备 塑料内容器：（内容器外购除外） 中空成型设备 |

注：1、本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度要求。

2、以上为典型工艺应必备的生产设备，对采用非典型生产工艺的企业，审查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

表3-2企业生产危险化学品包装物、容器产品应具备的检验设备

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 | 设备名称 | 精度或测量范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 气密试验 | 气密试验设备 | 符合标准要求 | 适用于闭口钢桶、黄磷包装钢桶、电石包装钢桶 |
|  |  | 液压试验 | 液压试验设备 | 压力表精度1.6级 | 适用于闭口钢桶、黄磷包装钢桶 |
|  |  | 跌落试验 | 跌落试验装置 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 堆码试验 | 堆码试验装置 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 金属 桶罐 | 气密试验 | 气密试验设备 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 液压试验 | 液压试验设备 | 压力表精度1.6级 |  |
|  |  | 跌落试验 | 跌落试验装置 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 堆码试验 | 堆码试验装置 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 提环、提梁拉力试验 | 提环拉力试验装置 | 最小分度值5N |  |
| 3 | 气雾剂包装 | 接触高度 | 接触高度测量仪 | 0．01mm | 适用于铁质气雾罐、铝气雾罐 |
|  |  | 气密试验 | 气密性试验设备 | ≥0.8MPa | 适用于铁质气雾罐 |
|  |  | 变形压力、爆破压力 | 爆破、变形试验设备 | 0-4.0MPa(铁罐） 0-6.0MPa(铝罐） | 适用于铁质气雾罐、铝气雾罐 |
|  |  | 内涂层致密度 | 涂层导电仪 | 最小分度值0.1mA | 适用于铝气雾罐 |
|  |  | 畅通性、密封性 | 泄漏试验仪 | 0-1.6MPa | 适用于气雾阀 |
|  |  | 固定盖耐压性 | 压力试验仪和专用百分表 | 0-2.5MPa 最小分度值0.01mm | 适用于气雾阀 |
|  |  | 引液管拉脱力、阀体压脱力 | 拉压力试验机 | 最大负荷500N 精度为示值±1% | 适用于气雾阀 |
| 4 | 塑料 容器 | 气密试验 | 气密试验设备 | 符合标准要求 | 适用于闭口桶罐 |
|  |  | 液压试验 | 液压试验设备 | 压力表精度1.6级 | 适用于闭口桶罐 |
|  |  | 跌落试验 | 跌落试验装置 | 符合标准要求 |  |
|  |  | 跌落试验样品前处理 | 低温环境箱 | ≤-18℃ |  |
|  |  | 堆码试验 | 高温堆码/常温堆码试验装置 | 符合标准要求 | 高温堆码适用于闭口桶罐 常温堆码适用于开口桶罐 |
| 5 | 复合 包装 | 气密试验 | 气密试验设备 | 符合标准要求 | 适用于复合式中型散装容器 |
|  |  | 液压试验 | 液压试验设备 | 压力表精度1.6级 | 适用于复合式中型散装容器 |
|  |  | 跌落试验 | 跌落试验装置 | 符合标准要求 | 适用于复合式中型散装容器 |
|  |  | 跌落试验样品前处理 | 低温环境箱 | ≤-18℃ | 适用于复合式中型散装容器 |
|  |  | 堆码试验 | 堆码试验装置 | 符合标准要求 | 适用于复合式中型散装容器 |
|  |  | 底部提升试验、顶部提升试验 | 提升设备 | 符合标准要求 | 适用于复合式中型散装容器 |
|  |  | 振动试验 | 振动台 | 符合标准要求 | 适用于复合式中型散装容器 |
|  |  | 气密试验 | 气密试验设备 | 符合标准要求 | 适用于钢塑复合桶 |
|  |  | 液压试验 | 液压试验设备 | 压力表精度1.6级 | 适用于钢塑复合桶 |
|  |  | 跌落试验 | 跌落试验装置 | 符合标准要求 | 适用于钢塑复合桶 |
|  |  | 堆码试验 | 高温堆码/常温堆码试验装置 | 符合标准要求 | 适用于钢塑复合桶 |

注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度要求。

### 第四章 产品检验报告

第七条  委托检验报告

企业提交产品委托检验报告的，应按照申报的产品品种分别提交，报告中的检验项目应当覆盖本细则附件1中规定的相应产品的检验项目。有多个生产地址时，每个地址按照产品品种提供相应产品委托检验报告。

第八条 型式试验报告

企业提交型式试验报告的，应按照申报的产品品种分别提交，报告中的检验项目应当覆盖附件1中规定的相应产品的检验项目。有多个生产地址时，每个地址按照产品品种提供相应产品的型式试验报告。

第九条 政府监督检验报告

证书延续企业提交政府监督检验报告的，应当按照延续的产品品种分别提交。有多个生产地址时，每个地址按照产品品种提供相应产品的政府监督检验报告。

第十条 企业提交的产品检验报告（委托检验报告、型式试验报告、政府监督检验报告）的签发日期应为一年以内，判定结论应为合格或符合标准要求。

第五章  证书许可范围

第十一条  企业申请的发证产品通过材料核实、符合本细则规定要求的，由省级生产许可证主管部门或其委托的下级生产许可证主管部门确定产品生产许可范围。

第十二条  工业产品生产许可证证书产品许可范围示例见表4。

表4  证书产品明细内容示例

| 示例 | 产品 单元 | 产品品种 | 企业申请内容 | 检验报告内容 | 确认证书产品许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | 钢桶：钢桶 | 提供任意规格钢桶报告 | 钢桶：钢桶 |
|  |  | 黄磷包装钢桶 | 钢桶：黄磷包装钢桶 | 提供任意规格黄磷包装钢桶报告 | 钢桶：黄磷包装钢桶 |
|  |  | 固碱钢桶 | 钢桶：固碱钢桶 | 提供任意规格固碱钢桶报告 | 钢桶：固碱钢桶 |
|  |  | 电石包装钢桶 | 钢桶：电石包装钢桶 | 提供任意规格电石包装钢桶报告 | 钢桶：电石包装钢桶 |
| 2 | 金属 桶罐 | 钢提桶 | 金属桶罐：钢提桶 | 提供任意规格钢提桶报告 | 金属桶罐：钢提桶 |
|  |  | 方桶 | 金属桶罐：方桶 | 提供任意规格方桶报告 | 金属桶罐：方桶 |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 | 金属桶罐：工业用薄钢板圆罐 | 提供任意规格工业用薄钢板圆罐报告 | 金属桶罐：工业用薄钢板圆罐 |
|  |  | 方罐与扁圆罐 | 金属桶罐：方罐与扁圆罐 | 提供任意规格方罐或扁圆罐报告 | 金属桶罐：方罐与扁圆罐 |
|  |  | 钢质手提罐 | 金属桶罐：钢质手提罐 | 提供任意规格钢质手提罐报告 | 金属桶罐：钢质手提罐 |
| 3 | 气雾剂包装 | 铁质气雾罐 | 气雾剂包装：铁质气雾罐 | 提供任意规格铁质气雾罐报告 | 气雾剂包装：铁质气雾罐 |
|  |  | 铝气雾罐 | 气雾剂包装：铝气雾罐 | 提供任意规格铝气雾罐报告 | 气雾剂包装：铝气雾罐 |
|  |  | 气雾阀 | 气雾剂包装：气雾阀 | 提供任意规格气雾阀报告 | 气雾剂包装：气雾阀 |
| 4 | 塑料 容器 | 危险品包装用塑料桶 | 塑料容器：危险品包装用塑料桶 | 提供任意规格危险品包装用塑料桶报告 | 塑料容器：危险品包装用塑料桶 |
|  |  | 危险品包装用塑料罐 | 塑料容器：危险品包装用塑料罐 | 提供任意规格危险品包装用塑料罐报告 | 塑料容器：危险品包装用塑料罐 |
| 5 | 复合 包装 | 复合式中型散装容器 | 复合包装：复合式中型散装容器 | 提供任意规格复合式中型散装容器报告 | 复合包装：复合式中型散装容器 |
|  |  | 钢塑复合桶 | 复合包装：钢塑复合桶 | 提供任意规格钢塑复合桶报告 | 复合包装：钢塑复合桶 |

注：如果企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

第六章  获证企业后置现场审查

第十三条  申请发证、证书延续、许可范围变更（许可范围变更的情形含：生产地址迁移，增加生产厂点、生产线、产品单元、产品品种等）需要进行后置现场审查的，企业应在后置现场审查前做好准备。

第十四条  后置现场审查时，企业最近一次获证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

第十五条  审查组现场对企业申请材料及证照等进行核实。

第十六条  审查组现场按照《危险化学品包装物、容器产品生产许可证获证企业后置现场审查办法》(见附件2)进行后置现场审查，并做好记录，完成《生产许可证获证企业后置现场审查报告》(见附件3)。

第十七条  审查判定原则

（一）审查组应对后置现场审查办法的每一个条款进行审查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合的判定。

（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实。

（三）审查结论的确定原则：

后置现场审查按产品品种审查，未发现不符合，审查结论为合格，否则为不合格。审查结论不合格则后置现场审查不合格。

第七章  附则

第十八条  危险化学品包装物、容器产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室危险化学品包装物、容器产品生产许可证审查部设在国家包装产品质量监督检验中心（广州）。

地    址：广东省广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

邮政编码：511447

电    话：020-83304831

传    真：020-83179803

电子信箱：wb@qmark.com.cn

联 系 人：温少楷、卢明、何渊井

第十九条  本细则由国家市场监督管理总局负责解释。

第二十条  本细则自2018年 月 日起实施，原《危险化学品包装物、容器产品生产许可证实施细则（一）（危险化学品包装物、容器产品部分）》作废。

附件1

危险化学品包装物、容器产品检验项目及依据标准

表1  钢桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求中7.4 适用闭口钢桶 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求中7.5 适用闭口钢桶 | GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求中7.5 适用闭口钢桶 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求中7.7 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求中7.6 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |

注：产品标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表2   黄磷钢桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB 16473-1996黄磷包装中A2.6 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
| 2 | 液压试验 | GB 16473-1996黄磷包装中A2.7 | GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求中7.5 |
| 3 | 堆码质量 | GB 16473-1996黄磷包装中A2.9 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 4 | 跌落高度 | GB 16473-1996黄磷包装中A2.8 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表3  固碱钢桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆码试验 | GB/T 15915-2007 固碱钢桶中5.2 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 15915-2007 固碱钢桶中5.3 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表4  电石包装钢桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶中4.5.1 GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶中4.4.1 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶中4.5.2 GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶中4.4.2 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶中4.5.3 GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶中4.4.3 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表5  钢提桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.2 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.3 适用于3、4类提桶 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.3 适用于3、4类提桶 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.4 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.5 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 5 | 提梁（环）强度 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.6 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.6 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表6  方桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17343-1998包装容器 方桶中6.2 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
| 2 | 液压试验 | GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件中8.2.4 | GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件中8.2.4 试验条件：100kPa，5min |
| 3 | 跌落试验 | GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件中8.2.2 | GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件中8.2.2 跌落高度：1.2m |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 17343-1998包装容器 方桶中6.3 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 5 | 提环拉力 | GB/T 17343-1998包装容器 方桶中6.4 | GB/T 17343-1998包装容器 方桶中6.4 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表7  工业用薄钢板圆罐检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.1 适用于1、2、3、4类圆罐 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.1 适用于1、2、3、4类圆罐 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.2 适用于3、4类圆罐 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.2 适用于3、4类圆罐 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.3 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.4 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.5 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.5 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表8  方罐与扁圆罐检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.2 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.3 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.3 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.6 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| 4 | 堆码试验 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.4 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 5 | 提环拉力试验 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.5 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.5 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表9  钢制手提罐检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.2 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.3 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.3 |
| 3 | 跌落试验 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.5 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| 4 | 堆码试验 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.4 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 5 | 提手拉力试验 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.6 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.6 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表10  铁质气雾罐检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.1 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.1 |
| 2 | 罐口内径 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.1 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.1 |
| 3 | 罐口接触高度 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.2 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.2 |
| 4 | 气密试验 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.6 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.6 |
| 5 | 变形压力 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.7 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.7 |
| 6 | 爆破压力 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.7 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.7 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表11  铝气雾罐检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.1 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.1 |
| 2 | 罐口内径 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.1 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.1 |
| 3 | 罐口接触高度 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.2 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.2 |
| 4 | 铝质罐内涂层致密度 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.7 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.7 |
| 5 | 气密试验 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.8 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.8 |
| 6 | 变形压力 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.9 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.9 |
| 7 | 爆破压力 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.9 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.9 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表12  气雾阀产品检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畅通性 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.1 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.1 |
| 2 | 密封性 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.2 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.2 |
| 3 | 固定盖耐压性 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.3 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.3 |
| 4 | 引液管拉脱力 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.4 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.4 |
| 5 | 阀体压脱力 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.6 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.6 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表13  危险品包装用塑料桶、罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.2 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.2 适用于闭口桶罐 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 |
| 2 | 液压试验 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.3 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.3 适用于闭口桶、罐 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.3 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.3 适用于闭口桶、罐 |
| 3 | 堆码试验 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.4 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.4 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 4 | 跌落试验 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.5 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.5 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表14  复合式中型散装容器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底部提升试验 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.1 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.1 |
| 2 | 顶部提升试验（适用时） | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.2 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.2 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.3 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 |
| 4 | 气密试验 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.4 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 试验条件：20kPa，10min |
| 5 | 液压试验 | GB/T 19161-2016中包装容器 复合式中型散装容器6.6.5 | GB/T 19161-2016中包装容器 复合式中型散装容器6.6.5 |
| 6 | 跌落试验 | GB/T 19161-2016中包装容器 复合式中型散装容器6.6.6 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| 7 | 振动试验 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.7 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.7 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

表15  钢塑复合桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶中8.2 | GB 19270-2009水路运输危险货物包装检验安全规范中7.2.2 |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶中8.3 | GB 19270-2009水路运输危险货物包装检验安全规范中7.2.3 |
| 3 | 堆码试验 | BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶中8.4 | GB 19270-2009水路运输危险货物包装检验安全规范中7.2.4 |
| 4 | 跌落试验 | BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶中8.5 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |

注：产品标准标准一经修订，检验机构自标准实施之日起按新标准进行检验。

附件2

- 危险化学品包装物、容器产品

- 生产许可证获证企业后置现场审查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

产品品种：

生产许可证编号：

发证日期：

国家市场监督管理总局

应 用 说 明

1. 本办法审查内容分为4大部分12条14款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合或不符合的判定。

2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

3. 审查结论的确定原则：经审查未发现不符合的，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。

4. 审查组依据本办法对获证企业后置现场审查后，填写《生产许可证获证企业后置现场审查报告》。

| 1 | 证件材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 营业执照、生产许可证等 | 1）营业执照与生产许可证信息是否一致； |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可； 2. 1）～2）款，若为填写、打印错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 3.任一款出现否，则此条判为不符合。 |
|  |  | 2）实际生产地址与生产许可证是否一致； |  是； 否： |  |  |
|  |  | 3）经营范围是否涵盖申请许可证产品。 |  是； 否： |  |  |
| 1.2 | 检验报告 | 4）企业申请时提交的合格的型式试验报告和合格的产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定，认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检验标准，且在有效期内；检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 出现否的情况，则判不符合。 |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |
| 2.1 | 检验人员 | 5）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够规范操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.如果国家对检验人员资质有要求的，应获得相应资质； 2．检验人员操作不正确，则判不符合。 |
| 2.2 | 操作工人 | 6）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，工人是否能够规范操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确，则判不符合。 |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 | 7）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 出现否的情况，则判不符合。 |
| 3.2 | 生产设备 | 8）企业是否具有《细则》表3-1规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 出现否的情况，则判不符合。 |
| 3.3 | 检验设备 | 9）企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备，精度符合要求，并运行正常。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 出现否的情况，则判不符合。 |
| 4 | 过程控制 |  |  |  |  |
| 4.1 | 生产记录 | 10）是否对生产过程中企业自己规定的所有关键工序、质量控制点、特殊工序进行如实的记录。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.检查受理之日至后置现场审查之日的记录。 2. 记录存在系统性问题或记录不真实则判为不符合。 |
| 4.2 | 进货检验 | 11）采购重要原材料（零部件）是否按规定进行检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.检查受理之日至后置现场审查之日的记录。 2. 没有检验记录或记录存在系统性问题或记录不真实则判为不符合。 |
| 4.3 | 过程检验 | 12）生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.检查受理之日至后置现场审查之日的记录。 2. 没有检验记录或记录存在系统性问题或记录不真实则判为不符合。 |
| 4.4 | 出厂检验 | 13）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 1.检查受理之日至后置现场审查之日的记录。 2. 没有检验记录或记录存在系统性问题或记录不真实则判为不符合。 |
| 4.5 | 不合格品控制 | 14）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。 |  是； 否： |  符合  不符合 | 出现否的情况，则判不符合。 |

### 附件3

### 生产许可证获证企业后置现场审查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 生产许可证编号： |  |  |  | 发证日期： |  |  |  |  |  |  |
| 产品单元、产品品种（产品证书明细内容）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查 结论 | 审查组根据《危险化学品包装物、容器产品生产许可证实施细则（一）（危险化学品包装物、容器产品部分）》，于 年 月 日至 年 月__ _日对该企业进行了审查，共计审查出：符合_____条、不符合 条。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的审查结论是： 。（注：审查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管人员 | 姓名（签字） | 单 位 |  |  | 职务 |  |  | 证件编号 |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

审查组织单位(章)：                      年    月    日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在后置现场审查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

### 附件4

### 本实施细则与旧版细则主要内容对比表

表1  产品单元对比表

| 序号 | 新版 |  | 旧版 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 | 产品品种 | 产品单元 | 产品品种 | 规格型号 |  |
| 1 | 钢桶 | 钢桶 | 钢桶 | 钢桶 | 闭口Ⅰ级、闭口Ⅱ级、闭口Ⅲ级 全开口Ⅰ级、全开口Ⅱ级、全开口Ⅲ级 | 新版取消规格型号 |
|  |  | 黄磷包装钢桶 |  | 黄磷包装钢桶 | -- |  |
|  |  | 固碱钢桶 |  | 固碱钢桶 | -- |  |
|  |  | 电石包装钢桶 |  | 电石包装钢桶 | 一次性 重复性 |  |
| 2 | 金属桶罐 | 钢提桶 | 金属桶罐 | 钢提桶 | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级 | 新版取消规格型号 |
|  |  | 方桶 |  | 方桶 | -- |  |
|  |  | 工业用薄钢板圆罐 |  | 工业用薄钢板圆罐 | Ⅰ级、Ⅱ级 |  |
|  |  | 方罐与扁圆罐 |  | 方罐与扁圆罐 | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级 |  |
|  |  | 钢质手提罐 |  | 钢质手提罐 | Ⅰ类、Ⅱ类 |  |
| 3 | 气雾剂包装 | 铁质气雾罐 | 气雾剂包装 | 气雾罐 | 25.4mm口径,铁罐 25.4mm口径,铝罐 | 新版取消规格型号，铁质气雾罐和铝气雾罐改为品种 |
|  |  | 铝气雾罐 |  | 气雾阀 | Φ25.4mm |  |
|  |  | 气雾阀 |  | -- | -- |  |
| 4 | 塑料容器 | 危险品包装用塑料桶 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶 | 闭口Ⅰ类、闭口Ⅱ类、闭口Ⅲ类 开口Ⅰ类、开口Ⅱ类、开口Ⅲ类 | 新版取消规格型号 |
|  |  | 危险品包装用塑料罐 |  | 危险品包装用塑料罐 |  |  |
| 5 | 复合包装 | 复合式中型散装容器 | 复合包装 | 复合式中型散装容器 | Ⅱ类、Ⅲ类 | 新版取消规格型号 |
|  |  | 钢塑复合桶 |  | 钢塑复合桶 | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级 |  |

注：本细则新列入发证的产品，自国家市场监督管理总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。

表2  产品标准变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 产品标准（新版） | 产品标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | GB/T 325.1-2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求 GB/T 16473-1996黄磷包装 GB/T 15915-2007 固碱钢桶 GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶 GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶 | GB/T 325.1-2008包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求 GB/T 16473-1996黄磷包装 GB/T 15915-2007 固碱钢桶 GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶 GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶 | GB/T 325.1 -2008包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求修订更新为GB/T 325.1- 2018包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求 |
| -2 | 金属桶罐 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶 GB/T 17343-1998包装容器 方桶 GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐 BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐 BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶 GB/T 17343-1998包装容器 方桶 GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐 BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐 BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐 | 无变化 |
| 3 | 气雾剂包装 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐 GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐 GB/T 17447-2012气雾阀 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐 GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐 GB/T 17447-2012气雾阀 | 无变化 |
| 4 | 塑料容器 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐 | 无变化 |
| 5 | 复合包装 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器 BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器 BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶 | 无变化 |

表3  必备生产设备变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 主要设备（新版） | 主要设备（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 1.焊接设备 2.桶口卷封设备 | 1.剪板下料设备 2.焊接设备 3.制桶中段设备 4.涂装设备 | 新版制桶中段设备改为桶口卷封设备，取消了剪板下料设备、涂装设备 |
| 2 | 金属桶罐 | 1.焊接设备 2.罐口卷封或焊接设备 | 1.剪板下料设备 2.焊接设备 3.制罐中段设备 | 新版制罐中段设备改为罐口卷封或焊接设备，取消了剪板下料设备 |
| 3 | 气雾剂包装 （铁质气雾罐） | 1.电阻焊机 2.罐口卷封设备 | 1.剪切设备 2.冲压设备 3.电阻焊机 4.封口设备 | 新版取消了剪切设备、冲压设备 |
|  | 气雾剂包装 （铝气雾罐） | 成型生产线 | 1.下料设备 2.成型生产线 | 新版取消了下料设备 |
|  | 气雾剂包装 （气雾阀） | 组装机 | 1.注塑机 2.组装机 | 新版取消了注塑机 |
| 4 | 塑料容器 | 中空成型设备 | 1.混料设备 2.中空成型设备 3.空压机 4.冷却系统 | 新版取消了混料设备、空压机、冷却系统 |
| 5 | 复合包装 （复合式中型散装容器） | 1.中空成型设备 2.组装设备 | 1.中空成型设备 2.在线气密试验设备 3.组装设备 | 新版取消了在线气密试验设备 |
|  | 复合包装 （钢塑复合桶） | 外防护钢桶： 1.焊接设备 2.桶口卷封设备 塑料内容器： 中空成型设备 | 外防护钢桶： 1.剪板下料设备 2.焊接设备 3.制桶中段设备 4.涂装设备 塑料内容器： 1.混料设备 2.塑料成型设备 3.空压机 4.冷却系统 | 新版制桶中段设备改为桶口卷封设备，取消了剪板下料设备、涂装设备、混料设备、空压机、冷却系统 |

表4  必备检测设备变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 主要检测设备（新版） | 主要检测设备（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢桶 | 1.气密试验设备 2.液压试验设备 3.跌落试验装置 4.堆码试验装置 | 1.钢直尺 2.游标卡尺 3.气密试验设备 4.液压试验设备 5.跌落试验装置 6.堆码试验装置 | 新版取消了钢直尺、游标卡尺 |
| 2 | 金属桶罐 | 1.气密试验设备 2.液压试验设备 3.跌落试验装置 4.堆码试验装置 5.提环拉力试验装置 | 1.钢直尺 2.游标卡尺 3.气密试验设备 4.液压试验设备 5.跌落试验装置 6.堆码试验装置 7.提环拉力试验装置 | 新版取消了钢直尺、游标卡尺 |
| 3 | 气雾剂包装 （铁质气雾罐） | 1.接触高度测量仪 2.气密性试验设备 3.爆破、变形试验设备 | 1.游标卡尺 2.接触高度测量仪 3.漆膜附着力试验仪 4.气密性试验设备 5.爆破、变形试验设备 | 新版取消了游标卡尺、漆膜附着力试验仪 |
|  | 气雾剂包装 （铝气雾罐） | 1.接触高度测量仪 2.气密性试验设备 3.爆破、变形试验设备 4.涂层导电仪 | 1.游标卡尺 2.接触高度测量仪 3.漆膜附着力试验仪 4.气密性试验设备 5.爆破、变形试验设备 6.恒温水浴装置 7.涂层导电仪 | 新版取消了游标卡尺、漆膜附着力试验仪、恒温水浴装置 |
|  | 气雾剂包装 （气雾阀） | 1.泄漏试验仪 2.压力试验仪和专用百分表 3.拉压力试验机 | 1.游标卡尺 2.泄漏试验仪 3.压力试验仪和专用百分表 4.拉压力试验机 5.囊袋耐压装置 6.天平 | 新版取消了游标卡尺、囊袋耐压装置、天平 |
| 4 | 塑料容器 | 1.气密试验设备 2.液压试验设备 3.跌落试验装置 4.低温环境箱 5.高温堆码/常温堆码试验装置 | 1.钢直尺 2.气密试验设备 3.液压试验设备 4.跌落试验装置 5.低温环境箱 6.高温堆码/常温堆码试验装置 | 新版取消了钢直尺 |
| 5 | 复合包装 （复合式中型散装容器） | 1.气密试验设备 2.液压试验设备 3.跌落试验装置 4.低温环境箱 5.堆码试验装置 6.提升设备 7.振动台 | 1.钢直尺 2.测厚仪 3.磅秤 4.通用衡器 5.气密试验设备 6.液压试验设备 7.跌落试验装置 8.低温环境箱 9堆码试验装置 10.提升设备 11.振动台 | 新版取消了钢直尺、测厚仪、磅秤、通用衡器 |
|  | 复合包装 (钢塑复合桶） | 1.气密试验设备 2.液压试验设备 3.跌落试验装置 4.高温堆码/常温堆码试验装置 | 1.钢直尺 2.游标卡尺 3.气密试验设备 4.液压试验设备 5.跌落试验装置 6.高温堆码/常温堆码试验装置 | 新版取消了钢直尺、游标卡尺 |